## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA

Objeto: Obras de pavimentação e acessibilidade no entorno da Lagoa, no Município de Lagoa da Canoa/AL

Fevereiro/2024

Sumário

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA	1

2

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:	3

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS:	4

4.	MATERIAIS BÁSICOS:	5

5.	EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS	5

6.	REVISÕES COMPLEMENTARES:	5

6.1 POR PARTE DO CONSTRUTOR:	5

7.	RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES:	6

7.1 Responsabilidades da Prefeitura de Lagoa da Canoa	6

7.2 Responsabilidades Da Fiscalização	6

7.3 Responsabilidades Do Construtor	7

8.	CONHECIMENTO DAS OBRAS:	9

9.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9

# APRESENTAÇÃO

A prefeitura de Lagoa da Canoa, apresenta as especificações técnicas do Projeto Básico de Engenharia para Implantação de Obras de Pavimentação e Acessibilidade no Entorno da Lagoa, com 500 metros de extensão: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 8912167.6111, 748340.1557 e Final do Trecho (UTM SIRGAS 2000):8912219.2782, 748841.1135

Este trabalho tem o objetivo estabelecer normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução das obras e serviços relativos  à Construção de Pavimentação e Acessilidade.

# DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

A obra em referência, basicamente, constitui-se dos seguintes serviços:

- Administração da obra

- Serviços preliminares

- Canteiro de obras

- Movimentação de terra- terraplenagem - pavimentações e área interna

- Rampas e escadas

- Execução de ciclovia

- Iluminação pública

- Pavimentações

- Arborização

- Execução de portico 02

- Acessibilidade

- Drenagem de águas pluviais

- Muros de contenção

- Sinalização

- Serviços finais

# CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução das obras e serviços a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nível de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também é necessário para que se procure atender às normas técnicas para garantia de um serviço seguro, de forma a não haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até mesmo danos físicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificações Técnicas correspondem a todos os serviços contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução da obra. Objetivando evitar repetições, os serviços comuns em itens diferentes dessa planilha serão especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervenções são extensivos às demais.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Empreiteira, para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes. Caberá à Empreiteira refazer os serviços que não estejam de acordo com as

Especificações Técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e serviços empregados na obra deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas poderão ser substituídas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação da Fiscalização.

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à fiscalização e Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipicio de Lagoa da Canoa. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração.

# MATERIAIS BÁSICOS:

Todos os materiais a serem empregados, que deverão ser de primeira qualidade obedecendo às recomendações da ABNT e as indicações contidas no projeto.

# EXECUÇÃO DE TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

# REVISÕES COMPLEMENTARES:

A seguir estão descritos as devidas revisões necessárias para a execução do projeto por parte da fiscalização.

Possíveis revisões e complementações no projeto e nas especificações serão comunicadas, ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovação da fiscalização. Essas revisões e complementações não poderão servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de preços unitários ou atrasos no Cronograma.

# 6.1 POR PARTE DO CONSTRUTOR:

O Construtor poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos e das Especificações que entender convenientes, estas só podem ser executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização. A demora na aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não poderão servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicação por parte do Construtor.

# RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES:

A seguir estão descritos as seguintes responsabilidades necessárias para a execução do Projeto.

# 7.1 Responsabilidades da Prefeitura de Lagoa da Canoa

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa:

- Os pagamentos dos serviços executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas Orçamentárias, os Projetos, as Especificações Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

# 7.2 Responsabilidades Da Fiscalização

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Fiscalização:

- Encargos Administrativos:

  - Representar a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a outros órgãos e Empresas;

  - Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

  - Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa administração das obras;

  - Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da Prefeitura Municipal de  Lagoa da Canoa.

- Encargos técnicos:

  - Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas;

  - Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados e rejeitar aqueles julgados não satisfatórios;

  - Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

  - Exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

  - Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com adaptações às situações específicas de local e momento;

  - Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra e interpretá-los devidamente;

  - Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;

  - Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

  - Executar as medições da obra e abranger os serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

  - A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

  - É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

# 7.3 Responsabilidades Do Construtor

- Generalidades:

O Construtor não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificações e métodos da ABNT.

O Construtor terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de obras todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Deverá o Construtor acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro do contido nestas Especificações e no Contrato.

O Construtor deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

O Construtor deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário.

O Construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela Fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário à segurança da obra. Na composição do Orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, o Construtor deverá incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos ou nos editais de licitação. Cabe a construtora aprovação do projeto elétrico junto a companhia de eletricidade do estado e a realização dos ajustes necessários sem ônus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor.

# CONHECIMENTO DAS OBRAS:

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	GLOBAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA,  serviço que tem como objetivo garantir a execução de projetos de engenharia de acordo com essas especificações técnicas, onde deverá garantir de que tudo o que está previsto acontecerá dentro do prazo definido e orçamento estipulado, o qual contempla 8 meses de Mestre de Obras,  8 meses de Técnico de Segurança de Trabalho e 1100 horas de Engenheiro.

## Medição e Pagamento

Administração Local (AL)- Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha:

%AL= Valor da medição sem AL

Valor do contrato sem AL

Será medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais. N

- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Fornecimento de trator de esteiras, mão de obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executadas de forma mecanizada com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 20 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm.

## Medição e Pagamento

A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros quadrados (m²) de limpeza mecanizada da camada vegetal e superficial do terreno com trator de esteiras.

2.2 	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

A carga, manogra e descarga de entulho em caminhão basculante com escavadeira hidraúlica.

## Medição e Pagamento:

Será medido em metros cúbicos (m³) a retirada do entulho. A determinação do volume de material será efetuada de acordo com o material retirada e o  pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar coberta com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga.

## Medição e Pagamento:

A medição dos serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á levando em consideração os quantitativos apresentados na planilha orçamentária. A medida será metros cúbicos por quilômetro (m³ x km). Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.4 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar coberta com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga.

## Medição e Pagamento:

A medição dos serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á levando em consideração os quantitativos apresentados na planilha orçamentária. A medida será metros cúbicos por quilômetro (m³ x km). Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.5 	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela Fiscalização, placas da obra, em chapa metálica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade às dimensões e modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade de uma das placas serem destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou reparada pela Empreiteira, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.

2.6 	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

Deverá ser feita através de piquetes de madeira. Para um perfeito esquadrejamento, serão tomadas as medidas das diagonais, formando-se um “X”, as quais serão iguais. Ocorrendo erro na locação da obra, o construtor se obriga a refazer por sua conta, os serviços que se fizerem necessários, a critério da fiscalização.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.

2.7 	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	(IMA)

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela Fiscalização, placas da obra, em chapa metálica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade às dimensões e modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade de uma das placas serem destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou reparada pela Empreiteira, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.

2.8 	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA,  DISTANCIA ATÉ 30 KM

O controle tecnológico do concreto é um processo no qual se realizam diversos tipos de testes para verificar a qualidade dos materiais que compõem o concreto. A partir dessas análises, é possível verificar se o material entregue no canteiro possui as propriedades esperadas e definidas no projeto estrutural.

O principal objetivo do controle tecnológico do concreto é garantir o bom desempenho da estrutura e evitar problemas que possam afetar a vida útil do projeto. Além disso, esse processo permite analisar parâmetros técnicos das amostras e identificar a situação real em relação à qualidade e resistência.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por dia e pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.

2.9 	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da contratada.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por Unidade (unid) e pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.

2. 10	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

De acordo com as especificações do Item 2.1.

2.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

De acordo com as especificações do Item 2.2.

2.12 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 	LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

De acordo com as especificações do Item 2.3.

2.13 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

De acordo com as especificações do Item 2.4.

2.14 	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL

Fornecimento e execução de lastro de areia adquirida em áreas licenciadas. A areia tem que está limpa, livre de materiais organicas. Deverá ser espalhada manualmente nos locais indicados no projeto arquitetônico.

## Medição e Pagamento:

Será medido em metros cúbicos (m³) de lastro de areia. A determinação do volume de material será efetuada de acordo com o material aplicado e o  pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

2.15 	BOMBEAMENTO DIRETO P/ ESGOTAMENTO DE VALAS COM GERADOR

Será realizado os serviços de bombeamento direto com grupo gerador nas áreas que serão executadas as fundações da ciclovia (passarela), o qual contempla o Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv;  caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp); aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível, eletricista e servente.

## Medição e Pagamento:

Será medido em horas (h) de bombeamento. O pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

- CANTEIRO DE OBRAS

  - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Execução de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto), o qual contempla os seguintes serviços: Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento); Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual; Auxiliar de eletricista com encargos complementares; Eletricista com encargos complementares; Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação; Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação; Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação; Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação; Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação; Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação; Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação; Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação; Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local); Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador; Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao; Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media; Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm; conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm²; fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada  e caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm; Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) e porca zincada, sextavada, diametro 1/4".

## Medição e Pagamento:

Será medido em unidade (unid). O pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

  - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que todas as construções devem ser protegidas por tapumes com altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno, fixados de forma resistente, e isolando todo o canteiro. Os tapumes, ou divisórias de isolamento, devem estar dispostos para proteger os operários de obra como os próprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de queda de materiais nas edificações vizinhas, estas também devem estar protegidas.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de tapume com telha metálica executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária.

3.3 	ENTRADA AGUA EM OBRAS COM CAIXA PIEZOMETRICA

Deverá ser executada a entrada da água com a utilização de caixa piezométrica, a qual tem a finalidade de impedir o retorno da água.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade (unid). O pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária.

3.4 	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022

A empresa Contratada devera locar um container com dimensões mínimas de 6,20m x 2,40m, piso em compensado naval, obedecendo-se as normas especificas da NR-18, sobre as condições e meio ambiente de trabalho na construção, a fim de que se atenda a finalidade abrigar um escritório. Será de responsabilidade da contratada manter as áreas de vivencia em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS NBR 12284 – Áreas de vivencia em canteiros de obras – Procedimento NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

## Medição e Pagamento

Os serviços locação de containeres serão medidos de acordo com a quantidade de meses dos itens efetivamente locados, conforme disposto na planilha de serviços, considerando-se o período de cada medição efetuada. O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, mediante aprovação da fiscalização.

3.5 	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022

A empresa Contratada devera locar um container com dimensões mínimas de 6,20m x 2,40m, piso em compensado naval, obedecendo-se as normas especificas da NR-18, sobre as condições e meio ambiente de trabalho na construção, a fim de que se atenda a finalidade abrigar um almoxarifado. Será de responsabilidade da contratada manter as áreas de vivencia em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS NBR 12284 – Áreas de vivencia em canteiros de obras – Procedimento NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

## Medição e Pagamento

Os serviços locação de containeres serão medidos de acordo com a quantidade de meses dos itens efetivamente locados, conforme disposto na planilha de serviços, considerando-se o período de cada medição efetuada. O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, mediante aprovação da fiscalização.

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÕES E ÁREA INTERNA

4.1 	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	m³

Utilizar Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW, carregadeira e caminhão basculante, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado. Selecionar a configuração da ponta do escarificador (curta, intermediária e longa) e o tipo (central e penetração). Realizar escarificação do material com o equipamento. Após a escarificação, executa-se o corte com a lâmina do trator. O material cortado será posteriormente carregado com a pá carregadeira.

## Medição e Pagamento

A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros cúbicos (m³). Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composição

4.2 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Será adquirido material em jazida. O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade de distribuição e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal mínimo que deverá ser dado ao projeto, a fim de propiciar a sua drenagem. O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar coberta com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga.

## Medição e Pagamento:

A medição dos serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á levando em consideração os quantitativos apresentados na planilha orçamentária. A medida será metros cúbicos por quilômetro (m³ x km). O transporte do material será medido através do momento de transporte do material, sendo o volume do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT). Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

4.3 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Será adquirido material em jazida. O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade de distribuição e de espessura da camada, atentando-se para o abaulamento transversal mínimo que deverá ser dado ao projeto, a fim de propiciar a sua drenagem. O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar coberta com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga.

## Medição e Pagamento:

A medição dos serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á levando em consideração os quantitativos apresentados na planilha orçamentária. A medida será metros cúbicos por quilômetro (m³ x km). O transporte do material será medido através do momento de transporte do material, sendo o volume do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT). Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

4.4 	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Retirada de argula ou barro para aterro em jazida licenciada, devendo o material ser livre de materiais orgânicas.

## Medição e Pagamento

A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros cúbicos (m³). Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composição

4.5 	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Execução de compactação de aterros a 100% do proctor normal, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado.

Durante a execução do aterro, o material deverá ser colocado em camadas uniformes, que serão espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.  As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente horizontal, porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatória durante a construção, especialmente quando se interromper o aterro, que deverá ter sempre sua camada superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disso, a distribuição dos materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente em toda sua superfície, e não devendo ter mais de 25cm de espessura após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superfície será umedecida e/ou escarificada até uma profundidade tal que se possa obter uma liga eficiente.

## Medição e Pagamento

A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros cúbicos (m³). Utilizar o volume geométrico do material a ser aterrado descrito na composição.

- RAMPAS E ESCADAS

5.1 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²

Deve ser aplicada sobre o fundo das valas uma camada de concreto magro de traço (cimento, areia media e Brita 1) e espessura de 3 cm.

A principal função do concreto magro é fornecer uma superfície uniforme para a concretagem das fundações (radier, sapata isolada, entre outras) e também, prevenir o contato direto do concreto da fundação com o solo, pois a umidade e alguns agente químicos presente no solo, como sulfatos, podem danificar o concreto da fundação e enfraquecê-lo, fazendo com que não atinja a resistência necessária.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de concreto magro executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

5.2 	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²

Alvenarias de 14 cm acabadas, conforme projeto arquitetônico. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x29cm ou outro que mantenha a espessura final de 14cm, referente às paredes depois de revestidas.

Deverá ser incluído na composição deste item a tela de aço, com Largura=17,5 cm cada e no comprimento conforme diretrizes do item, para as alvenarias de 21cm e 23cm acabadas.

Seguir orientações do item correspondente, executando conforme projetos arquitetônicos e estrutural.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de alvenaria de bloco de concreto estrutural, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

5.3 	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²

Alvenarias de 14 cm acabadas, conforme projeto arquitetônico. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x29cm ou outro que mantenha a espessura final de 14cm, referente às paredes depois de revestidas.

Deverá ser incluído na composição deste item a tela de aço, com Largura=17,5 cm cada e no comprimento conforme diretrizes do item, para as alvenarias de 21cm e 23cm acabadas.

Seguir orientações do item correspondente, executando conforme projetos arquitetônicos e estrutural.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de alvenaria de bloco de concreto estrutural, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

5.4 	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M

A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio. A estrutura do guarda-corpo e corrimão será feita com montantes verticais espaçados de 120 cm (dependendo das condições do local), produzidos com tubos de 1.1/2”de diâmetro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por metro e altura conforme projeto. Acima dos montantes verticais será soldado os montantes horizontas produzidos com tubos de 2”de diâmetro, 3,00 mm de espessura e com massa de 4,45kg.

As finalizações das barras do guarda-corpo e do corrimão deverão ser arredondadas, com raios variando de 10cm (quando a fixação for junto à parede ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de canto entre corrimão e parede, ou demais situações).

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

5.5 	CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M,  CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2"	M

Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda corpos. Sendo firmemente fixado às paredes ou as barras de suporte. Garantindo condições seguras de utilização. Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas em ambos os lados, 0,92m e a 0,70 m do piso, medidos de face superior até o ponto central do piso.

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

6 	EXECUÇÃO DE CICLOVIA

6.1 	PAVIMENTAÇÃO

6.1.1 	LONA PLÁSTICA PRETA

Deverá ser fornecida e aplicada lona plástica pesada com espessura de 150 micras, conforme especificado na composiçoes de preços unitários.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de lona plástica, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.1.2 	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

O piso de concreto moldado in loco, com acamanento convencional e espessura de 8cm, com apicação de malha de aço. polido deverá ser executado de acordo com o projeto arquitetônico.

Etapas de execução::

Execução de colchão de aterro compactado;

Lançamento de lona preta;

Aplicação de malha de aço reforçada com distanciamento entre fios de 15X15cm, com vergalhão CA-60 de 4.2mm, utilizada para pisos de concreto de residências, escritórios, quadras, garagens e estacionamentos

Aplicação de concreto com Fck 20Mpa fabricado na obra, espessura de 8cm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de passeio (calçada), considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.1.3 	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1

Após concretagem do piso em concreto, deverá proceder com o polimento. O polimento de pisos de concreto serve ainda para corrigir as imperfeições e para que haja o nivelamento das bordas das placas do piso.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de passeio (calçada), considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.1.4 	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;  Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;  Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;  Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;  Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador);  Fazer retoques e cantos com trincha; Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão);  Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);  Remover fitas após secagem.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de passeio (calçada), considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2 	CICLOVIA ELEVADA (PASSARELA)

6.2.1 	INFRAESTRUTURA

6.2.1.1 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

As cavas das fundações e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nível do terreno, serão feitas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações.

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. O leito das escavações será convenientemente compactado antes de receber as fôrmas.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

6.2.1.2 	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

As formas deverão ser projetadas e construídas em chapa de madeira compensada resinada, esp 17mm até que o concreto atinja as características estabelecidas, pelo projetista estrutural.

A retirada de formas deverá ser executada de modo a respeitar o comportamento da fundação em serviço. Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. Todas as formas utilizadas deverão ser feitas em madeira compensada resinada, com utilização máxima de quatro vezes, desde que a forma apresente bom estado e sob aprovação da fiscalização.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

6.2.1.3 	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Condições básicas: as barras de aço não poderão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Recobrimento: a armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, respeitando-se para isso, o cobrimento mínimo previsto pela norma e aos determinados pelo projeto estrutural. A contratada deverá utilizar os espaçadores convenientes para cada peça a ser concretada.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

6.2.1.4 	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

A norma brasileira que trata das especificações voltadas ao aço usado em estruturas de concreto armado é a NBR 7840:2007. Esse documento classifica como barras os produtos com diâmetro nominal maior ou igual a 6,3 mm, obtidos por laminação a quente e sem processos posteriores de deformação mecânica. Já os fios possuem diâmetro nominal menor ou igual a 10 mm obtidos a partir de fio-máquina por trefilação ou laminação a frio.

Condições básicas: as barras de aço não poderão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Recobrimento: a armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, respeitando-se para isso, o cobrimento mínimo previsto pela norma e aos determinados pelo projeto estrutural. A contratada deverá utilizar os espaçadores convenientes para cada peça a ser concretada.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.1.5 	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 10mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.1.6 	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 12,5 mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.1.7 	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Este item compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária ao serviço. Para a execução do serviço será previsto os seguintes materiais e equipamentos: •Cimento Portland composto CP II-3

•Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais, etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente. Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma.  Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

Execução: Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento. Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água. Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água. Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de concretagem, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

6.2.1.8 	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 23X23CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 50 T, INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS	M

A contratada deve proceder à locação das estacas no campo em atendimento ao projeto. As eventuais dúvidas, ou problemas, devem ser resolvidos com a fiscalização antes do início da implantação das estacas. Na implantação das estacas no terreno a contratada deve atender às profundidades previstas no projeto, salvo se a nega e o repique elástico das estacas anexas e sondagens próximas indicarem a presença de camada de solo com resistência suficiente para suportar as cargas de projeto, ressalvando a ocorrência de “nega falsa”. De qualquer forma, alterações das profundidades das estacas somente podem ser realizadas após autorização prévia por parte da fiscalização e projetista da obra. O conceito de nega deve ser empregado exclusivamente para controle da cravação da estaca, sendo vetado para determinação da capacidade de carga. Para a execução de estacas, cujas cotas de arrasamento situem-se abaixo do nível do terreno de cravação, devem ser previstos os usos de suplementos provisórios com comprimentos não superiores a 2,5 m. No caso de estacas parcialmente cravadas no solo, deve ser apresentada justificativa de segurança quanto à flambagem. As estacas devem ter o menor número de emendas possível, dentro do comprimento necessário. As cabeças das estacas, caso seja necessário, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal serviço. Após a execução da estaca, a cabeça deve ser aparelhada para a permitir a adequada ligação ao bloco de coroamento, ou às vigas. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas: a) o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com pequena inclinação para cima; b) o corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em direção ao centro da estaca; c) as cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro (m) de estaca executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

6.2.2 	SUPRAESTRUTURA

6.2.2.1 	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017

As formas deverão ser projetadas e construídas em chapa de madeira compensada resinada, esp 17mm até que o concreto atinja as características estabelecidas, pelo projetista estrutural.

A retirada de formas deverá ser executada de modo a respeitar o comportamento da fundação em serviço. Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. Todas as formas utilizadas deverão ser feitas em  madeira compensada resinada, com utilização máxima de 02 (duas) vezes, desde que a forma apresente bom estado e sob aprovação da fiscalização.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

6.2.2.2 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.3.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.3 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de  8.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.4 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 10.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.5 	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.7, sendo o o FCK de 25Mpa.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de concretagem, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

6.2.2.6 	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²

As formas deverão ser projetadas e construídas em chapa de madeira compensada plastificada, esp 18mm até que o concreto atinja as características estabelecidas, pelo projetista estrutural.

A retirada de formas deverá ser executada de modo a respeitar o comportamento da fundação em serviço. Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. Todas as formas utilizadas deverão ser feitas em madeira compensada compensada plastificada, com utilização máxima de 18 (dezoito) vezes, desde que a forma apresente bom estado e sob aprovação da fiscalização.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

6.2.2.7 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.3.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.8 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 6.3mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.9 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 8.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.10 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 10.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.11 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 16.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.12 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 20.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.13 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 25.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.14 	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.7, sendo o o FCK de 25Mpa.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de concretagem, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

6.2.2.15 	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

O escoramento deve ser feito antes da montagem da laje, apoiado em bases firmes, de preferência no contra piso e sob escoras, nunca deixar vãos com mais de 1,30 m sem linha de escora, respeitando sempre no vão central a contra flecha no máximo 3 cm e no mínimo 2 cm. Devem estar apoiadas sobre base firme para evitar que elas afundem na hora da concretagem e fixadas com calços e cunhas. As tábuas horizontais dos escoramentos devem ser niveladas pelo respaldo para vãos até 2 m, acima desta medida podem haver indicações de contra flecha, dadas pelo fabricante, que deverão ser seguidas.

O escoramento deverá ser retirado em 21 dias após a concretagem. Se a laje possuir mais de uma linha de escora, precisa ser retirado primeiro as escoras próximas as vigas e por último as do centro da laje.

Se for uma laje em balanço, retire primeiramente o escoramento da ponta do balanço.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em metro cubico (m³) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria.

6.2.2.16 	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm deverá ser executada de acordo com as especificações do projeto arquitetônico e estrutural. Após escoramento de toda a treliças, será procedido a montagem da laje com EPS de 8cm.

Após montagem da laje, será aplicado as armações de aço de acordo com o projeto estrutural (Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações).

Depois de conferido toda a armação pela fiscalização, será procedido a concretagem com espesssura 4cm em toda a área da laje pré-fabricada.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

6.2.2.17 	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.3.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.18 	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 6.3mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.19 	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 8.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.20 	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 10.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.21 	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- de diâmetro de 12.5mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

6.2.2.22 	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²

Piso cimentado desempenado em argamassa de cimento CPIII e areia média, traço 1:3, espessura de 30mm, executado com máquina niveladora de superfície, acabamento na cor natural, juntas de dilatação com perfil elastomérico na cor cinza. Paginação 1,00 x 1,00. A superfície onde será aplicado deverá estar totalmente limpa, isenta de nata de cimento, manchas de óleo, graxa ou outras impurezas. A superfície deverá ser molhada pelo menos 24 horas antes da aplicação. A argamassa será sarrafeada, batida, desempenada e alisada. Aplicado no passeio, acessos, calçadas. De acordo com planta de implantação.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

6.2.2.23 	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1

Especificação de acordo com  o item 6.1.3.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

7 	ILUMINAÇÃO PÚBLICA

7.1 	ILUMINAÇÃO

7.1.1 	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Fornecimento e instalação de luminária LED para Iluminação Pública Modelo Pétala, de acordo com a especificação do projeto. Deverá ser em corpo de aluminio.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

A execução dos serviços deverá obedecer:

às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

às disposições constantes de atos legais;

às especificações e detalhes dos projetos; e

às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em unidade (unid) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

7.1.2 	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Fornecimento e instalação de braço para Iluminação Pública Modelo Pétala, de acordo com a especificação do projeto. Deverá ser em tubo de aço galvanizado com comprimento de 1,50m, fixado em porte metálico

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em unidade (unid) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

7.1.3 	LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO INJETADO, ref. IL 3702, da INTERLIGHT OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	un

Fornecimento e instalação de luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. il 3702, da interlight ou similar, inclusive lâmpada, de acordo com a especificação do projeto. Deverá ser em corpo de aluminio.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

A execução dos serviços deverá obedecer:

às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

às disposições constantes de atos legais;

às especificações e detalhes dos projetos; e

às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em unidade (unid) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

7.1.4 	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Fornecimento e instalação de luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator, de acordo com a especificação do projeto. Deverá ser em corpo de aluminio.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

A execução dos serviços deverá obedecer:

às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

às disposições constantes de atos legais;

às especificações e detalhes dos projetos; e

às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em unidade (unid) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

7.1.5 	REFLETOR SLIM  LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

Fornecimento e instalação de refletor slim  led 50w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar, de acordo com a especificação do projeto. Deverá ser em corpo de aluminio.

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

A execução dos serviços deverá obedecer:

às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

às disposições constantes de atos legais;

às especificações e detalhes dos projetos; e

às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

## Medição e Pagamento

A unidade de medida será em unidade (unid) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria

7.1.6 	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecimento e instalação de caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no  projeto de instalações elétricas.

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.1.7 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"

Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2". O posicionamento das caixas deverá ser verificado no  projeto de instalações elétricas.

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.2 	POSTES

7.2.1 	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN

Poste em aço cônico, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=9.00m, diâmetro inferior 135mm.  Pintura sob encomenda.

Para instalação de luminárias públicas ou projetores para iluminação de avenidas, praças, parques, condomínios e estacionamentos.

O sistema de conicidade continua è mais moderno permitindo uma maior resistência do poste e uma estética muito melhor, não tendo soldas transversais e reduções de diâmetro abruptas.

As várias classes correspondem a conicidade diferente ou a topo diferente.

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (unid) total a ser fornecido e instalado do poste

7.2.2 	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" - FORNECIMENTO

Fornecimento e instalação de fita isolanete (rolo com 20m), espessura de ¾”, para isolamento dos cabos elétricos que serão instalados.

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.2.3 	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA 7,5CV 220V C/M RELE FALTA FAS

Fornecimento e instalação de chave partida direta trifasica 7,5cv 220v c/m rele falta fas.

## Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3 	FIAÇÃO E DISPOSITO DE PROTEÇÃO

7.3.1 	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

A haste de Aterramento tipo Copperweld de alta camada. Camada de cobre obtida através do processo de eletrodisposição anódica. Extremidade pontiaguda. Comprimento (C): 3,00 m. ØA: 14,3mm efetivo e 5/8" nominal. Aço do núcleo: SAE 1010/1020. Revestimento: cobre eletrolítico de pureza mínima 99,9% sem traços de zinco. Espessura do revestimento: 254µ.

Utilização: Sua utilização mais comum é encravada no solo para servir de eletrodo de aterramento em locais com pouco espaço para malha de aterramento ou onde a resistividade do solo exigir. Pode ser usada como elemento de captação desde que conste no projeto de SPDA.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.2 	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)

Fornecimento e instalação de conector para  haste de Aterramento tipo Copperweld de alta camada, com 5/8”.

Utilização: Sua utilização mais comum é encravada no solo para servir de eletrodo de aterramento em locais com pouco espaço para malha de aterramento ou onde a resistividade do solo exigir. Pode ser usada como elemento de captação desde que conste no projeto de SPDA.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.3 	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO

Fornecimento e instalação de rele fotoeletrico para luminárias a prova de tempo. Tensão: 220V ~ 50/60Hz. Consumo próprio: durante o dia 1,2W e noite 0,05W; Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia. Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.4 	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica. As tubulações enterradas externas  deverão ser fornecidas em eletrodutos corrugados flexível conforme especificado no projeto, podendo ser da marca KANAFLEX ou equivalente técnico, fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) devem atender no mínimo as características a seguir: - Atender especificações da ABNT NBR 15715/2018; - Resistência a Compressão; - Resistência a Impacto; - Possuir Baixo Coeficiente de Atrito; - Cor: Preto; - Fio Guia: Fabricado em arame galvanizado ou corda de PES 2mm, ambos com resistência à tração ≥ 60Kgf

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.5 	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica.  As tubulações enterradas externas  deverão ser fornecidas em eletrodutos corrugados flexível conforme especificado no projeto, podendo ser da marca KANAFLEX ou equivalente técnico, fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) devem atender no mínimo as características a seguir: - Atender especificações da ABNT NBR 15715/2018; - Resistência a Compressão; - Resistência a Impacto; - Possuir Baixo Coeficiente de Atrito; - Cor: Preto; - Fio Guia: Fabricado em arame galvanizado ou corda de PES 2mm, ambos com resistência à tração ≥ 60Kgf

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.6 	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M

Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,  na coberta.

Fabricado de PVC antichama;

- Cor preta;

- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;

- Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4"

- Roscas - NBR NM ISO 7-1;

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.7 	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecimento e instalação de curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais.

- Cor preta;

- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;

- Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4"

- Roscas - NBR NM ISO 7-1;

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.8 	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de cabo de cobre PP cordplast  3x1,5mm², 450/750 V, Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750V, com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.8 	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecimento e instalação de curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais.

- Cor preta;

- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;

- Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4"

- Roscas - NBR NM ISO 7-1;

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.9 	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais,  na coberta.

Fabricado de PVC antichama;

- Cor preta;

- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;

- Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4"

- Roscas - NBR NM ISO 7-1;

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.10 	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN

Fornecimento e instalação de curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais.

- Cor preta;

- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;

- Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4"

- Roscas - NBR NM ISO 7-1;

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.11 	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN

Fornecimento e instalação de Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais.

- Cor preta;

- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;

- Diâmetro do eletroduto (bitola) - 3/4"

- Roscas - NBR NM ISO 7-1;

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.12 	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M

Fornecimento e instalação cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais. Os cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 1,0kV, com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm² inclusive, poderá ser feita diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto fusão para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados.

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções:

A - CIRCUITOS BIFÁSICOS

•	Fase A - Preto

•	Fase B - Vermelho

•	Neutro - Azul claro

•	Retorno - Amarelo

•	Terra (PE Proteção) - Verde

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.13 	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M

De acordo com as especificações do Item 7.3.12.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.14 	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M

De acordo com as especificações do Item 7.3.12.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.15 	FORNECIMENTO DE CONECTOR CUNHA P/C 6 C/ 1/0 AWG A1	UN

Fornecimento e instalação de conector cunha p/c 6 c/ 1/0 awg a1.

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.16 	FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO

Fornecimento e instalação de fecho para fita de aço inox 3/4 e 1/2” .

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.3.17 	FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR – FORNECIMENTO

Fornecimento e instalação de fecho para fita de aço inox fusimec ou e	quivalente.

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4 	PADRÃO MONOFÁSICO

7.4.1 	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

De acordo com as especificações do Item 7.3.7.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.2 	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN

De acordo com as especificações do Item 7.3.7. com diâmetro de 20mm ( 1/2").

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.4 	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

De acordo com as especificações do Item 7.3.8. com diâmetro de 25mm ( 3/4").

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.5 	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

De acordo com as especificações do Item 7.3.8. com diâmetro de 20mm ( 1/2").

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.6 	FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO

De acordo com as especificações do Item 7.3.17.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.7 	FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO

Fornecimento e instalação de fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2”, fusimec ou equivalente.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.8 	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

De acordo com as especificações do Item 7.3.6.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.9 	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

De acordo com as especificações do Item 7.3.6. Com diâmetro DN 20mm (1/2”).

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados

7.4.10 	CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA CM1 M4 LIGHT TAF

Fornecimento e instalação de caixa de medição monofásica CM1 M4 light TAF.  A Caixa para Medidor Monofásico Padrão Light CM1 da marca TAF é uma solução confiável e segura para a instalação do seu medidor. Fabricada com policarbonato de alta qualidade, oferece resistência e durabilidade. Com dimensões de 310x200x140mm, possui aberturas pré-recortadas para facilitar a passagem dos cabos.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados

7.4.11 	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A.

Os disjuntores são dispositivos que tem a função de proteger as instalações elétricas, desligando a energia automaticamente em caso de curtos-circuitos e sobrecargas. Deverão ser instalados de acordo com o especificado no projeto elétrico.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados

7.4.12 	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Fornecimento e instalação de caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Deverão ser instalados de acordo com o especificado no projeto elétrico.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados

7.4.13 	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

De acordo com as especificações do Item 7.3.12. Com diâmetro de 10mm².

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.14 	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=  5/8" X 2,40M

De acordo com as especificações do Item 7.3.1.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.4.15 	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	UN

De acordo com as especificações do Item 7.3.2.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5 	REDE DE BAIXA TENSÃO

7.5.1 	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M

DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m de solo (não inclui fornecimento), com guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. A fundação será em concreto, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira e instaação de cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.2 	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m de solo (não inclui fornecimento), com guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. A fundação será em concreto, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira e instaação de cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.3 	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN

Fornecimento de poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00m, resistência de 300 a 400 DAN, tipo B ou D.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.4 	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

Fornecimento de poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00m, resistência de 600 DAN, tipo B.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.5 	FORNECIMENTO DE ARRUELA GALVANIZADA, QUADRADA, 18 X 38 MM

Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.6 	PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 150MM - FORNECIMENTO

Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16x150mm.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.7 	FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM

Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16x250mm.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.8 	FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO

Fornecimento de armação secundária 1 estribo.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.9 	FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35+35MM2

Fornecimento de cabo multiplexado para rede de 3x1x35+35mm². Os cabos multiplexados auto-sustentados em alumínio destinam-se às instalações de redes aéreas de distribuição secundária e entradas de serviços.
condutor: em alumínio 1350, têmpera h19, resistência à tração mínima de 105 mpa (h19), encordoamento redondo compacto. isolação: constituída por polietileno termoplástico (pe), classe térmica 70°c ou por composto termofixo de polietileno reticulado (xlpe), classe térmica 90°c. condutor neutro: cabo de alumínio isolado (pe) ou xlpe, ca (alumínio 1350) ou cal (alumínio 6201 têmpera t-81). identificação: veias pretas (fase 1, fase 2, fase 3) ou veias coloridas (vm, cz, pt)

- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A unidade de medida é metro (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.10 	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	KG

Cabo de Cobre Nu, Meio Duro, 16mm². Resistência elétrica máxima a 20°C: 0,538 ohm/km Corrente nominal máxima: 140 A

Os cabos de cobre nu são utilizados para captação, descidas e aterramento no SPDA conforme NBR5419:2015-3. Podem ser utilizados também para instalações de linhas áreas para transmissão e distribuição de energia elétrica e sistemas de aterramento elétrico

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é metro linear (m). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.11 	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN

De acordo com a especificação do item 7.3.1.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.12 	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN

Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de 72 x 72 mm, para uso em baixa tensao, tipo roldana.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.13 	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Fornecimento e instalação de conector split - Bolt, para SPDA, para cabos até 35mm².  O  conector parafuso fendido tipo split bolt é o acessório ideal para conexões entre cobre-cobre. Fabricado em cobre eletrolítico e para ser aplicado em rede de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral, o conector é ainda indicado para derivação ou emenda.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

7.5.14 	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Fornecimento e instalação de alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 4. Destina-se à execução de pontos finais mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana para cabos de alumínio.

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio e após a formação recebe naparte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é unidade (unid). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

8 	PAVIMENTAÇÕES

8.1 	CALÇADAS/ PASSEIOS DE CONCRETO USINADO POLIDO

8.1.1 	LONA PLÁSTICA PRETA

De acordo com a especificação do item 6.1.1.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é metro quadrado (m²). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

8.1.2 	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

De acordo com a especificação do item 6.1.2.

# Medição e Pagamento

A unidade de medida é metro quadrado (m²). Os serviços serão executados de acordo com o quantitativo da planilha orçamentária e serão pagos conforme efetivamente executados.

8.2 	PAVIMENTAÇÃO - ÁREAS COMUNS

8.2.1 	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Piso de concreto intertravado 20x10x6cm, na sua cor natural, grafite  e vermelho, com assentamento tipo espinha de peixe.

Os locais indicados na planta de implantação no Projeto de Arquitetura, deverão ser pavimentados com blocos intertravados de concreto, esp. = 6cm, retangular 20 x 10cm, nas cores indicadas em projeto, resistência característica a compressão mínima fck = 35MPa, com uma superfície de rolagem bem acabada, sendo que a sua fabricação deverá atender a norma NBR 9781.

A contratada deverá executar, às suas expensas, ensaios tecnológicos para aferição da qualidade dos blocos de concreto. Segundo a NBR 9781, a formação de amostras de laboratório será em lotes. De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que constituem a amostra representativa. Os lotes para ensaio em laboratório deverão ter uma peça para cada 50m², sendo no mínimo 6 peças para lotes inferiores a 300 m2. Os ensaios de laboratório deverão seguir a NBR 9780. A liberação dos lotes deverá ser informada à Fiscalização através de relatórios dos ensaios.

A execução do piso será iniciada pela regularização das áreas a serem pavimentadas, efetuando-se as escavações e/ou aterros necessários para que sejam atendidos os níveis estabelecidos do revestimento final, considerando, inclusive, as declividades indicadas e caimentos d'água para os pontos de coleta das águas pluviais.

Em nenhum local poderá ser colocada pavimentação sobre camada de solos moles, solos orgânicos ou solos de baixa capacidade de suporte. A contratada, nestes casos, deverá providenciar a remoção dos solos inadequados e a reposição com solos ou materiais adequados.

Após o preparo do terreno, deverá ser colocado um colchão de areia, com espessura entre 3 e 5cm para o assentamento dos blocos. Os blocos deverão ser colocados justapostos uns aos outros, encaixando-se nos travamentos e deverão ter juntas máximas de 2 a 3mm de espessura.

Após a colocação dos blocos, toda a pavimentação deverá ser compactada com compactador portátil, do tipo placas vibratórias. Sobre a pavimentação executada, deverá ser colocada areia fina, que será varrida para o preenchimento de todas as juntas do piso.

Os arremates da pavimentação de elementos intertravados com as caixas serão definidos no Projeto Executivo, sendo submetidos à apreciação da fiscalização, a quem competirá autenticá-los antes de concretizada a sua execução. Admite-se o emprego de concreto, no trecho circundante às caixas, de modo a conferir ao conjunto uma forma geométrica que facilite o arremate com os elementos intertravados.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.2.2 	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

De acordo com a especificação do item 8.2.1. Na cor vermelha.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.2.3 	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

Os meios-fios, deverão conter, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR-5732, NBR-733, NBR5735 e NBR-5736. Deverão atender, ainda, as seguintes condições:

• Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m³;

• Resistência à compressão simples: 15 MPa;

Dimensão: 100x15x13x20cm;

• Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

• Areia média, pó-de-pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados na fase de assentamento das peças. Serão utilizadas peças especiais para a execução de curvas, meios-fios rebaixados, meios-fios rebaixados para acessos de veículos e peças para concordâncias entre meios fios normais e rebaixados, conforme descrição: Elementos curvos deverão apresentar as mesmas características dos meios-fios retos, com as faces e arestas subordinadas aos respectivos raios do projeto. As faces laterais ou topos deverão formar com a face principal - o espelho - ângulo diedro de 90º de modo que a junta apresente igual afastamento dos planos em toda profundidade dos meios-fios. Os elementos curvos deverão apresentar seção transversal com as dimensões do meio fio de concreto comum e raio de curvatura de acordo com o projeto da obra para a qual for fornecido, ficando seu comprimento livre para ser adequado ao desenvolvimento do segmento curvo.

Meios-fios rebaixados deverão ter as mesmas características dos meios-fios de concreto comum e manter espelho de 5 cm. Peças de concordância destinam-se a estabelecer continuidade entre os meios-fios normais e os rebaixos. Meio-fio normal inclinado será empregado com a utilização de meios fios de concreto comum assentados de forma inclinada. Nesse caso as faces laterais ou topos, deverão ser desbastadas de modo a garantir a verticalidade e uniformidade das juntas em toda a extensão dos topos. Os equipamentos para a execução do assentamento de meios fios de concreto prémoldados são indicados os seguintes equipamentos mínimos:

• Ferramentas manuais;

• Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg. A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber: As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dadas por um fio de nylon esticado com referências topográficas não superiores a 20,00 m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00m nas curvas horizontais ou verticais. Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condições topográficas permitirem, a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel. Os meios-fios assentarão diretamente sobre a base acabada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definirá em cada caso, as larguras necessárias. O assentamento das peças especiais poderá preceder ou suceder aos trabalhos de preparo e regularização do sub-leito viário. Em cada caso o projeto definirá as condições peculiares de assentamento dessas peças.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com material incompressível, tais como, pó-de-pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carreamento de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. À medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condições anteriores. Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, exatamente, não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio. OBS: - TRANSITO: todas as placas de sinalização necessárias para o bom desempenho das tarefas serão de responsabilidade da empresa executante da obra.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m) total a ser executado do meio fio.

8.2.4 	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

De acordo com a especificação do item 8.2.3.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m) total a ser executado do meio fio.

8.3 	PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTOS E VIA PRINCIPAL

8.3.1 	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS

Caberá à EMPREITEIRA a execução dos serviços topográficos necessários à implantação das obras, quais sejam: locação da obras pelos eixos das vias, nivelamentos, seccionamentos, implantação de referência de nível, etc.

Os serviços topográficos acima descritos serão acompanhados pela fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. A empreiteira deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela fiscalização, no tocante a qualquer serviço topográfico, seja	de campo como de escritório e relativos à obra.

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

As notas de serviço com as respectiva cubação deve ser feita em acordo com modelo da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa e antes de se iniciar qualquer serviço de terraplanagem a Fiscalização deve autorizar por escrito a nota de serviço a ser executada.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos pela área em metro (m) de rua levantada e após a autorização de excução feita pela fiscalização

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

8.3.2 	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³

A aplicação de lastro com material granular de pavimento executada sobre a sub-base devidamente espalhada e compactada. A brita graduada é composta material britado misturado em usina apropriado, constituída por composição granulométrica que atenda as condições a qual é submetida ao número N de tráfego, conforme especificado no projeto.

A camada de base de brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Em caráter excepcional, a fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, por curto espaço de tempo e desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos em metros cúbicos (m³) de material espalhado e compactado na pista, conforme seção transversal do projeto.

8.3.3 	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²

De acordo com a especificação do item 8.2.1. Na cor natural e espessura de 8cm.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.4 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.3.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.5 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.2.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.6 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.3.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.7 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.2.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.8 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.3.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.2.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

8.3.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M

Os meios-fios, deverão conter, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR-5732, NBR-733, NBR5735 e NBR-5736. Deverão atender, ainda, as seguintes condições:

• Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m³;

• Resistência à compressão simples: 15 MPa;

Dimensão: 100x15x13x30cm;

• Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

• Areia média, pó-de-pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados na fase de assentamento das peças. Serão utilizadas peças especiais para a execução de curvas, meios-fios rebaixados, meios-fios rebaixados para acessos de veículos e peças para concordâncias entre meios fios normais e rebaixados, conforme descrição: Elementos curvos deverão apresentar as mesmas características dos meios-fios retos, com as faces e arestas subordinadas aos respectivos raios do projeto. As faces laterais ou topos deverão formar com a face principal - o espelho - ângulo diedro de 90º de modo que a junta apresente igual afastamento dos planos em toda profundidade dos meios-fios. Os elementos curvos deverão apresentar seção transversal com as dimensões do meio fio de concreto comum e raio de curvatura de acordo com o projeto da obra para a qual for fornecido, ficando seu comprimento livre para ser adequado ao desenvolvimento do segmento curvo.

Meios-fios rebaixados deverão ter as mesmas características dos meios-fios de concreto comum e manter espelho de 5 cm. Peças de concordância destinam-se a estabelecer continuidade entre os meios-fios normais e os rebaixos. Meio-fio normal inclinado será empregado com a utilização de meios fios de concreto comum assentados de forma inclinada. Nesse caso as faces laterais ou topos, deverão ser desbastadas de modo a garantir a verticalidade e uniformidade das juntas em toda a extensão dos topos. Os equipamentos para a execução do assentamento de meios fios de concreto prémoldados são indicados os seguintes equipamentos mínimos:

• Ferramentas manuais;

• Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg. A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber: As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dadas por um fio de nylon esticado com referências topográficas não superiores a 20,00 m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00m nas curvas horizontais ou verticais. Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condições topográficas permitirem, a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel. Os meios-fios assentarão diretamente sobre a base acabada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definirá em cada caso, as larguras necessárias. O assentamento das peças especiais poderá preceder ou suceder aos trabalhos de preparo e regularização do sub-leito viário. Em cada caso o projeto definirá as condições peculiares de assentamento dessas peças.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com material incompressível, tais como, pó-de-pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carreamento de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. À medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condições anteriores. Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, exatamente, não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio. OBS: - TRANSITO: todas as placas de sinalização necessárias para o bom desempenho das tarefas serão de responsabilidade da empresa executante da obra.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m) total a ser executado do meio fio.

8.3.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

De acordo com as especificações do item 8.3.2.

# Medição e Pagamento

No preço destes serviços deverão estar incluídas todas as despesas de honorários, transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m) total a ser executado do meio fio.

9 	ARBORIZAÇÃO

9.1 	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²

Fornecimento e aplicação de adubo em solo. Características: - Fertilizante NPK – 4:14:8; - Fertilizante orgânico composto – classe A.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

9.2 	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

Execução de plantio de grama batatais em placas.

Características: - Grama Batatais. Execução: Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; • Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado.

10 	EXECUÇÃO DE PORTICO 02

10.1 	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

10.1.1 	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

As cavas das fundações e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nível do terreno, serão feitas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações.

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. O leito das escavações será convenientemente compactado antes de receber as fôrmas.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos.

10.1.2 	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Os trabalhos de reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios, serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 15 centímetros de espessura no máximo, úmidas e energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como excedentes, independente da distância de transporte e tipo de veículo utilizado.

Todo o material escavado excedente (inclusive das valas e cavas de fundações ou tubulações) não previsto para os aterros deverá ser carregado e transportado para áreas de bota-fora, que atendam às exigências da municipalidade e às expensas do Construtor.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de aterro executada, considerando-se as dimensões efetivamente aterradas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

10.2 	FUNDAÇÕES

10.2.1 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

Deve ser aplicada sobre o fundo das valas uma camada de concreto magro de traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia media e Brita 1) e espessura de 5 cm.

A principal função do concreto magro é fornecer uma superfície uniforme para a concretagem das fundações (radier, sapata isolada, entre outras) e também, prevenir o contato direto do concreto da fundação com o solo, pois a umidade e alguns agente químicos presente no solo, como sulfatos, podem danificar o concreto da fundação e enfraquecê-lo, fazendo com que não atinja a resistência necessária.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de concreto magro executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.2.2 	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG

De acordo com  especificação de 6.2.1.4

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.2.3 	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²

As formas deverão ser projetadas e construídas em chapa de madeira serrada, esp 25mm até que o concreto atinja as características estabelecidas, pelo projetista estrutural.

A retirada de formas deverá ser executada de modo a respeitar o comportamento da fundação em serviço. Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. Todas as formas utilizadas deverão ser feitas em madeira serrada, esp 25mm, com utilização máxima de 04 (quatro) vezes, desde que a forma apresente bom estado e sob aprovação da fiscalização.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

10.2.4 	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.7, sendo o o FCK de 30Mpa.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de concretagem, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

10.3 	SUPERESTRUTURA

10.3.1 	PILARES

10.3.1.1 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- 60 de diâmetro de 10.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.3.1.2 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.3, utilizando para esse serviço o Aço CA- 60 de 5,00mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.3.1.3 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- 60 de diâmetro de 12.5mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.3.1.4 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- 60 de diâmetro de 6.3mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.3.1.5 	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

As formas deverão ser projetadas e construídas em chapa de madeira compensada plastificada, esp 18mm até que o concreto atinja as características estabelecidas, pelo projetista estrutural.

A retirada de formas deverá ser executada de modo a respeitar o comportamento da fundação em serviço. Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. Todas as formas utilizadas deverão ser feitas em madeira compensada compensada plastificada, com utilização máxima de 10 (dez) vezes, desde que a forma apresente bom estado e sob aprovação da fiscalização.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

10.3.1.6 	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.7, sendo o o FCK de 25Mpa.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de concretagem, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

10.3.2 	VIGAS

10.3.2.1 	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²

As formas deverão ser projetadas e construídas em chapa de madeira compensada plastificada, esp 18mm até que o concreto atinja as características estabelecidas, pelo projetista estrutural.

A retirada de formas deverá ser executada de modo a respeitar o comportamento da fundação em serviço. Deverão ser considerados os travamentos que se fizerem necessários para a boa execução dos serviços. Todas as formas utilizadas deverão ser feitas em madeira compensada compensada plastificada, com utilização máxima de 18 (dezoito) vezes, desde que a forma apresente bom estado e sob aprovação da fiscalização.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de fôrma executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

10.3.2.2 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- 60 de diâmetro de 10.0mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.3.2.3 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.4, utilizando para esse serviço o Aço CA- 60 de diâmetro de 6.3mm.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilograma (kg) de aço executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

10.3.2.4 	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Especificação de acordo com  o item 6.2.1.7, sendo o o FCK de 25Mpa.

## Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de concretagem, considerando-se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos

10.4 	REVESTIMENTOS

10.4.1 	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal e areia média). Depois de sarrafeados, os rebocos deverão apresentar-se regularizado. A espessura dos rebocos será de 15 a 25 mm. A segunda camada deverá aguardar o tempo de cura da anterior de forma a atender a pega entre camadas. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. Não serão permitidas ondulações, depressões ou saliências superiores a 1 mm ao longo de alinhamentos retos de 3m de extensão. Não serão permitidas emendas. Os trabalhos devem ser programados para a terminação completa de painéis inteiros no mesmo dia em que forem iniciados. Antes do início do revestimento, as superfícies deverão ser limpas de qualquer gordura, vestígios orgânicos e outras impurezas.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos.

10.4.2 	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

O chapisco sobre alvenarias de tijolos de barro, superfícies de concreto, ou ainda, outras alvenarias, consiste na aplicação de uma camada irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos. Deverá ser utilizado cimento comum do tipo Portland e areia grossa, lavada e peneirada, limpa e isenta de argila, sais e substancias orgânica ou terrosa. O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Quando a superfície a ser chapiscada for muito lisa, para melhor aderência deverá se adicionado à água adesivo à base de resinas para argamassa. Deverá ser preparada a quantidade de argamassa a ser utilizada, de forma a evitar o início do endurecimento antes de seu emprego. Caso isso ocorra, toda a argamassa deverá ser inutilizada, sendo proibido o seu reaproveitamento. As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas, devendo a limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam ocasionar futuros desprendimento. A execução poderá ser mecânica ou manual e ter como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver uniformidade no chapiscado.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos.

10.4.3 	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

Após o preparo da superfície, aplicar massa acrílica específica para fachada, deixando a superfície lisa, livre de irregularidades. Massa acrílica para superfícies internas não serão aceitas na medição.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

10.4.4 	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm

Fornecimento e instalação de estrutura de aluminio leve para fixação de chapa de policarbonato de 10mm.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

10.4.5 	POLICARBONATO EM CHAPA 6mm EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO ALUMINIO	m²

Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²). O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura plana, constituído por: estrutura plana para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de alumínio procedência Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar translúcida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não remunera o fornecimento e instalação da estrutura de sustentação.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

11 	ACESSIBILIDADE

11.1 	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

Deverá ser executado rampas de acessibilidade em conformidade com o projeto e atendendo o que está descrito na NBR 9050/2022. As rampas de acessibilidade estarão dispostas em toda praça nos lugares especificados em projeto, e serão confeccionadas em concreto com fck = 15 MPA, preparado em betoneira, e o lançamento será de forma manual. As rampas ainda contarão com aplicação de pintura acrílica, sobre sua superfície para melhor identificação, no lugares especificados no projeto das rampas, será instalado ainda, placas táteis de alerta de concreto, com pintura epoxi, com o objetivo de auxiliar os deficientes visuais, e as mesmas terão as dimensões de 25 x 25 cm, aplicadas sobre argamassa AC-II, rejuntados e com sua base devidamente regularizada

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade (unid) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

11.2 	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

O piso tátil de alerta deve avisar a mudança da direção ou perigo. Piso tátil de alerta é uma placa, antiderrapante, com superfície de relevo tronco-cônico, medidas, distância e disposições conforme a NBR 9050. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento.

A largura e a cor das faixas que compõem uma sinalização tátil direcional devem ser constantes. A sinalização tátil de alerta utilizada nas mudanças de direção deve possuir a mesma cor da sinalização tátil direcional. Se houver variação de cor do piso adjacente nos diferentes ambientes

Quando o piso do entorno não for liso, é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m, acrescida de faixas laterais lisas, com mínimo de 0,60 m de largura cada uma, para permitir a percepção do relevo da sinalização tátil no piso.

A base de aplicação deve ser lastro de concreto magro com espessura de 3 a 5 cm. A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As placas devem ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo coincida com a direção do deslocamento. Nos cruzamentos ou mudança de direção, deve-se utilizar o piso tátil de alerta, de acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em projeto.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

11.3 	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Preparar superfície, que deve estar seca, limpa e sem mofo, gordura, óleo, graxa e isenta de material solto, que impeça a pintura do local;  Utilize fita adesiva do tipo crepe para facilitar o alinhamento das faixas; Pintar a superfície com tinta formulada à base de resinas acrílicas, de acordo com a tonalidade indicada pela contratante, aplicando duas demãos.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro (m) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

11.4 	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA	M²

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização do DER/SP. Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da utilizada na demarcação. Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,5 mm A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. A aplicação pode ser mecânica ou manual. Sinalização Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente o local. Pré-marcação Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal. Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de marcação. Quando, a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária a remoção da pintura antiga, a remoção deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15405 (3). Limpeza Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

11.5 	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

De acordo com as especifcações do item 5.4.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro (m) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

12 	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

12.1 	CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM

Os serviços de cadastro deverão ser executados pela Contratada, através dos equipamentos topográficos devidamente habilitados a cada tipo de serviço, nas condições estabelecidas por estas especificações. Deverão ser observados os projetos, levantamentos topográficos e planialtimétrico. Consistirão nos trabalhos de campo, desenhos de detalhes e plantas cadastrais, elaborados conforme normas técnicas

## Medição e Pagamento

A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros linear (m).

12.2 	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES

A sinalização viária consiste na realização de uma sinalização noturna com tela, tapume de pvc, balde plástico e lâmpadas a fm de impedir a entrada de veículos, pessoas e demais objetos que interfiram na perfeita execução da obra.

## Medição e Pagamento

A medição será feita por metro (m) início e final de cada rua,  da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.3 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

As cavas das fundações e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nível do terreno, serão feitas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações.

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. O leito das escavações será convenientemente compactado antes de receber as fôrmas.

Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação executada considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

12.4 	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Os trabalhos de reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios, serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 15 centímetros de espessura no máximo, úmidas e energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como excedentes, independente da distância de transporte e tipo de veículo utilizado.

Todo o material escavado excedente (inclusive das valas e cavas de fundações ou tubulações) não previsto para os aterros deverá ser carregado e transportado para áreas de bota-fora, que atendam às exigências da municipalidade e às expensas do Construtor.

Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de aterro executada, considerando-se as dimensões efetivamente aterradas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

### 12.5 	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

### Todo o material escavado excedente (inclusive das valas e cavas de fundações ou tubulações) não previsto para os aterros deverá ser carregado e transportado para áreas de bota-fora, que atendam às exigências da municipalidade e às expensas do Construtor.

# Medição e Pagamento

### O serviço será medido por metro cúbico (m³) de carga e descarga de solo, considerando-se as dimensões efetivamente de cortes, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

12.6 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.3.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

12.7 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM

De acordo com a especificação do item 4.2.

# Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro cúbico por quilômetro (m³ x km), efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado

12.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

### Utilizar Trator sobre esteiras para espalhamento do material, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado.

### A critério da Fiscalização, poderá a Empreiteira indicar outro método de compactação que ela venha a julgar conveniente ou que altere a execução dos aterros. Todavia, tal método deverá, necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto, nestas Especificações Técnicas e obter autorização da fiscalização.

## Medição e Pagamento

### A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros cúbicos (m³). Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composição.

12.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³

### Forrnecimento e execução de lastro de areia adquirida em áreas licenciadas. Deve ser utilizada na confecção do colchão areia média ou grossa, isenta de matéria orgânica ou outras impurezas prejudiciais às suas condições drenantes. O equivalente de areia de material empregado, deve ser igual ou superior a 35%.

### Equipamentos: Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pela fiscalização, sem o que não é dada a autorização para o seu início.  O equipamento básico para execução do colchão drenante de areia compreende as seguintes unidades: a) caminhões basculantes; b) pá-carregadeira; c) trator de esteiras leve

### Deverá ser espalhada manualmente nos locais indicados no projeto de drenagem.

## Medição e Pagamento:

Será medido em metros cúbicos (m³) de lastro de areia. A determinação do volume de material será efetuada de acordo com o material aplicado e o  pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

12.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 300MM (12"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

Fornecimento e instalação de tubo corrugado parede dupla PEAD para drenagem, com diâmetro de 300mm. Foi desenvolvido para captar e escoar fluídos e gases de sistemas de drenagem. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade, o Tubo Dreno PEAD possui alta resistência ao aterramento e esmagamento, garantindo durabilidade, eficiência e qualidade ao sistema de drenagem.

## Medição e Pagamento:

Será medido em metros (m) de fornecimento e aplicação de tubos. Deverá ser instalado nos locais indicados no projeto de drenagem de acordo com o material especificado e o  pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

12.11	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de tubo PEAD para drenagem, com diâmetro de 400mm. Foi desenvolvido para captar e escoar fluídos e gases de sistemas de drenagem. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade, o Tubo Dreno PEAD possui alta resistência ao aterramento e esmagamento, garantindo durabilidade, eficiência e qualidade ao sistema de drenagem.

## Medição e Pagamento:

Será medido em metros (m) de fornecimento e aplicação de tubos. Deverá ser instalado nos locais indicados no projeto de drenagem de acordo com o material especificado e o  pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

12.12 	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de tubo PEAD para drenagem, com diâmetro de 500mm. Foi desenvolvido para captar e escoar fluídos e gases de sistemas de drenagem. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade, o Tubo Dreno PEAD possui alta resistência ao aterramento e esmagamento, garantindo durabilidade, eficiência e qualidade ao sistema de drenagem.

## Medição e Pagamento:

Será medido em metros (m) de fornecimento e aplicação de tubos. Deverá ser instalado nos locais indicados no projeto de drenagem de acordo com o material especificado e o  pagamento do serviço será realizado após aprovação da Fiscalização e dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária.

12.13 	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un

Os poços de visita serão construídas em concreto armado, com tampa de concreto armado. A operação de preparo do local e construção das caixas se dará pela seguinte forma: a) Escavação e remoção do material existente, de forma a comportar o poço de visita; b) Implantação do gabarito da edificação; c) Lastro de brita nº 01, com espessura de 5cm, com a finalidade de regularização; d) Lastro de concreto magro com espessura de 10 cm; e) Execução das paredes em concreto armado; f) Sobre as paredes prontas, deve ser executado a laje de fechamento com espessura de 10 cm de concreto armado fck 20 MPa com malha 20x20 fe Ø 8.0mm. f) Retirada das formas; g) Reaterro da área compactando em camadas iguais e não superior a 20cm; Após o reaterro, onde a cota deve ficar na altura da terraplenagem, depois deve receber a estrutura do pavimento; Como etapa final coloca-se a tampa de concreto armado como fechamento.

# Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade (unid) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.14	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS (FORNECIMENTO)

Deverá ser fornecido o tampão de ferro fundido articulado TDA- 600mm, 300kg/cm².

# Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade (unid) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.15	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

A empreiteira deverá executar chaminé dos poços de visita em em concreto armado logo após a tubulação de drenagem existente no local, com dimensões apresentadas em projeto.. A estrutura deverá ser executada com concreto classe fck= 25 Mpa e com armação de vergalhões de aço CA-50. Antes da execução da chaminé, deverá ser feita a escavação de material existente (resíduos e solo) para posterior regularização e compactação de subleito. A base em colchão de pedra rachão, deverão ser implantados conforme as características indicadas nos desenhos de projeto.

## Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade (unid) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.16	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

O concreto utilizado, deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual- areia e brita comerciais, devendo ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187.

Como leito de assentamento, será utilizado um lastro de concreto magro com 10cm de espessura conforme previsto em projeto.

O aço utilizado nas armaduras será de classe CA 50 e CA 60, conforme detalhamento em projeto.

As etapas executivas a serem atendidas na construção são as seguintes:

Locação:

A execução deverá ser precedida de locação da obra, de acordo com os elementos de projeto.

Escavação:

Os serviços de escavação das trincheiras necessárias à execução da obra serão executados mecanicamente, nas dimensões previstas em projeto.

Concretagem/Armadura/Forma:

Serão instaladas as armaduras da laje inferior e as formas das laterais, estas para dar apoio às armaduras laterais vinculadas. Segue-se a concretagem da laje de piso, até a cota superior das mísulas inferiores e a consequente vibração do concreto lançado.

Serão posicionadas as formas e as armaduras de laje superior, e em seguida lançado e vibrado o concreto necessário à sua complementação.

Serão instaladas as formas e as armaduras de laje superior, e em seguida lançado e vibrado o concreto necessário à sua complementação.

## Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade (unid) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.17	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

O concreto utilizado, deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual- areia e brita comerciais, devendo ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187.

Como leito de assentamento, será utilizado um lastro de concreto magro com 10cm de espessura conforme previsto em projeto.

O aço utilizado nas armaduras será de classe CA 50 e CA 60, conforme detalhamento em projeto.

As etapas executivas a serem atendidas na construção são as seguintes:

Locação:

A execução deverá ser precedida de locação da obra, de acordo com os elementos de projeto.

Escavação:

Os serviços de escavação das trincheiras necessárias à execução da obra serão executados mecanicamente, nas dimensões previstas em projeto.

Concretagem/Armadura/Forma:

Serão instaladas as armaduras da laje inferior e as formas das laterais, estas para dar apoio às armaduras laterais vinculadas. Segue-se a concretagem da laje de piso, até a cota superior das mísulas inferiores e a consequente vibração do concreto lançado.

Serão posicionadas as formas e as armaduras de laje superior, e em seguida lançado e vibrado o concreto necessário à sua complementação.

Serão instaladas as formas e as armaduras de laje superior, e em seguida lançado e vibrado o concreto necessário à sua complementação.

## Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade (unid) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.18 	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

A empreiteira deverá executar dissipador de energia em concreto armado logo após a tubulação de drenagem existente no local, com dimensões apresentadas em projeto. O objetivo da estrutura é reduzir a velocidade das águas proveniente da tubulação de drenagem à montante, dissipando assim a energia dessas águas para o canal ao longo dos taludes. A estrutura deverá ser executada com concreto classe fck= 25 Mpa e com armação de vergalhões de aço CA-50. Junto ao dessipador, deverá ser executado um muro em concreto armado ao longo do comprimento total, obedecendo as dimensões apresentadas em projeto. Antes da execução do dissipador, deverá ser feita a escavação de material existente (resíduos e solo) para posterior regularização e compactação de subleito. A base em colchão de pedra rachão, deverão ser implantados conforme as características indicadas nos desenhos de projeto. A base deverá ser composta por pedras de mão tipo rachão com altura de 60 centímetros e as suas dimensões deverão obedecer às especificações de projeto.

Deverão também possuir formas que não dificultem o arranjo do material durante o seu preenchimento e ser adequados às dimensões do colchão. A execução da obra em colchão, deverá envolver as operações de espalhamento das rochas.

## Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade (unid) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

12.19	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

De acordo com as especificação do item 10.2.1.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de concreto magro executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

12.20	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

De acordo com as especificação do item 10.2.3.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de forma executada, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

12.20 	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³

De acordo com as especificação do item 10.2.4.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de concreto executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

12.21 	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg

De acordo com as especificação do item 10.2.2. Com aço CA-50, diâmetros de 6.3 à 12,5mm,

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por quilos (kg) de aço, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

12.22 	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³

De acordo com as especificação do item 10.1.1.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13 	MUROS DE CONTENÇÃO

13.1 	MURO DE CONTENÇÃO - LIMITE LAGOA

13.1.1 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

De acordo com as especificação do item 12.3

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação mecanizada de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.1.2 	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³

O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm. O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica a compressão mínima de 15 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cúbico (m³) de concreto executado, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

13.1.3 	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Execução de aterro e compactação de solo com soquete vibratório, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado.

Durante a execução do aterro, o material deverá ser colocado em camadas uniformes, que serão espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.  As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente horizontal, porém com declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatória durante a construção, especialmente quando se interromper o aterro, que deverá ter sempre sua camada superior disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disso, a distribuição dos materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente em toda sua superfície, e não devendo ter mais de 25cm de espessura após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superfície será umedecida e/ou escarificada até uma profundidade tal que se possa obter uma liga eficiente.

## Medição e Pagamento

A medição deste serviço deverá ser realizada de acordo com o quantitativo executado em metros cúbicos (m³). Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composição

13.1.4 	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M

Fornecimento e instalação de tubo de PVC, série R, água pluvial, DN 75mm, instalado para a drenagem do muro de concreto ciclopico em toda a extensão.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro (m) de tubo, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

13.2 	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO- COTA 287,19M

13.2.1 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

De acordo com as especificação do item 13.1.1.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.2.2 	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³

De acordo com as especificação do item 13.1.2.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.2.3 	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

De acordo com as especificação do item 13.1.3.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.2.4 	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M

De acordo com as especificação do item 13.1.4.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro (m) de tubo, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

13.3 	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO- COTA 266,84M

13.3.1 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

De acordo com as especificação do item 13.1.1.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.3.2 	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

De acordo com as especificação do item 13.1.2.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.3.3 	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

De acordo com as especificação do item 13.1.3.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.3.4 	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M

De acordo com as especificação do item 13.1.4.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro (m) de tubo, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

13.4 	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO- COTA 266,79M

13.4.1 	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

De acordo com as especificação do item 13.1.1.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.4.2 	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

De acordo com as especificação do item 13.1.2.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.4.3 	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

De acordo com as especificação do item 13.1.3.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro cubico (m³) de escavação manual de vala, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento.

13.4.4 	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M

De acordo com as especificação do item 13.1.4.

# Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro (m) de tubo, considerando-se as dimensões efetivamente executadas, as quais serão aferidas e aceitas pela fiscalização para posterior autorização de pagamento

13.5 	BOTA FORA

13.5.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

De acordo com as especificações do Item 2.2.

13.5.2 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 	LEITO NATURAL, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

De acordo com as especificações do Item 2.3.

13.5.3 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

De acordo com as especificações do Item 2.4.

14 	SINALIZAÇÃO

14.1 	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²

O Item inclui o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de pintura de faixa de pedestre com material a base de resina acrílica com microesferas de vidro . Refere-se a execução sobre o piso novo.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

14.2 	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

O Item inclui o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de pintura de faixa de pedestre com material a base de resina acrílica com microesferas de vidro . Refere-se a execução sobre o piso novo.

## Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) efetivamente executado e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. No preço do serviço, deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra.

14.3 	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un

As placas de regulamentação em fibra, diâmetro de 0,60m, adesivadas com material refletivo de acordo com as cores e padrões DNIT. As placas na face principal com fundo refletorizado com partícula Grau Técnico (GT) e as legendas confeccionadas também com película GT, semi refletiva.

## Medição e Pagamento

Todos os serviços serão medidos conforme unidade (unid) descrita na planilha orçamentária, efetivamente executada. Verificar “in loco” se as posições de instalação das placas estão de acordo com o projeto de sinalização.

14.4 	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Suporte para fixação metálico em aço galvanizado para placa de regulamentação R2- Lado de 0,60m, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.

## Medição e Pagamento

Todos os serviços serão medidos conforme unidade (unid) descrita na planilha orçamentária, efetivamente executada. Verificar “in loco” se as posições de instalação das placas estão de acordo com o projeto de sinalização.

15 	SERVIÇOS FINAIS

15.1 	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN

Serão fixados no solo através de uma fundação de concreto simples no traço 1:4,5:4,5 de cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita, nas dimensões de (20x20)cm e 40cm de profundidade, executados sobre o terreno previamente escavado, apiloado, nivelado e molhado, sendo que os suportes deverão ser inserido na fundação pelo menos 30cm;  Serão adquiridos em loja específica, com garantia de 06 (seis) meses e serão entregues montados pelo fornecedor, com exceção da fundação que deverá ser realizada pela empresa contratada para a execução da obra;  Serão colocadas em diversos pontos da praça conforme indicado no projeto.

## Medição e Pagamento

Todos os serviços serão medidos conforme unidade (unid) descrita na planilha orçamentária, efetivamente executada.

15.2 	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

Toda a área construída deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente; Após conclusão das obras deverá ser feito a limpeza de todas as ruas de forma cuidadosa de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Após execução da limpeza, deverá ser feito a remoção e transporte de entulho: Todo entulho gerado na obra deverá ser removido e retirado do local da obra através de caminhão basculante 14 m³, de modo a não prejudicar os trabalhos posteriores. Deve ser removido e destinado aos locais apropriados.