PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA

Objeto: Obras de pavimentação e acessibilidade no entorno da Lagoa, no Município de Lagoa da Canoa/AL

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO

Março/2024

Sumário

1.0	APRESENTAÇÃO	4

1.1	Introdução	4

1.2	Estudo de viabilidade técnica	5

1.3	Escolha do Traçado	6

1.4	Características Locais de Lagoa da Canoa	8

1.5	Geologia	12

2.	MAPA DE SITUAÇÃO	14

3.	ESTUDOS	15

3.1	Estudo Topográficos	15

3.2	Estudo Geológicos	20

3.3	Estudo Hidrológico	12

3.2.1.1	Estudo da superfíce do terreno	15

3.4	Estudos hidrológicos	16

3.3.3 Balanço hídrico do reservatório	34

3.4	Considerações sobre o nível do lago	42

4	PROJETO	47

4.1	Projeto Geométrico	47

4.2	Projeto de Terraplenagem	47

4.3	Projeto de Pavimentação	49

4.4	Projeto de Drenagem	49

4.4.1	Projeto de drenagem de águas pluviais	50

4.4.2	Normas técnicas	51

4.4.3	Método racional de cálculo da vazão	51

4.4.4	Área Drenada	51

4.4.5	Coeficiente de Deflúvio	52

4.4.6	Intensidade Média de Precipitação Pluvial	54

4.4.7	Tempo de Recorrência	54

4.4.8	Tempo de Concentração (TC)	55

4.4.9	Dimensionamento hidráulico	56

4.4.11	Bocas-de-Lobo	57

4.4.12	Galerias	57

4.4.13	Tubulação - Determinação do Diâmetro	58

4.4.14	Caixa de Ligação	58

4.4.15	Poço de Visita	59

4.4.16	Tabela Resumo dos Dimensionamentos Hidráulicos	60

4.5	Projeto de Sinalização	61

5- SOLUÇÃO ADOTADA PARA O PROJETO	66

5.1 Concepção e implantação do projeto de davimentação e acessibilidade no entorno da lagoa no Municipio De Lagoa Da Canoa	66

5.2 Interpretação e adequabilidade da solução apresentada, tendo em vista os ensaios SPT	68

5.3 Projeto de muro de arrimo	69

5.4 Projeto Ciclovia Elevada	74

5.4 Projeto de pavimentação em blocos intertravados- Uso de Lastro Granular	74

## APRESENTAÇÃO

### Introdução

A prefeitura de Lagoa da Canoa, apresenta o Projeto Básico de Engenharia para Implantação de Obras de Pavimentação e Acessibilidade no Entorno da Lagoa, com 500 metros de extensão: Inicial do Trecho (UTM SIRGAS 2000): 8912167.6111, 748340.1557 e Final do Trecho (UTM SIRGAS 2000):8912219.2782, 748841.1135

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessários e suficientes, com um nível de precisão adequado à quantificação dos serviços a executar e, portanto, estimar o custo e definir o prazo de execução da obra através das soluções técnicas indicadas, sendo o mesmo apresentado em dois volumes quais sejam:

| VOLUMES DISCRIMINAÇÃO FORMATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOLUMES | DISCRIMINAÇÃO | FORMATO |
| 1 | RELATÓRIO DO PROJETO A-4 | A-4 |
| 2 | PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO | A-1 |
| 3 | RELATÓRIO ORÇAMENTO | A-4 |

Este Relatório ainda por sua vez, apresenta os estudos realizados para a Elaboração do projeto de Engenharia onde contém as soluções e características técnicas para a execução da Implantação em tela. O segmento desenvolve-se atualmente em região não plana, com plataformadefinida.

### Estudo de viabilidade técnica

A área de intervenção do Projeto das Obras de Pavimentação e Acessibilidade no Entorno da Lagoa urbanização da Lagoa, tem como metas estruturantes: a pavimentação e acessibilidade da área de intervenção; a recuperação ambiental e a requalificação urbana. Dentre as ações mais importantes destaca-se a urbanização e a recuperação ambiental proposta para resguardar a área que beneficiará a população do entorno. Salientamos que a área que terá a intervenção não está inserida em área de preservação permanente.

O município de Lagoa da Canoa apresenta, segundo último censo, aproximadamente 50%da população residente na zona urbana, ao contrário de municípios circunvizinhos uma população majoritariamente urbanizada, desta forma faz-se necessária para a melhoria da qualidade de vida, saúde, integração e sociabilidade da população a ampliação dos espaços públicos de convívio urbano tais como praças e parques públicos.

As praças e parques públicos são locais de convivência entre seres humanos e natureza. Ecom a crescente urbanização são lugares onde a população procura contemplar o seu momento de lazer.

O Projeto das Obras de Pavimentação e Acessibilidade do Entorno da Lagoa, tem como finalidade requalificação da orla lagunar e criação de espaço publico, contemplativo e de convivencia dentro do municipio de lagoa da canoa, bem como o melhoramento estético e funcional da área de intervenção.

O projeto prevê a implantação de calçadas, áreas de lazer, requalificação viárias urbana, áreas de convívio, espaço para eventos, entre outros.

Tem como objetivo central, a promoção da preservação do meio-ambiente,bem como proporcionar aos moradores da região uma área com infraestrutura adequada ao lazer ativo e contemplativo, oferecendo áreas destinadas ao entretenimento e convívio social, que atenda tantoaos usuários locais como aos demais habitantes da cidade.

A Intervenção urbanista pensada para área consiste na implantação de uma malha viaria, pavimentada e acessível que possa potencializar o ambiente natural do local, bem como protegera área de uma ocupação desordenada. O calçadão proposto, acompanha o traçado sinuoso da lagoa, perfazendo um percurso que harmoniza como ambiente, assim como a ciclofaixa que segueo mesmo trajeto.

Dito isso, as praças e parque públicos são equipamentos fundamentais para o convívio social, integra todos os elementos da sociedade e passa a ser também o lugar de articulação entreos diversos estratos sociais. Voltada ao lazer contemplativo, convivência da população, lazer esportivo, recreação infantil e lazer cultural, é também um instrumento onde o poder público pode usar para a sensibilização das pessoas, das questões ambientais e ponto de referência.

Dessa forma entendemos que a pavimentação e acessibilidade do entorno da Lagoa em questão, que é marca referencial para o município, melhora exponencialmente a qualidade de vida dos moradores da sua região de abrangência, servindo como local de encontro,lazer, práticas esportivas, contemplação e acolhimento.

Para isso foi definido traçado que potencializa-se os ganhos sociais da pavimentação e acessibilidade da Lagoa em questão.

### Escolha do Traçado

O traçado da pavimentação em questão foi definido de modo a interligar diferentes pontos da região, além de conduzir a integração entre a população e a paisagem local da Lagoa, como também a contemplação da paisagem..

Para elaboração do traçado foi levado em consideração alguns fatores:

- Ligação entre diferentes pontos de acesso;

- Menor quantidade de área a ser desapropriada;

- Criação de espaços de convívio e lazer;

- Espaços para prática esportiva em espaço aberto (corrida, ciclismo, etc).

Figura 1. Mapa da cidade de Lagoa da Canoa e área de intervenção

Conforme definido o traçado caracteriza-se por ter dois acessos preexistentes distintos em pontos de grande circulação, fácil acesso e urbanizados. Sendo o primeiro acesso por via com pavimentaçãoem asfalto e o segundo acesso por via com pavimentação em paralelepípedo, ambasas vias já existentes e consolidadas dão acesso a diversas comunidades urbanas e rurais, inclusivea outros municípios através de estradas vicinais. Deste modo, será criado acesso entre as duas pontas do traçado por via, de mão dupla em pavimentação de intertravado com extensão de aproximadamente 500 metros, além dos acessos para pedestres e ciclovias. Toda a área do entorno da intervenção possui acesso a abastecimento de energia elétrica e água.

Figura 2. Planta de piso

### Características Locais de Lagoa da Canoa

    - Localização

O trecho contemplado pelo projeto está situado no município alagoano de Lagoa da Canoa. A seguir são apresentadas as características desse município com o intuito de salientara importância da realização da implantação.

Figura 3. Localização da área de intervenção e acessos existentes em amarelo

Figura 4. Acesso da área de intervenção à capital Maceió

O município de Lagoa da Canoa está localizado na região centro-sul do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com os municípios de Craíbas e Arapiraca, a sul com Feira

Grande e Campo Grande, a leste com Feira Grande e Arapiraca e a oeste com Girau do Ponciano. A área municipal ocupa 102,84 km2 (0,37% de AL), inserida na meso-regi ão do Agreste Alagoano e na microrregião de Arapiraca, predominantemente na Folha Arapiraca (SC.24-X-D-V) na escala 1:100.000, editada pelo MINTER/SUDENE em 1973. A sede do município tem uma altitude de aproximadamente 283 m e coordenadas geográficas de9°49’47’’ de latitude sul e 35°44’16’’ de longitude oeste.

O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, BR- 101, AL220, AL-115 e AL-485, com percurso total em torno de 150 km (figura 4).

Figura 5 – Limites municipais. Fonte: Google.

Figura 6 – Mapa de acesso rodoviário. fonte: Google

    - Aspectos Socioeconômicos

O município foi criado em 1962, desmembrado de Arapiraca. Segundo o censo 2022 do IBGE, a população total residente é de 18.457 habitantes. São 9.413 os habitantes da zona urbana (51,00%) e 9.044 os da zona rural (49,00%). A densidade demográfica é de 220,72 hab/km2 e o IDH é de 0,552 (2010).

A rede pública de saúde não dispõe de hospitais, tendo apenas 11 Unidades Ambulatoriais, 05 Posto de Saúde, 01 Centro Odontológico, 01 Centro de Especialidades Medicas, 01 Centro Psicossocial e 01 Centro de Saúde.

Na área educacional, 23 escolas de ensino fundamental, com aproximadamente 5.183 alunos matriculados e 01 escola de ensino médio, com 610 alunos. No município, existem 11.443 habitantes alfabetizados com idades acima de 10 anos (62,00% da população).

Existem 12.483 eleitores cadastrados no município (67,60% da população). Existem 01 agência dos Correios no município.

O PIB de Lagoa da Canoa foi de R$248.245.577,00 e o PIB per capita foi de R$13.499,95 em 2021. . O salário médio mensal é de R$ 1.766,30 (170% do salário mínimo nacional - 2020).

As principais atividades econômicas do município são: Comércio, serviços e agropecuária. Atualmente conta com 508 empresas com CNPJ, atuantes (2023).

### Geologia

CPRM é o órgão responsável pelo mapeamento geológico e mineral da nação, em seus trabalhos delimitou uma área na região nordeste que passou a chamar de folha Arapiraca que tem cerca de 18.000 km² e compreende parte dos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. A folha Arapiraca está inserida na província Borborema mais especificamente na subprovíncia externa ou meridional. A folha Arapiraca é constituída por litotipos pré- cambrianos , incluindo núcleos arqueanos e paleoproterozóicos.

A partir dos anos 50 iniciou-se uma série de estudos em que se começou a delimitara província Borborema em seções ou compartimentos geotectônicos. Desta maneira surgiram cerca de seis domínios com áreas tectônicas definidas sendo elas: Domínios Pernambuco- Alagoas, Canindé, Marancó-Poço Redondo, Rio Coruripe, Domo/inlier de Girau do Ponciano e Domínio Macururé.

O município de Lagoa da Canoa encontra-se geologicamente inserido na Província Borborema, abrangendo rochas do embasamento gnáissico-migmatítico, datadas do Arqueano ao Paleoproterozóico e a seqüência metamórfica oriunda de eventos tectônicos ocorridos durante o Meso e NeoProterozóico. A província está aqui representada pelos litotipos do Complexo Nicolau/Campo Grande, grupos Marancó, Macururé e Barreiras e Depósitos Colúvio-Eluviais (Figura 3).

O Complexo Nicolau/Campo Grande (An), ocorre a NE, SE, SW e NW da área e engloba xistos, gnaisses, mármores, BIF, metamáficas e metaultram áficas.

O Complexo Marancó-Unidade 1(MP3mr1), ocorre no quadrante NW da área, formado  por  xistos,  gnaisses,  metagrauvacas,  metavulcanoclásticas  e  metamáficas  e

metaultramáficas.

O Grupo Macururé-Formação Santa Cruz (NPm1), aflora nos quadrantes SE e SWda área, sendo representado por quartzitos.

O Grupo Macururé-Formação Santa Cruz (NPm2), ocorre a SE e SW da área e está representado por micaxistos granatíferos.

O Grupo Barreiras (ENb), aflora no quadrante SE da área, sendo constituído de arenitos e conglomerados, com intercalações de siltitos e argilitos.

Os Depósitos Colúvio-Eluviais (NQc), ocorrem nos quadrantes NE e NW da área,

sendo constituído por sedimentos arenosos, areno-argilosos e conglomerados.

Figura 7 – Mapa Estudo Geológico. fonte: CPRM

## MAPA DE SITUAÇÃO

#### Mapa de Situação

Figura 8 – Mapa de situação

## ESTUDOS

### Estudo Topográficos

    - Objetivo

Após a escolha do traçado foram realizados estudos topográficos para levantamento planialtimétrico da área que terá a intervenção.

    - Metodologia

Os serviços topográficos realizados podem ser resumidos conforme detalhamento

abaixo:

      - Locação do trecho a ser implantada;

      - Nivelamento e Contranivelamento do Eixo de Locação;

      - Levantamento das Secções Transversais e Detalhamento do traçado;

      - Levantamento Cadastral;

      - Levantamento dos dispositivos de drenagem existentes;

      - Elaboração de planta topográfica.

Para materialização do eixo da rodovia, foi implantada a Rede Geral de Apoio consistindo na implantação de marcos de concreto e rede de apoios consistindo na implantação de pino de aço e rastreados com equipamento rastreados com equipamentos de GPS – RTK ao longo da diretriz.

Depois da implantação dos marcos de levantamento, foram utilizados equipamentosde Estação Total para constituição do melhor traçado.

Após a locação do eixo foram levantadas as Seções Transversais nos piquetes do eixo de exploração com 20 metros para cada lado. Em alguns pontos que ofereciamalternativas de traçado essas distâncias variaram para se adequar a essas alternativas.

Foi realizado o levantamento georreferenciado da área que será implantado o projeto, conforme dados a seguir:

Serviço                 : LEVANTAMENTO GEORREFERENCIDO DE IMÓVEL

Imóvel                  : PERIMETRO DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DA LAGOA

Obra                     : OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ENTORNO DA LAGOA

Proprietário         : MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA, CNPJ 12.207.551/0001-00

Município            : LAGOA DA CANOA U.F: AL  - BR

Área                    : 5,9508ha = 59.508,31m² = 19,672 tarefas

Perímetro            : 1.383,34m

Descrição do Perímetro:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas N 8.912.294,706m e E 748.340,937m; deste segue confrontando com a propriedade de NORTE - LAGOA, com azimute de 76°20'54" por uma distância de 49,94m  até o vértice V2, de coordenadas N 8.912.306,493m e E 748.389,469m; deste segue confrontando com a propriedade de NORTE - LAGOA, com azimute de 76°21'59" por uma distância de 477,45m  até o vértice V3, de coordenadas N 8.912.419,035m e E 748.853,467m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 175°30'20" por uma distância de 37,56m  até o vértice V4, de coordenadas N 8.912.381,587m e E 748.856,410m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 80°22'01" por uma distância de 3,57m  até o vértice V5, de coordenadas N 8.912.382,184m e E 748.859,927m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 11,64m  até o vértice V6, de coordenadas N 8.912.382,184m e E 748.871,571m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 180°17'30" por uma distância de 20,23m  até o vértice V7, de coordenadas N 8.912.361,958m e E 748.871,468m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 184°05'25" por uma distância de 13,87m  até o vértice V8, de coordenadas N 8.912.348,124m e E 748.870,479m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 188°08'40" por uma distância de 19,07m  até o vértice V9, de coordenadas N 8.912.329,249m e E 748.867,778m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 192°35'06" por uma distância de 17,33m  até o vértice V10, de coordenadas N 8.912.312,331m e E 748.864,001m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 192°35'06" por uma distância de 15,54m  até o vértice V11, de coordenadas N 8.912.297,160m e E 748.860,614m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 211°11'03" por uma distância de 8,61m  até o vértice V12, de coordenadas N 8.912.289,797m e E 748.856,157m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 198°26'07" por uma distância de 10,79m  até o vértice V13, de coordenadas N 8.912.279,565m e E 748.852,746m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 203°09'29" por uma distância de 26,70m  até o vértice V14, de coordenadas N 8.912.255,012m e E 748.842,244m; deste segue confrontando com a propriedade de LESTE - FAZENDA, com azimute de 202°44'34" por uma distância de 17,12m  até o vértice V15, de coordenadas N 8.912.239,223m e E 748.835,625m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 292°24'15" por uma distância de 11,46m  até o vértice V16, de coordenadas N 8.912.243,592m e E 748.825,027m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 317°52'33" por uma distância de 16,62m  até o vértice V17, de coordenadas N 8.912.255,921m e E 748.813,877m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 299°48'30" por uma distância de 25,14m  até o vértice V18, de coordenadas N 8.912.268,419m e E 748.792,061m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 305°32'49" por uma distância de 15,76m  até o vértice V19, de coordenadas N 8.912.277,580m e E 748.779,240m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 293°04'52" por uma distância de 8,19m  até o vértice V20, de coordenadas N 8.912.280,791m e E 748.771,705m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 269°30'00" por uma distância de 10,89m  até o vértice V21, de coordenadas N 8.912.280,696m e E 748.760,820m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 259°56'52" por uma distância de 10,21m  até o vértice V22, de coordenadas N 8.912.278,914m e E 748.750,768m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 259°56'52" por uma distância de 10,21m  até o vértice V23, de coordenadas N 8.912.277,132m e E 748.740,715m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 263°28'11" por uma distância de 8,72m  até o vértice V24, de coordenadas N 8.912.276,140m e E 748.732,049m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 263°25'00" por uma distância de 10,09m  até o vértice V25, de coordenadas N 8.912.274,984m e E 748.722,028m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 263°04'41" por uma distância de 9,65m  até o vértice V26, de coordenadas N 8.912.273,821m e E 748.712,448m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 262°46'10" por uma distância de 5,64m  até o vértice V27, de coordenadas N 8.912.273,111m e E 748.706,856m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 261°41'49" por uma distância de 4,57m  até o vértice V28, de coordenadas N 8.912.272,452m e E 748.702,339m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 261°41'48" por uma distância de 0,00m  até o vértice V29, de coordenadas N 8.912.272,452m e E 748.702,338m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 261°41'49" por uma distância de 8,38m  até o vértice V30, de coordenadas N 8.912.271,242m e E 748.694,049m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 261°57'24" por uma distância de 10,60m  até o vértice V31, de coordenadas N 8.912.269,760m e E 748.683,558m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 262°21'04" por uma distância de 25,73m  até o vértice V32, de coordenadas N 8.912.266,335m e E 748.658,058m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 262°58'52" por uma distância de 52,74m  até o vértice V33, de coordenadas N 8.912.259,891m e E 748.605,714m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 262°47'34" por uma distância de 50,30m  até o vértice V34, de coordenadas N 8.912.253,580m e E 748.555,810m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 262°28'30" por uma distância de 31,05m  até o vértice V35, de coordenadas N 8.912.249,513m e E 748.525,026m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 253°59'25" por uma distância de 3,54m  até o vértice V36, de coordenadas N 8.912.248,536m e E 748.521,621m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 244°10'44" por uma distância de 11,71m  até o vértice V37, de coordenadas N 8.912.243,436m e E 748.511,081m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 240°03'43" por uma distância de 14,90m  até o vértice V38, de coordenadas N 8.912.236,002m e E 748.498,172m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 240°16'22" por uma distância de 30,92m  até o vértice V39, de coordenadas N 8.912.220,671m e E 748.471,324m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 239°29'19" por uma distância de 17,50m  até o vértice V40, de coordenadas N 8.912.211,784m e E 748.456,244m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 239°35'49" por uma distância de 9,85m  até o vértice V41, de coordenadas N 8.912.206,800m e E 748.447,750m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 355°28'50" por uma distância de 3,10m  até o vértice V42, de coordenadas N 8.912.209,887m e E 748.447,506m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 258°18'03" por uma distância de 7,92m  até o vértice V43, de coordenadas N 8.912.208,281m e E 748.439,749m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 258°55'34" por uma distância de 25,71m  até o vértice V44, de coordenadas N 8.912.203,344m e E 748.414,521m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 250°40'14" por uma distância de 24,45m  até o vértice V45, de coordenadas N 8.912.195,252m e E 748.391,452m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 254°43'17" por uma distância de 51,64m  até o vértice V46, de coordenadas N 8.912.181,645m e E 748.341,641m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 250°23'44" por uma distância de 0,15m  até o vértice V47, de coordenadas N 8.912.181,594m e E 748.341,499m; deste segue confrontando com a propriedade de SUL - VARIOS PROPRIETARIOS, com azimute de 255°33'45" por uma distância de 1,50m  até o vértice V48, de coordenadas N 8.912.181,220m e E 748.340,047m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 345°33'43" por uma distância de 15,84m  até o vértice V49, de coordenadas N 8.912.196,561m e E 748.336,097m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 349°43'36" por uma distância de 16,08m  até o vértice V50, de coordenadas N 8.912.212,381m e E 748.333,230m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 353°48'04" por uma distância de 9,86m  até o vértice V51, de coordenadas N 8.912.222,180m e E 748.332,165m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 357°50'13" por uma distância de 15,92m  até o vértice V52, de coordenadas N 8.912.238,087m e E 748.331,565m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 2°43'39" por uma distância de 15,16m  até o vértice V53, de coordenadas N 8.912.253,231m e E 748.332,286m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 8°07'06" por uma distância de 15,90m  até o vértice V54, de coordenadas N 8.912.268,975m e E 748.334,532m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 12°17'09" por uma distância de 13,80m  até o vértice V55, de coordenadas N 8.912.282,460m e E 748.337,469m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 15°25'15" por uma distância de 10,88m  até o vértice V56, de coordenadas N 8.912.292,948m e E 748.340,362m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute de 193°23'42" por uma distância de 4,90m  até o vértice V57, de coordenadas N 8.912.288,184m e E 748.339,227m; deste segue confrontando com a propriedade de OESTE - RUA 16 DE NOVEMBRO E LINHA FERREA, com azimute 14°41'34" por uma distância de 6,74m  até o vértice V1,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.383,34 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

### Estudo Geológicos

No local de implantação foram executados 3 furos de sondagem de simples reconhecimento, com medida dos índices de penetração dinâmica (SPT), totalizando 12,31 metros de perfuração.

O objetivo deste estudo é apresentar os resultados de sondagens a percussão realizado para a obra em referência, seguindo-se os procedimentos recomendados pela NBR 6484/2020.

###### ENSAIO E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

O furo é iniciado com emprego de trado até o primeiro metro, seguindo-se a instalação de tubo de revestimento dotado de sapata cortante, o avanço da perfuração se dá através do próprio trado,quando isto é viável, ou pela circulação de água, empregando-se o trépano padronizado para estafinalidade.

A composição de perfuração é constituída por tubos de aço com diâmetro nominal interno de 25mm e massa teória de 3,23kg/m. O amostrador padrão, com corpo bipartido, tem diâmetro externo de 50,8mm e interno de 34,9mm. O martelo para cravação consiste de uma massa de ferrode 65Kg, de forma cilíndrica, dotado de um coxim de madeira na parte inferior.

Os ensaios de resistência à penetração dinâmica são realizados conforme procedimento recomendado pela norma NBR 6484/2020, mediante a cravação do amostrador padrão tipoRaymond. Posicionado o amostrador no fundo do furo e estacionado o martelo no topo das hastesde perfuração, é cravado um total de 0,45m dividido em três seguimentos iguais de 0,15m. Para efetuar a penetração do amostrador, omartelo é erguido até a altura de 0,75m, com quedas livres e sucessivas.

O lençol freático é sempre verificado, com o objetivo de medir-se o nível de ocorrência. Esta medida é feita através de medidor eletrônico de nível d`água e osresultados dessas determinaçõessão apresentados nos perfis de sondagem.

As Amostras são colhidas a cada metro de profundidade, acondicionada em recipientes apropriados e devidamente idenficadas para posterior identificação tátil visual. Permanecem à disposição do cliente, até 60 dias a partir da data do presente relatório. Após esse período deverãoser descartadas.

###### RESULTADOS

Quando na inexistência desse levantamento e mediante a demarcação de terreno e distribuição dos pontos desondagem, realiza-se o nivelamento altimétrico, adotando-se uma certa Referênciade Nível (meio fio de ruas), que é indicada no croqui da área, bem como as coordenadas de um ponto em UTM obtidas por GPS, para localização dos terreno.

Segue registro fotográfico dos ensaios.

Os Boletins de Sondagem resumem todas as informações coletadas, ver Figura 9, Figura 10 e Figura 11.

### Estudo Hidrológico

    - Caracterização hidrológica da bacia hidrográfica

O Projeto de Urbanização da lagoa está inserido na área da bacia hidrográfica do Rio Boacica, este de dominialidade estadual, por nascer e desaguar em território alagoano. Este manancial compõe a Região Hidrográfica do Rio Piauí, juntamente com as bacias hidrográficas do próprio Rio Boacica (com área de drenagem de 524,3 km2, rio Perucaba (637,7 km2), Rio Tibiri (129,5 km2), Rio Itiúba 469,6 km2), Rio Piauí (1109,4 km2) e Rio Batinga (159,3 km2). Essasinformações foram obtidas junto Plano Diretor de Bacia HIdrografica do Rio Piaui (HYDROS, 1998).

A figura abaixo contextualiza os municípios e os rios das bacias hidrográficas que compõe a RH do Piauí.

Os municípios integrantes da RH do Piauí são: Arapiraca, Campo Grande, Coruripe, Feira Grande, Feliz Deserto, Girau do Ponciano, Igreja Nova, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho D’água Grande, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio, São Brás, São Sebastião, Teotônio Vilela e Traipu, conforme citado no Plano Diretor (HYDROS, 1998).

A região hidrográfica ao qual o rio Piauí está abrangido, tal como citato acima, engloba as bacias hidrográficas dos rios Piauí, Perucaba, Boacica, Itiuba e outras pequenas afluências ao rio São Francisco, totalizando uma área de drenagem de aproximadamente 3.374 km2 (HYDROS1, 1998).

O rio Piauí com 130 km de extensão, nasce nas proximidades do município de Arapiraca, em Alagoas, a uma altitude de aproximadamente 260m. Este rio tem curso orientado no sentido sudeste, infletindo, neste ponto, para o sentido sudoeste até sua confluência com o rio São Francisco. As declividades mais acentuadas ocorrem no trecho inicial com um desnível de 55m em 9 km de extensão..

O rio Perucaba possui, além de uma extensão de 103 km, uma área de drenagem de 606,22 km2. Este rio nasce a 14 km de Arapiraca, entre as serras do Alecrim e Mata D´Água, a uma altitude de 300m. O sentido de escoamento desse rio é sudeste. As declividades são mais acentuadas no seu trecho inicial.

O rio Boacica nasce na serra dos Marcos, perto da cidade de Lagoa Canoa, a uma altitude de 280 m, possuindo uma área de drenagem de 524,26 km2. Este rio basicamente possui direção de escoamento sudeste. No seu trecho inicial há um desnível de 80 m em 4,5km de extensão.

O rio Itiuba, com uma área de drenagem de 401,09 km2, fica localizado na porção oeste da área em estudo, e uma extensão de 51 km. Com sentido básico de escoamento na direção sudeste, este rio tem a sua nascente localizada na Serra do Imbé, a 6 km do município de Campo Grande e apresenta um desnível de 80m em 1,5 km de extensão, no seu trecho inicial.

O quadro a seguir apresenta as principais características fisiográficas das bacias principais.

QUADRO 1- ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

| Sub | Extensão | Área de | Perímetro | Desnível | Declividade | Índice | Coeficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do rio | drenagem | da bacia |  |  | de | de |
| Bacia | (km) | (km2) | (km) | (m) | (m/km) | Form a | Compacidad e |
| Piauí | 130 | 1122,89 | 247,36 | 252,00 | 1,938 | 0,066 | 2,067 |
| Perucaba | 103 | 606,22 | 193,44 | 296,00 | 2,874 | 0,057 | 2,200 |
| Boacica | 62 | 524,26 | 127,69 | 274,80 | 2,912 | 0,136 | 1,561 |
| Itiuba | 51 | 401,088 | 101,66 | 275,70 | 3,313 | 0,154 | 1,421 |

A bacia hidrográfica do Rio Boacica situa-se ao Sul do Estado de Alagoas, sendo aad swum dos afluentes pela margem esquerda do Rio São Francisco. A bacia limita-se ao norte com a bacia do rio Perucaba, ao Sul com o Rio São Francisco, na divisa com o Estado de Sergipe; a oeste com a Bacia do Riacho Grande; e a leste com a própria bacia do rio Perucaba. Está compreendida entre as coordenadas extremas 9°45'53.68"S e 10°14'58.86"S de lat itude Sul, e 36°48'18.80"O e 36°45'25.90"O de longitude W.

O curso do rio principal possui regime efêmero, em boa parte do ano. Na região de interesse não existe nenhum posto fluviométrico, tampouco leituras de variação de nível de água. Como a bacia tem uma área considerada média, e estando situado na área de cabeceira, mesmo com os volumes e velocidades decorrentes dos fenômenos críticos, não há registros de mortes humanas. Porém,justamente pelo escoamento destas águas serem conduzidas para uma pequena área dearmazenamento, e de forma muito rápida, toda a precipitação concentrada tem seu escoamento quaseque instantâneo.

O Lago que forma e dá o nome a Lagoa da Canoa, apesar das características de intermitência das bacias da região, se mantém permanentemente com volume de água. Isso se deve, principalmente, pelo acúmulo de águas de chuva e, em menor proporção, mesmo com o lançamento de efluentes que se junta ao escoamento pluvial da área urbana da cidade. Além disso, a formação geológica de uma parte do município permite haver afluência do manancial em alguns pontos (nascentes).

A figura a seguir ilustra a localização do Lago e mais ao sul de sua margem, o futuro empreendimento proposto.

Figura 13 – Visão geral de Lagoa da Canoa

### Estudo da superfíce do terreno

Neste capítulo é apresentado o levantamento batimétrico e o entorno do lago. Os resultados estão apresentados em forma de tabelas e gráficos da batimetria, além de um texto definindo a metodologia e a análise dos resultados

Figura 14 - Vista da lago e a cidade de Lagoa da Canoa, a direita

###### Metodologia

        - Topografia das Margens

O nivelamento das margens foi realizado por meio de um levantamento topográfico, disponibilizado pela prefeitura de Lagoa da Canoa, em modo de imagem.

Figura 15 – Levantamento topográfico do entorno da lagoa

      - Batimetria

Posteriormente foi efetuada uma medição batimétrica do lago, de forma complementar à topografia, considerando a mesma base, com a mesma equipe de levantamento de campo.

Após fazer o tratamento dos dados de campo foi gerado o modelo digital do terreno e gerado as curvas de nível da superfície submersa para melhor visualização do terreno e gerado um gráfico em Excel.

Figura 16 – Imagem do levantamento batimétrico efetuado

###### Curva cota x área x volume

De posse dos dados obtidos, foi traçada uma curva que representasse a capacidade de acumulação do lago (reservatório), conforme abaixo.

20000,00

350000

y = 13001x2

-

264

7E+06x

9E

265

08

0,00

400000

259

260

261

262

263

266

ÁREA

Volume (m³)

Polinomial (ÁREA (m²))

Polinomial (Volume

140000,00

Curva Cota x Área x

180000,00

0

160000,00

y = 3528,7x

-

2E+06x

2E

08

50000

300000

100000

120000,00

150000

100000,00

200000

80000,00

250000

60000,00

40000,00

20000,00

350000

y = 13001x2

-

264

7E+06x

9E

265

08

0,00

400000

259

260

261

262

263

266

ÁREA

Volume (m³)

Polinomial (ÁREA (m²))

Polinomial (Volume

140000,00

Curva Cota x Área x

180000,00

0

160000,00

y = 3528,7x

-

2E+06x

2E

08

50000

300000

100000

120000,00

150000

100000,00

200000

80000,00

250000

60000,00

40000,00

Figura 17 - Curva Cota x Área x Volume para o lago de

Lagoa daCanoa

###### Geoprocessamento

Com base nos dados obtidos, buscou-se a elaboração do Modelo Numérico doTerreno, com representação da imagem, conforme abaixo.

Figuras 18, 19 e 20 – Modelo número do terreno

Essas figuras demostra a metodologia aplicada com base nos dados obtidos do Modelo Numérico doTerreno, não tendo resultados núméricos nesta metadologia.

Figura 21 – Modelo número do terreno

### Estudos hidrológicos

###### Caracterização do regime pluviometrico

Para a determinação da precipitação média numa superfície qualquer, é necessário utilizar as observações dentro dessa bacia e nas suas vizinhanças. Aceita-se como a precipitação média somo sendo uma lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada, associada a um período de tempo dado.

Os dados da região em estudo estão representados pelas precipitações indicadas no Posto 936066 localizado na cidade de Arapiraca, posto com maior quantidade dedados e situado mais próximo ao local de estudo. Na Tabela 1 são apresentadas as precipitações médias mensais da bacia.

Tabela 1 – Precipitações Médias Totais no posto 00936066

| Meses | Precipitações Totais(mm) |
| --- | --- |
| Janeiro | 26,7 |
| Fevereiro | 31,8 |
| Março | 47,6 |
| Abril | 80,9 |
| Maio | 105,9 |
| Junho | 109,3 |
| Julho | 101,7 |
| Agosto | 47,5 |
| Setembro | 45,8 |
| Outubro | 18,3 |
| Novembro | 12 |
| Dezembro | 19,9 |
| Totais | 647,40 |

A determinação dos índices de concentração pluviométrica permite oconhecimento da distribuição temporal da precipitação em um determinado intervalo de tempo. A tabela 1 apresenta o hidrograma para os postos pluviométricos indicados. Nesta figura, o valor do índice de concentração pluviométrica é plotado anualmente. A representação gráfica visa proporcionar um maior entendimento qualitativo da distribuição temporal da precipitação.

Neste estudo, os dados brutos das precipitações diárias obtidos no sistema HidroWeb da ANA foram submetidos a uma análise de consistência para se identificar possíveis desvios nas respectivas séries e do grau de confiabilidade dos dados brutos registrados. No posto pluviométrico foi elaborada uma série de precipitações máximas anuais, tendo sido determinadas a média, desvio-padrão e coeficiente de assimetria dos dados brutos observados.

Desta forma, a Tabela 2 apresenta os dados consolidados das precipitaçõesmáximas diárias para o posto considerado.

Tabela 2– Precipitações Máximas Diárias

| Ano | Precipitaçã o(mm) |
| --- | --- |

| 1964 | 28,4 |
| --- | --- |
| 1965 | 25,3 |
| 1966 | 50,7 |
| 1967 | 20 |
| 1968 | 30,1 |
| 1969 | 26,1 |
| 1970 | 60,4 |
| 1971 | 16 |
| 1972 | 75 |
| 1973 | 83,8 |
| 1974 | 52,8 |
| 1975 | 72 |
| 1976 | 64 |
| 1977 | 90,2 |
| 1978 | 101 |
| 1979 |  |
| 1980 | 35,2 |
| 1981 | 82,2 |
| 1982 | 43,8 |
| 1983 | 31 |
| 1984 | 27 |
| 1985 |  |
| 1986 | 38 |
| 1987 | 40,2 |
| 1988 | 36,8 |
| 1989 | 25 |

| 1990 | 28 |
| --- | --- |
| 1991 | 48,3 |
| Média | 45,44 |
| Desvio | 19,47 |
| Dpad | 22,68 |

    - Distribuições de Probabilidades para os Postos Selecionados

Em Hidrologia as Distribuições de Probabilidades são escolhidas em função do tipode amostra que se dispõe, isto é, chuvas intensas, vazões máximas, vazões mínimas, etc.

Dentre as distribuições de probabilidade mais usadas para eventos extremos nocaso chuvas máximas as seguintes distribuições podem ser utilizadas :

      - Distribuição Log-normal - É bastante utilizada para o cálculo de vazões máximasemínimas e chuvas máximas.

      - Distribuição Log-Pearson Tipo III – É utilizada para o cálculo de vazões echuvasmáximas.

      - Distribuição de Gumbel também conhecida como Extrema Tipo I – É umadasmais utilizadas para o cálculo de vazões e chuvas máximas.

Neste estudo hidrológico foi adotada a distribuição de Gumbel como a maisindicada para a estimativa das precipitações máximas.

onde:

P - probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x;

T - período de retorno;

y - variável reduzida Gumbel; Aplicando ln em ambos os termos:

onde:

XT – É a precipitação máxima diária para um determinado período de retorno T;

X = média da amostra;

SX = desvio padrão da amostra.

yT - variável reduzida Gumbel para período de retorno T.

Na seqüência são apresentadas as estimativas das precipitações Máximas diáriaspor Gumbel para os dois postos de interesse.

Curva Precipitação Máxima x Tempo de Retorno

140

120

100

80

60

40

20

20

40

60

80

100

120

Tempo de Retorno

Curva Precipitação Máxima x Tempo de Retorno

140

120

100

80

60

40

20

20

40

60

80

100

120

Tempo de Retorno

Tabela 3 - Cálculo da Precipitação Máxima pelo método de Gumbel

| Tr | Yt | Pmax |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,37 | 41,72 |
| 5 | 1,50 | 61,76 |
| 10 | 2,25 | 75,03 |
| 20 | 2,97 | 87,76 |
| 50 | 3,90 | 104,24 |
| 100 | 4,05 | 106,89 |

Precipitação Máxima (mm)

Precipitação Máxima (mm)

Figura 19 - Curva Precipitação máxima x Tempo de Retorno

    - Tempo de Concentração

O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica é definido pelo tempo de percurso em que o deflúvio leva para atingir o curso principal desde os pontos mais longínquos até o local onde se deseja definir a descarga. Esse tempo caracteriza a forma do hidrograma unitário, sendo ainda definido pelo intervalo de tempo entre o início da precipitação e o instante em que todos os pontos da bacia estão contribuindo para a vazão e consequentemente é um fator importante na conformação e na descarga máximada enchente de projeto.

Para chuvas com duração inferior ao tempo de concentração somente os deflúviosde parte da bacia hidrográfica se somam para formar o hidrograma da enchente, enquanto que, para chuvas de duração maior que o tempo de concentração, os deflúvios de todas as partes da bacia estão contribuindo para a enchente, embora com o pico de cheia já atenuado.

Isto se deve ao fato das intensidades de chuvas para igual freqüência crescerem com a sua duração, assim as chuvas com durações próximas ao tempo de concentração da bacia fornecem maiores vazões para um determinado tempo de recorrência.

A avaliação do tempo de concentração de uma bacia é bastante complexa, devido aos inúmeros condicionantes envolvidos, existindo uma grande variedade de expressões de cálculo, merecendo, por isso, grande atenção na sua determinação, pois influencia significativamente no resultado da descarga de projeto. De uma forma geral, para uma mesma bacia hidrográfica a descarga máxima calculada é proporcional ao inverso do tempo de concentração para ela considerado.

Existem numerosas fórmulas empíricas para calcular o tempo de concentração em função do comprimento ( L ) do curso principal, do desnível total ( H ) até as cabeceiras, e eventualmente da área ( A ), ou de outros parâmetros escolhidos.

Para o presente estudo adotou-se a fórmula de Kirpich, publicada no "California Culverts Practice", que vem sendo largamente utilizada com sucesso em projetos similares. A fórmula de Kirpich é apresentada na seqüência :

onde:

tc = tempo de concentração da bacia (horas);L = comprimento do maior rio (Km);

H = diferença máxima de nível no rio (m).

Considerando-se os valores verificados para as condições de Projeto apresentadosnaseqüência obteve-se o seguinte Tempo de Concentração:

L = 0,75

km;H = 12

m;

tc = 0,27 horas.

Estimativa de i-d-f em locais sem dados pluviográficos

A determinação das relações precipitação/descarga, importante para o dimensionamento de obras hidráulicas, requer o conhecimento das alturas de precipitação para períodos às vezes bastante inferiores a 24 horas. A maneira mais precisa de obtenção destas precipitações é com o ajuste para a área de uma equação que relaciona intensidade- duração-frequência baseando-se nos dados de um pluviógrafo.

Infelizmente, a rede de estações pluviográficas em Alagoas é pequena, entretanto existe uma bem próxima a área do presente estudo, possibilitando o uso de metodologias mais apropriadas.

Uma destas metodologias, que faz uso apenas de dados de pluviômetros e que tem sido muito usada é o Método das relações de durações que se baseia em duas características observadas nas curvas i-d-f correspondentes a postos localizados em diversas partes do mundo.

- existe a tendência das curvas de probabilidade de diferentes durações manterem- se

paralelas entre si; e

- para diferentes locais, existe uma grande similaridade nas relações entre precipitações médias máximas de diferentes durações.

As relações de durações são obtidas através da equação descrita abaixo:

rt1/ t 2

precipitação de duração t1





precipitação de duração t

Para o presente estudo foi empregado os dados da curva i-d-f gerada pelo trabalho de Souza et ali (2019)2, que efetuou uma comparação entre as curvas i-d-f obtidas a partir depluviógrafo e dados de satélite, para o caso de Arapiraca – AL, apresentando diferentes gráficos (e equações) para diferentes tempo de retorno.

Foi empregado o ajuste da curva i-d-f realizado por Lima et al (2013), tendo sido encontrado os valores para os parâmetros a, b, c, d e r² representados na Tabela 1 e a curva IDF resultante na equação 2.

Tabela 4: Valores dos parâmetros a, b, c, d e r² da IDF por Lima et al. 2013, ajustada para Arapiraca, Alagoas.

| PARÂMET RO | a | b | c | d | r² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | 598,5328 | 0,2538 | 14,1022 | 0,7884 | 0,9974 |

Fonte: Lima at al. (2013)

A curva IDF resultante para a cidade Arapiraca está disposta na equação abaixo.

598,5328. 𝑇0,2538

i =

(𝑡 + 14,1022)0,7884

###### Vazão de projeto

A vazão de projeto de um rio é entendida como sendo o valor associado a um risco de ser igualado ou ultrapassado (TUCCI (1993)). O hidrograma de projeto ou hidrograma tipo é uma sequência temporal de vazões relacionadas a um risco de ocorrência. Esta sequência é caracterizada pelo volume, distribuição temporal e valor máximo (pico do hidrograma).

    - Método Utilizado

Em função da inexistência de postos de medição de descarga na Lagoa, a opção mais apropriada para determinação da cheia de projeto é o emprego de um modelo chuva-vazão (MCV). Para o estudo da cota de inundação optou- se pelo método do

Hidrograma Unitário do Soil Conservation Service (HU-SCS) que estimaa cheia de projeto em função da precipitação máxima provável decorrente de estudo estocástico das precipitações registradas nos postos pluviométricos da bacia.

    - Precipitação Efetiva

O método HU-SCS considera conceito de precipitação efetiva que é a parcela do total precipitado que gera escoamento superficial. Este método assume que a relação

entre o volume de água infiltrado em uma determinada bacia e a capacidade máxima de armazenamento é igual á relação entre a precipitação efetiva e a total. A precipitação efetiva pode então ser calculada pele seguinte Expressão:

Pe  P - 0,2S

P  0,8S

Pe  P - 0,2S

P  0,8S

Onde :

Pe = Precipitação efetiva (mm)

P = Precipitação média distribuída na bacia em mm e,

S = É a capacidade máxima do solo de armazenamento em mm.

Sendo que esta equação é válida para a situação P > 0,2.S. Para P < 0,2.S tem-se que o escoamento superficial é nulo. A capacidade máxima de armazenamento na camada superior do solo (S), pode ser determinada com base no fator CN (curva número) pela seguinte expressão:

25400

S  (	)  254

CN

25400

S  (	)  254

CN

    - Coeficiente de Deflúvio (CN)

O CN é o número de deflúvio (Curve Number), tabelado pelo SCS em função das características fisiográficas e de ocupação da bacia e retrata as condições do solo e de sua cobertura, em termos de permeabilidade.

complexo solo-vegetação da bacia, empregando-se mapa de solos do Estado de Alagoas e imagens de satélite da EMBRAPA / IBGE, complementada com consulta a imagens fornecidas pelo programa Google-Earth.

De acordo com a literatura o solo da área de estudo possui uma capacidade de infiltração e uma produção de escoamento superficiais razoáveis. Com base na Tabela 5 e nas considerações descritas adotou-se CN = 90.

Tabela 5 – Coeficiente do Número Deflúvio

    - Tempos de Recorrência

O período de retorno ou tempo de recorrência (Tr) é o tempo médio em anos que um evento (no caso uma chuva ou um evento de Vazão máxima com determinada característica) é igualado ou superado pelo menos uma vez.

A fixação do período de retorno depende então do grau de segurança exigido pela obra e dos riscos que se pode correr com a eventual superação das vazões de cheia estimadas.

Para o caso da construção da urbanização proposto foram estudados períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos.

É importante salientar o caráter não-cíclico dos eventos randômicos, ou seja, uma enchente com período de retorno de 100 anos (que ocorre em média a cada 100 anos) pode ocorrer no próximo ano, ou pode não ocorrer nos próximos 200 anos, ou aindapode ser superada diversas vezes nos próximos 100 anos).

    - Riscos de Excedência

Existe a seguinte relação entre o Tr e probabilidade de ocorrência (P):

TR

TR

1



##### P

O risco de que as vazões de cheia estimadas venham a ser superadas uma ou mais vezes ao longo da vida útil do empreendimento em questão pode ser deduzido dos conceitos fundamentais da teoria da probabilidade e é igual a:

	1 n

R  1 1 T 

	R 	onde n é igual a vida útil do empreendimento.

Recorrência Estudados são os seguintes:

Tabela 6 – Risco de Excedência da Vazão de Cheia

| TR (anos) | Probab. de Ocorrênci a | Risco em 2anos | Risco em 5anos | Risco em 10anos | Risco em20 anos | Risco em50 anos | Risco 100 anos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50% | 75% | 96% | 99,99 % | 99,99% | 99,99% | 100% |
| 5 | 20% | 36 % | 67,23 % | 89,26 % | 98,84% | 99,99% | 100% |
| 10 | 10% | 19 % | 40,95 % | 65,13 % | 87,84% | 99,48% | 99,99% |
| 20 | 5% | 9,75 % | 22,62 % | 40,12 % | 64,15% | 92,30 % | 99,40% |
| 50 | 2% | 3,96% | 9,60% | 10,29% | 33,23% | 63,58% | 86,74% |
| 100 | 1% | 1,99% | 4,9% | 9,56% | 18,21% | 39,5% | 63,39% |

    - Determinação do Hidrograma de Projeto

Como supracitado, o Método de Soil Conservation service (SCS) propôs a elaboração de um hidrograma unitário sintético a partir de um adimensional, requerendo tão somente a determinação da vazão de pico e do tempo em que ela ocorre.

O processo consiste então, dos seguintes passos:

1. Cálculo do tempo de pico

É definido como o intervalo entre o centro de massa da precipitação e o tempo da vazão máxima

t p  0,5  tr  0,6  tc (horas) Onde,

tp = tempo de pico(h);

tr = tempo de duração da chuva(h);tc = tempo de concentração (h).

Se tc = 0,27 min e tr = 0,05 h  tp = 0,19 h

(tb)tb = 0,5 h

3. Cálculo da vazão de pico (qp)

q  2,08 

P  A

p	t

(m³/s)

Onde,

tb = tempo de base(h);

P = precipitação efetiva (=1 mm)A = área da bacia (km²)qp = 0,40 m³/s

Figura 20– Hidrograma Unitário do SCS

Calculado o hidrograma unitário para uma chuva de 1 mm e duração (tc/5), deve- se convertê-lo para um hidrograma correspondente a chuva de duração tc (2,5 horas) e alturas referentes a vários períodos de retorno.

4. Cálculo da Precipitação Efetiva (Pefe) através da fórmula do SCS:

Pe 

P  0,8S

Pe 

P  0,8S

S  ( 25400

e

S  ( 25400

e

Usando CN = 90

Tabela 7 – Precipitação Efetiva

| Tr | Pefe (mm) |
| --- | --- |
| 2 | 9,32 |
| 5 | 13,80 |
| 10 | 16,77 |
| 25 | 20,52 |
| 50 | 23,30 |
| 100 | 24,91 |

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

Q1 (m³/s) Q2 (m³/s)

Q3 (m³/s)

Q4 (m³/s)

Q5 (m³/s)

Q6 (m³/s)

Q Total(m³/s)

0,20

0,00

0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

CNPJ 12.207.551/0001-00

5. Cálculo do hidrograma afluente

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

Q1 (m³/s) Q2 (m³/s)

Q3 (m³/s)

Q4 (m³/s)

Q5 (m³/s)

Q6 (m³/s)

Q Total(m³/s)

0,20

0,00

0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

CNPJ 12.207.551/0001-00

5. Cálculo do hidrograma afluente

Figura 21 - Hidrograma afluente

6. Cálculo do hidrograma afluente para chuvas de período de retorno de 2, 5,10, 20, 50 e 100 anos.

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

0,00

Q Tr (2 Anos) Q Tr (5 Anos) Q Tr (10

Anos)Q Tr

(25 Anos)Q

1,50

1,00

0,50

2,00

2,50

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

0,00

Q Tr (2 Anos) Q Tr (5 Anos) Q Tr (10

Anos)Q Tr

(25 Anos)Q

1,50

1,00

0,50

2,00

2,50

Figura 22 - Hidrograma para chuvas com Períodos de Retorno

A Tabela 8, apresenta os cálculos representativos do hidrograma afluente da seção estudada para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos

Tabela 8 – Vazão do Hidrograma de Projeto

| T (h) | Tr= 2 | Tr= 5 | Tr=1 0 | Tr=2 0 | Tr=5 0 | Tr=10 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 0,01 | 0,19 | 0,57 | 1,11 | 2,00 | 2,80 |
| 1,00 | 0,02 | 0,45 | 1,36 | 2,63 | 4,76 | 6,66 |
| 1,50 | 0,03 | 0,83 | 2,51 | 4,85 | 8,76 | 12,26 |
| 2,00 | 0,06 | 1,34 | 4,09 | 7,89 | 14,27 | 19,97 |
| 2,50 | 0,08 | 1,93 | 5,88 | 11,36 | 20,53 | 28,73 |
| 3,00 | 0,13 | 3,17 | 9,64 | 18,61 | 33,65 | 47,09 |
| 3,50 | 0,16 | 3,77 | 11,47 | 22,15 | 40,04 | 56,04 |
| 4,00 | 0,16 | 3,94 | 11,99 | 23,15 | 41,85 | 58,56 |
| 4,50 | 0,16 | 3,97 | 12,07 | 23,31 | 42,14 | 58,96 |
| 5,00 | 0,12 | 2,92 | 8,87 | 17,13 | 30,96 | 43,33 |
| 5,50 | 0,10 | 2,35 | 7,15 | 13,81 | 24,97 | 34,94 |
| 6,00 | 0,05 | 1,29 | 3,92 | 7,56 | 13,66 | 19,12 |
| 6,50 | 0,04 | 0,86 | 2,61 | 5,04 | 9,11 | 12,75 |
| 7,00 | 0,02 | 0,52 | 1,58 | 3,05 | 5,51 | 7,72 |
| 7,50 | 0,01 | 0,27 | 0,84 | 1,61 | 2,92 | 4,08 |
| 8,00 | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,60 | 1,08 | 1,51 |
| 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 9– Vazões Máximas de Projeto

| T r | Qmáx (m³/s) |
| --- | --- |
| 2 | 0,16 |
| 5 | 3,97 |
| 10 | 12,07 |
| 20 | 23,31 |
| 50 | 42,14 |
| 100 | 58,96 |

### 3.3.3 Balanço hídrico do reservatório

Em geral, os reservatórios são formados por barragens implantadas nos cursos d'água. Suas características físicas, em especial a capacidade de armazenamento, dependem exclusivamente das características topográficas do vale no qual estará situado.No caso, o lago é considerado como um reservatório a ser, com isso, estudado.

O estudo de um reservatório de regularização de vazões exige conhecer suas dimensões, seus vazões afluentes, a demanda a ser suprida, e as perdas do reservatório.

O método utilizado neste relatório foi o do Balanço Hídrico que trata do balanço entre entrada de água por precipitação e saída por evapotranspiração, recarga subterrânea e escoamento superficial. O método permite a computação de umidade do solo, evapotranspiração, recarga de aquífero e vazão à partir de umas poucas observações de solo e vegetação e de dados meteorológicos.

Tendo em vista que são usados registros meteorológicos comumente disponíveis, períodos longos de dados de umidade do solo, água subterrânea e vazões podem ser geradas e alternativas para uso de terra e de recursos hídricos.

O balanço hídrico é útil para prever impactos do homem sobre o meio hidrológico. Efeitos hidrológicos de mudança de clima e cobertura vegetal podem ser rapidamente estimados.

  - Amortecimento de onda de cheia em reservatório

O armazenamento de água num reservatório depende da diferença entre as descargas afluentes e as efluentes. Para um intervalo de tempo ∆t, a relação pode ser expressa pela equação:𝑉 = 𝑄𝑄𝑎 ∙ 𝑡 − 𝑄𝑄𝑒 ∙ 𝑡

onde:

∆V = Volume armazenado durante o intervalo ∆t;

Qa =	Descarga média afluente durante o intervalo

∆t;Qe =	Descarga média efluente durante o intervalo

∆t;

As descargas afluentes ao longo do tempo são representadas pelo hidrograma da enchente afluente de projeto; as descargas efluentes são definidas pela curva de descargado vertedouro em função do nível d'água no reservatório, e o volume armazenado no reservatório é definido pela curva de volumes acumulados do mesmo. Neste estudo o hidrograma, elemento invariável do estudo, foi utilizado para a determinação das descargas afluentes ao reservatório.

A capacidade de armazenamento também constitui um elemento invariável para um dado local de barragem. A curva de descarga do vertedouro por outro lado, não é fixa: ela depende não apenas das dimensões e tipo do vertedouro, mas também das condições de operação (e dispositivos de descarga de fundo em alguns casos) para regular a descarga efluente.

Encontra-se um grande número de fórmulas propostas para a determinar a descarga efluente em vertedouro, no caso, sendo considerado o escoamento através de manilhas de concreto.

Ressalta-se que as descargas a serem liberadas pelo reservatório não precisam necessariamente ser conduzidas exclusivamente pelo “vertedouro”, mas também pelos órgãos de descarga de fundo que podem contribuir como dispositivos suplementares de descarga de enchentes. Entretanto o vertedouro atua como descarga do reservatório.

Como partida da simulação foi determinada o volume de acumulação do reservatório que, segundo dados extraídos dos estudos iniciais a topografia da Lagoa possuicapacidade para atender um volume hídrico aproximado de 190.000 m³.

Fazendo a transposição da cota da soleira do “vertedouro” para o georeferenciamento executado foi determinada a cota real do vertedouro em 264,00 m. Os cálculos dos volumes dados acima da cota da soleira do vertedouro estãoapresentados na tabela a seguir:

| COT A | ÁREA (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 260 | 8707,94 | 1984,33 |
| 261 | 28649,04 | 21299,08 |
| 262 | 45023,24 | 57882,57 |
| 263 | 64774,31 | 112507,77 |
| 264 | 99363,16 | 192184,31 |
| 265 | 142598,77 | 312871,28 |
| 265,40 | 160574,28 | 373433,7 |

A aplicação do balanço hídrico para a determinação do amortecimento de cheia e da cota de inundação máxima foi realizada com a hipótese de uma precipitação máxima que ocorreria quando o reservatório estaria na cota máxima, ou seja, na cota 264 m.

37

38

39

40

41

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

CNPJ 12.207.551/0001-00

### Considerações sobre o nível do lago

Após a análise dos resultados do Balanço Hídrico no Lago em Lagoa da Canoa, como objetivo de identificar cotas de inundação, verificou-se que, considerando uma chuva centenária (TR=100 anos) e a consideração de que o lago está situado na parte superiorda bacia, com área impermeabilizada no entorno oeste e, com pasto em seu restante, de impermeabilização na Bacia hidrográfica do Lago de 20 anos, a altura máxima de transbordamento dos bueiros seria na cota 265, 1 m acima da cota atual.

Desta forma, a cota de segurança de edificação é acima de 265 m, para umhorizontede referência de 100 anos, sendo suficiente a utilização da cota 266 m, o que trará maior segurança. Por evidente, os resultados hidrológicos utilizaram dados de entrada para a simulação que, a qualquer tempo, podem ser atualizados e melhorados, a depender de maiores e futuras informações obtidas.

41

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

257

256

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

257

256

ELEVAÇÃO

PERFIL : seção 01

ESCALA HORIZONTAL : 1/1000 ESCALA VERTICAL : 1/100

PERFIL : seção 01

ESCALA HORIZONTAL : 1/1000 ESCALA VERTICAL : 1/100

270.010  0+0

269.135	0+20

265.995	0+40

263.347	0+60

262.381  0+80

261.414	1+0

260.447	1+20

259.807	1+40

259.446	1+60

259.650	1+80

259.908	2+0

260.168	2+20

260.568	2+40

261.246	2+60

261.926	2+80

262.603	3+0

265,50 m

265,50 m

TR25= 264,50

TR10= 264,25

TR5=264,10

TR25= 264,50

TR10= 264,25

TR5=264,10

263.274	3+20

263.902	3+40

TR100 = 265,00

TR50= 264,80

TR100 = 265,00

TR50= 264,80

LEGENDA:

LEGENDA:

264.260	3+60

264.609	3+80

265.069	4+0

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

257

256

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

257

256

265.599	4+20

| 266.148 | 4+40 |
| --- | --- |
| 266.724 | 4+60 |
| 268.122 | 4+80 |
| 270.815 | 5+0 |

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

ESTACA

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

ESTACA

COTA DO TERRENO

COTA DO TERRENO

PERFIL : seção 02

ESCALA HORIZONTAL : 1/1000 ESCALA VERTICAL : 1/100

PERFIL : seção 02

ESCALA HORIZONTAL : 1/1000 ESCALA VERTICAL : 1/100

ELEVAÇÃO

267.500  0+0

266.768 0+20

265.694 0+40

264.952 0+60

264.235 0+80

263.861 1+0

263.479 1+20

LEGENDA:

LEGENDA:

263.074 1+40

262.852 1+60

262.555 1+80

262.512 2+0

262.387 2+20

262.451 2+40

262.509 2+60

262.598 2+80

TR100 = 265,00

TR100 = 265,00

262.662 3+0

TR50= 264,80

TR25= 264,50

TR10= 264,25

TR5=264,10

TR50= 264,80

TR25= 264,50

TR10= 264,25

TR5=264,10

262.778 3+20

265,50 m

265,50 m

262.885 3+40

263.203 3+60

263.718 3+80

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

264.003 4+0

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

CNPJ 12.207.551/0001-00

## PROJETO

### Projeto Geométrico

    - Introdução

Os elementos básicos utilizados na elaboração deste projeto foram obtidos a partir do levantamento planialtimétrico cadastral da área.

Para a elaboração do Projeto Geométrico buscou-se evitar desapropriações, preservando grande parte do traçado original e suas características técnicas, fazendo-se necessários ajustes em algumas curvas. O greide de pavimentação foi projetado com base no estudo hidrológico, tendo em vista a necessidade de elevação do nível do empreendimento para ficar mais alto que a cota de inundação apresentada no Estudo Hidrológico, que era de 265,10m, foi adotada a cota de 266,00m como sendo a cota do projeto, mas sempre que possível verificando as cotas do terreno natural. Ajustes nas declividades longitudinais foram necessários, de forma a permitir um eficiente escoamento das águas pluviais.

    - Projeto Planialtimétrico

O projeto planialtimétrico foi elaborado em conformidade com as características técnicas definidas anteriormente, usando os elementos fornecidos pelos estudos topográficos, através do cadastramento e levantamento planialtimétrico das áreas. Estes dados serviram de base para a elaboração do projeto geométrico em planta e perfil.

### Projeto de Terraplenagem

    - Concepção

O projeto de terraplanagem foi elaborado observando-se as instruções da IS-209 do DNIT, que em síntese consiste na quantificação e determinação das distâncias de transporte, demonstrado através de quadros e gráficos de distribuição e resumo dos materiais a movimentar.

Comparação de superfícies, o fluxo do processo de balanço de volume envolve a modelagem das superfícies da topografia e das superfícies projetadas. Assim, é possível criar uma superfície, denominada superfície de volume (TIN volume surface ou grid volume surface) e acessar os dados volumétricos dos modelos. A superfície de volume apresenta o resultado da comparação entre duas superfícies selecionadas no desenho.

O cálculo volumétrico dos cortes foi feito utilizando-se programa específico de processamento

denominado AutoCAD Civil 3D 2019, que resultou no volume conforme mapa de cubação relativo à terraplenagem a ser realizada na área para implantação da pavimentaçãoe indicam os volumes parciais e acumulados de cortes apresentado.

O projeto foi composto das seguintes análises:

Cálculo dos Volumes de Corte e Aterro;Caixas de Empréstimos;

Áreas Bota-fora;

    - Seção transversal tipo

Na seção transversal tipo para a plataforma, adotando-se um caimento transversal de 2%, nas seções em tangente e 2% nas seções em curva, para as extremidades com taludesde 2(H):3(V) para as seções em corte e 3(H) :2(V) para as seções em aterro com alturas de cortese aterros obtidos no perfil longitudinal do projeto geométrico.

    - Movimentação de Terras

No movimento de terras elaborado, os solos provenientes das operações de corte foram classificados como materiais de 1ª e camada de limpeza, que serão destinados, para confecção de aterro e bota-fora, respetivamente.

    - Apresentação

O Projeto de Terraplenagem consta de Seções transversais (tipo e do trecho projetado), quadro de distribuição e os volumes de terraplenagem. Os dados acima são apresentados no "Volume 2 - Projeto de Execução".

### Projeto de Pavimentação

O máximo aproveitamento do traçado existente foi a condicionante que norteou os estudos geométricos, o qual foi lançado a partir dos elementos constantes dos estudos topográficos efetuados. Dada às características topográficas da área onde se desenvolve das via,	em conformidade com o projeto urbanístico, respeitando suas cotas e desníveis, fazendo as transições de patamar quando necessário bem. A partir das observações efetuadas, no que diz respeito à classificação funcional do segmento assinalado, Com base nessas premissas, definiu-se que neles serão adotadas as características técnicas indicadas para via urbana.

### Projeto de Drenagem

Este estudo tem por objetivo apresentar informações da intervenção para solução de drenagem e destino final de águas pluviais para a obra de urbanização da orla da Lagoa daCanoa, no município homônimo.

A concepção do projeto aqui apresentada, traça o sistema de drenagem superficial interno das intervenções, em especial da pavimentação executada e a galeria que irá conduzir essaságuas para o corpo hídrico situado nas proximidades.

O presente documento não ilustra detalhes construtivos específicos pois, por se tratar de obra simples, a execução dos padrões técnicos de engenharia previstos em norma será suficiente para atendimento, para tal, se tem os modelos de projeto.

É importante destacar que o presente estudo  atende,  tão somente, à  solicitação da Codevasf para atendimento do Convênio firmado com a prefeitura municipal de Lagoa da Canoa , a apresentar solução técnica com base nos elementos (informações) técnicos disponíveis, tomando por base a planta baixa do projeto arquitetônico para a urbanização, se atendo à solução básica para a pavimentação utilizada, com destaque para a ciclovia e superfícies de pavimentos utilizados.

### Projeto de drenagem de águas pluviais

O sistema de drenagem de águas pluviais urbanas se sobressai como um dos mais sensíveis aos problemas causados pela urbanização, tanto em razão das modificações dos processos do ciclo hidrológico por causa do crescimento das cidades como devido à interferência com os demais sistemas de infraestrutura.

Um sistema geral de drenagem urbana é constituído pelos sistemas de micro e macrodrenagem. A microdrenagem urbana é definida pelo sistema de bocas de lobo, de sarjetas e de condutos pluviaisao nível de loteamento ou de rede primária urbana. Por sua vez, a macrodrenagem é formada peloseixos principais de escoamento de forma a atenuar os problemas de erosões, de assoreamento e deinundações ao longo dos principais talvegues (fundo de vale, galerias de grandes dimensões, estruturas auxiliares, canais e riachos).

O presente memorial descritivo tem como objetivo demonstrar o procedimento metodológico considerado para a elaboração do projeto de drenagem pluvial no qual será atingido através do dimensionamento de um sistema de drenagem urbana composta por poços de visita, galerias de concreto, bocas de lobo, tubulações, dissipadores de energia no final da rede, entre outroselementos que compõem o sistema.

### Normas técnicas

      - NBR 12266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgotoou drenagem urbana;

      - NBR15645 – Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviaisutilizando- se tubos e aduelas de concreto.

      - INSTRUÇÃO NORMATIVA DNIT 022/2004-ES – Drenagem dissipadores de energia –

Especificação de Serviço.

### Método racional de cálculo da vazão

Dos métodos disponíveis para o dimensionamento de coletores de águas pluviais, foi escolhido oMétodo Racional para ser aplicado neste trabalho que avalia a máxima vazão de escoamento superficial e sua expressão é a seguinte:

onde:	Q = vazão de escoamento superficial em m³/s;

i	= intensidade média de precipitação em mm/h;

A = área drenada em km²;

C = coeficiente de deflúvio (RUNOFF), adimensional.

Este método se aplica para pequenas bacias hidrográficas e pressupõe a concepção fundamental de que a máxima vazão, provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todasas partes da bacia passam a contribuir na secção ou ponto de coletor.

### Área Drenada

As áreas de drenagem, para efeito de aplicação do Método Racional, foram obtidas, a partir da medição direta da planta onde previamente foram efetuadas as subdivisões entre as bacias de contribuição para cada boca de lobo, sendo em alguns casos acumulativa ao longo do trecho.

Figura 23 – Croqui da subdivisão das áreas de contribuição.

A Tabela abaixo traz as áreas de drenagem de cada região:

| Região | Área em m² | Área em km² |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 19.879,605 | 0,0199 |
| AC-02 | 21.886,765 | 0,0219 |
| AC-03 | 10.258,540 | 0,0103 |
| AC-04 | 4.951,749 | 0,0050 |
| AC-05 | 7.377,066 | 0,0074 |
| AC-06 | 2.379,867 | 0,0024 |
| AC-07 | 1.424,440 | 0,0014 |
| AC-08 | 3.785,528 | 0,0038 |

### Coeficiente de Deflúvio

O coeficiente de deflúvio é definido como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorreram. Também depende de vários outros fatores como: o tipo de solo; cobertura do terreno; tipo de ocupação, tempo de retorno, intensidade da precipitação.

De acordo com a tabela abaixo e considerando as características do terreno para o projeto elaborado foi considerado um coeficiente de deflúvio igual a C=0,45 para a área de Contribuição AC-01 e AC-02 e um coeficiente de deflúvio igual a C=0,85 para as demais áreas de contribuição.

Fonte: LEED existing buildings, 2009

### Intensidade Média de Precipitação Pluvial

A intensidade a ser considerada para a aplicação do Método Racional é a máxima média observadapara a aplicação do tempo que corresponde à situação crítica, ou seja, a duração de chuva a considerar será igual ao tempo de concentração da bacia.

Para o cálculo da intensidade de precipitação de chuva do Município foi utilizada a fórmula:

Onde:

i = intensidade máxima média de precipitação pluvial em mm/h;T = período de retorno em anos;

tc = duração da precipitação em min;

K, a, b, c = parâmetros relativos a localidade.

Nesse estudo foi utilizado o software Pluvio2.1 para obtenção dos dados pluviométricos e para a localidade em estudo foram considerados os seguintes parâmetros:

K= 274,9;

a=0,28;b=6; c=0,56;

TR=5 anos; tc=10 minutos.

Resultando em uma chuva de aproximadamente i=91,32 mm/h

### Tempo de Recorrência

Sendo o objetivo da microdrenagem a solução para o escoamento das vazões de chuvas mais frequentes, portanto baixa recorrência e baixa intensidade, é admitida a ocorrência de alagamentospontuais, quando aumenta a intensidade da chuva.

Os sistemas de microdrenagens, em geral, são dimensionados para frequências de descargas de 2,5 ou 10 anos, de acordo com as características da ocupação da área que se quer beneficiar. A seguir são apresentados alguns valores normalmente utilizados:

Tabela 10 - Tempo de Retorno em função da ocupação da área

| Tipo de Obra | Tipo de ocupação da área | Tempo de retorno (Tr) |
| --- | --- | --- |
| Microdrenagem | Residencial | 2 a 5 anos |
|  | Comercial | 5 anos |
|  | Áreas com edifícios de serviço público | 5 anos |
|  | Aeroportos | 2 a 5 anos |
|  | Áreas comerciais e artérias de tráfego | 2 a 10 anos |

Nesse projeto foi adotado um tempo de retorno de 5 anos.

### Tempo de Concentração (TC)

Tempo de concentração é o tempo de duração para que toda a bacia considerada contribua para o escoamento superficial. O tempo de concentração é o tempo que leva uma gota de água mais distante até o trecho considerado na bacia.

A avaliação do tempo de concentração é bastante complexa, devido aos inúmeros condicionantes envolvidos, existindo uma grande variedade de expressões e cálculo. Existem numerosas fórmulas empíricas para calcular o tempo de concentração em função do comprimento do curso principal, do desnível total até as cabeceiras, da área da bacia, declividade média do terreno, tipo de cobertura, e ou de outros parâmetros escolhidos.

Para os projetos de drenagem urbana, o tempo de concentração será calculado como sendo composto de duas parcelas, que são:

Tempo de escoamento superficial:

É o tempo gasto pelas águas precipitadas nos pontos mais distantes da bacia, para atingir a primeiraboca de lobo. Este valor não deve ser superior a 10 minutos (tempo inicial). No projeto em questãoadotou-se esse valor limite para o dimensionamento dos coletores.

Tempo de percurso:

É o tempo de escoamento dentro dos condutores, desde a primeira boca de lobo até a seção que se considera. Esse tempo pode ser calculado levando-se em consideração a velocidade média do escoamento no coletor e a extensão do percurso. A expressão é dada a seguir:

onde:

D = diâmetro do condutor em metros

Q = vazão de escoamento superficial em m³/s

L = extensão do percurso do condutor no trecho considerado emmetros

O tempo de concentração (tc) da bacia de drenagem foi obtido através da soma dotempo de escoamento superficial (ti), com o tempo de percurso no interior das galerias (tp).

Por ser uma região pequena, foi considerado um tc= 10 minutos

### Dimensionamento hidráulico

    - Ruas e Sarjetas

A capacidade de descarga das sarjetas depende de sua declividade, rugosidade e forma. Pode-se calcular a capacidade de condução das ruas e sarjetas sob duas hipóteses:

Água escoando por toda a calha da rua. Admite-se que a declividade da via pública seja de 2% eque a altura da água na sarjeta seja de 15 cm;

Água escoando somente pelas sarjetas. Neste caso se admite que a declividade da via seja também de 3%, porém com 10 cm de altura da água na sarjeta.

Para os dois casos, usa-se normalmente a fórmula de Chézy com coeficiente de Manning:

Onde:

V é a velocidade na sarjeta em m/s;

S é a declividade longitudinal da rua em m/m;Rh é o raio hidráulico;

n é o coeficiente de rugosidade de Manning, adotado como 0,0167 para pavimentos comuns de viaspúblicas.

### Bocas-de-Lobo

As bocas de lobo são os pontos de admissão das águas de chuva à rede pluvial. Localizam-se juntoao meio- fio. As bocas de lobo podem ser classificadas em bocas de meio-fio(lateral), de grelhas oucombinadas, conforme figuras abaixo.

Figura 24 – Tipos de Boca de Lobo

Neste projeto foi considerada a boca de lobo de meio-fio onde a água, ao se acumular sobre a boca-de- lobo com entrada pela guia, gera uma lâmina d'água mais fina que a altura da abertura no meio-fio, fazendo com que a abertura se comporte como um vertedouro de seção retangular, cuja capacidade de engolimento é

Onde:

Q é a vazão em m³/s;

y é a altura da lâmina d'água próxima à abertura da guia e;L é o comprimento da soleira em metros.:

Desta maneira, foi considerada uma capacidade de engolimento de aproximadamente 40 L/s

### Galerias

O dimensionamento das galerias é feito através das equações de Chézy, Manning e outras expressões adotadas para o escoamento da vazão de projeto em regime permanente uniforme. O problema

      - A duração máxima da chuva que resulta na vazão máxima é igual ao tempo de concentração;

      - A intensidade permanece constante da duração da chuva;

      - A impermeabilidade da superfície não se altera na duração da chuva;

      - O escoamento nas galerias é o de conduto livre em regime permanente e uniforme; Para a elaboração do sistema de galerias de águas pluviais, foi levado em consideração diversos parâmetros para o dimensionamento do projeto, os quais estão relacionados a seguir:

- Material da Tubulação: PEAD corrugado;

- Velocidade mínima de escoamento na tubulação de concreto: v = 0,60 m/s

- Velocidade máxima de escoamento na tubulação de concreto: v = 5,00 m/s

- Coeficiente de rugosidade considerado para o concreto: n = 0,010 s/m

- Localização das bocas de lobo: em ambos os lados da rua e nas partes mais baixasdas quadras.

- Recobrimento mínimo da tubulação: 0,50 metro

- Diâmetro mínimo da tubulação: 600 mm

### Tubulação - Determinação do Diâmetro

A determinação do diâmetro de cálculo está diretamente relacionada com a vazão de escoamento superficial e a inclinação do terreno. Para o cálculo do diâmetro utilizou-se a expressão:

### Caixa de Ligação

Os tubos de ligação das bocas de lobo à galeria, deverão ser conectados em uma caixa de ligação. Sua função é similar ao poço de visita e diferenciam-se destes por não serem visitáveis. O diâmetro dos tubos de ligação considerado foi de 300 mm para tubulação em PEAD, com uma declividade de 0,5 a 1 %.

### Poço de Visita

Deverão atender as mudanças de direção, de diâmetro e de declividade, a coleta das águas das bocas de lobo, ao entroncamento das diversas tubulações.

Serão colocados em quantidades de acordo com o projeto. Será utilizado paracanalizações de diâmetro igual a 500 mm, conforme demonstrado em projeto.

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

CNPJ 12.207.551/0001-00

## Tabela Resumo dos Dimensionamentos Hidráulicos

Na tabela abaixo estão todos os resultados dos cálculos realizados para este projeto.

### Projeto de Sinalização

    - Metodologia

O projeto de sinalização foi elaborado segundo as modernas técnicas de Engenharia deTráfego, objetivando basicamente: regulamentar o uso da pista de rolamento; advertir o usuáriosobre a ocorrência e natureza de situações potencialmente perigosas e informar eficientemente. O Projeto de Sinalização foi elaborado seguindo as instruções do Manual Brasileiro de Sinalização de Transito - Contran, que faz parte integrante deste Projeto, regendo todas asquestões, símbolos, palavras, letras, localização e posição dos

sinais, marcas e acessórios. Objetivando basicamente: regulamentar o uso da via; advertir o usuário sobre a ocorrência e natureza de situações potencialmente perigosas e informareficientemente.

    - Sinalização Vertical

Os dispositivos de sinalização adotados ao longo do trecho, projetados para atender às

necessidades normativas e de circulação, constam de placas de advertência, regulamentação, indicação.

✔ Placa de advertência – são utilizados sempre que se julga necessário chamar a atençãodos usuários para situações permanentes ou eventuais de perigo, na via ouem suasadjacências.

✔ Placa de regulamentação – têm por objetivo notificar os usuários sobre as restrições,proibições, e obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito.

✔ orientar os usuários da via no curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informações necessárias para a definição das direções e sentidos a serem por eles seguidos, e as informações quanto às distâncias a serem percorrida nos diversos segmentos do seu trajeto.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretendetransmitir (regulamentação, advertência ou indicação) com relação à sinalização vertical projetada.

a)	Sinalização Vertical de Regulamentação

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários ascondições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim,o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações previstas no capitulo XVdo código de trânsito brasileiro - CTB.

Pelo risco à segurança dos usuários das vias e pela imposição de penalidades que são associadas às infrações relativas a essa sinalização, os princípios da sinalizaçãode trânsito devem ser observados e atendidos com rigor.

As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, locais, tipos de veículos ou trechos em que se justificam, de modo que se legitimem perante os usuários.

É importante que haja especial cuidado com a coerência entre diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em desrespeito a outra.

Características dos sinais de regulamentação:

Utilizações das cores nos sinais de	regulamentação devem ser feitas obedecendo-seaos critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado.

Dimensões:

Devem ser observadas as dimensões mínimas estabelecidas por tipo de via conformetabelas a seguir:

No projeto, as placas regulamentares de forma circular são de 0,80 e 0,60 m de diâmetro.

Sinalização Vertical de advertência

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Deve ser utilizada sempre que o perigo não se evidencie porsi só. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo

depropiciar maior segurança no trânsito, devendo-se evitar o seu uso indiscriminado ou excessivo, pois compromete a confiabilidade e a eficácia da sinalização.

Característica dos sinais de advertência:

Utilizações das cores nos sinais de advertência devem ser feitas obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado.

Dimensões:

Devem ser sempre observadas as dimensões mínimas estabelecidas por tipo de via conforme a tabela a seguir:

No projeto, todas as placas de advertência de forma quadrada são de 0,80 m de lado.

Sinalização Vertical de Indicação

A Sinalização Vertical de Indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas, com finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares, atrativos turísticos, podendo também ter comofunção a educação do usuário.

Neste projeto utilizou-se a sinalização de Indicação educativa e marcadores quilométricos. As placas de sinais que compõem a sinalização vertical são metálicas, e serão suspensas e afixadas em postes de madeira de lei, e têm a finalidade de fornecer,aos usuários da rodovia, uma alternativa ótica de substancialimportância.

    - Sinalização Horizontal

A Sinalização Horizontal compreende os símbolos, legenda e linhas de borda de pista, proibição de ultrapassagem, demarcadoras de faixas de tráfego, canalização e áreas zebradas, sendo pintadas no pavimento com largura de 15 cm e seguindo as seguintes finalidades:

- Linhas de borda de pista – delimitam para o usuário a parte da pista destinada aotráfego.

- Áreas zebradas – têm como finalidade básica preencher áreas pavimentadas não trafegáveis, decorrente de canalizações de fluxo divergente ou convergente, ou ainda de estreitamentos e alargamentos de pista (áreas neutras) e delimitadas ao menos por uma linha de canalização. São compostaspor linhas que formam um ângulo α, igual ou próximo de 45°, com a linha decanalização que lhe é adjacente.

- Marcas transversais - As marcas transversais ordenam os deslocamentosfrontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres e posições de parada.

As linhas demarcadoras serão usadas na cor branca e amarela detinta termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm, conforme especificação Norma DNIT 100/2009-ES e 372/2009- EM, designando orientação e advertência.

As setas, símbolos, dizeres e zebrados serão usadas cor branca de tinta termoplástico por extrusão, conforme especificação Norma DNIT 100/2009-ES e 372/2009-EM, designada para orientação.

Como também, foram projetadas tachas e tachões bidirecionais, objetivando uma melhororientação dos usuários da rodovia.

A memória de cálculo dos serviços de sinalização consta no Volume 2 – Projeto Executivo.

## 5- SOLUÇÃO ADOTADA PARA O PROJETO

## 5.1 Concepção e implantação do projeto de davimentação e acessibilidade no entorno da lagoa no Municipio De Lagoa Da Canoa

O estudo de alternativas para concepção e implantação do projeto de pavimentação e acessibilidade no entorno da Lagoa no Municipio de Lagoa da Canoa,, irá demonstrar a sustentabilidade do projeto em termostécnicos, econômicos, ambientais e sociais, os quais foram cuidadosamente escolhidos dentre os elementos naturais e sustentáveis para que fizesse uma harmônica composição entre o ambiente existente e os objetos propostos.

Dentre os pavimentos analisados, a alternativa mais viável técnico e econômica para pavimentação da

via principal, estacionamentos e áreas internas, foi o piso intertravado nas cores natural, grafite, vermelho e amarelo. No Brasil está cada vez mais comum o uso de piso intertravado na construção civil, devido as diversas vantagens do produto, esse tipo de piso intertravado vem ganhando espaço em obras, construções públicas, ruas, estacionamentos, residências, avenidas, calçadas, áreas externase muito mais. Os pisos intertravados são peças pré-moldadas que quando encaixadas umas nas outras, dão origem aum pavimento - elas são indicadas especialmente para calçamentos e pavimentação. O produto é feitode concreto e pode apresentar diferentes formas, cores e texturas. As principais vantagens deste pisosão estruturais, econômicas, ecológicas e também estéticas. Eles apresentam benefícios a curto e a longo prazo.

Com a utilização do piso intertravado é possível personalizar o resultado final da obra, já que apresentam diferentes formatos e cores.

Além do exposto, podemos acrescentar sobre a segurança e compromisso social, este tipo depavimento são antiderrapantes, com isso, eles proporcionam maior segurança aos pedestres, deficientes físicos - auxiliando também na maior acessibilidade e integração da sociedade.

Entre as principais vantagens, é ser considerado ‘’asfalto ecológico’’, pois apresenta menor consumode energia no seu processo de fabricação comparados aos demais materiais de pavimentação.

Para a ciclovia e calçadas, forma sugeridos o concreto moldado inloco. Para as contenções foram especicificados a alvenaria argamassa da pedra rachão por apresentar resistência necessária para os

volumes que serão aterrados e facilidade de manutenções futuras. Foi utilizado esse tipo de contenção, pois o nível de transbordamento da lagoa atinge a área da pavimentação, necessitando desta forma de um aterro para elevar o nível do terreno acima da cota de transbordamento, como o terreno fica nas margens da lagoa e se só fosse realizado o aterro do terreno, o mesmo geraria um talude para dentro da lagoa, o que iria gerar danos ambientais e necessitaria de estudos ambientais, hidrológico, sociais, etc. para analisar o impacto que esse aterramento da lagoa geraria em todo o seu entorno. Então foi utilizado o muro de contenção para evitar o aterramento da lagoa e todos os transtornos que eleo poderia gerar.

Será executados também a arborização com vegetação nativa e espaços com gramas, para auxiliar a drenagem de águas pluviais e mitigação dos danos ambientais presentes nesta área.

Ainda em relação a mobilidade urbana, o projeto contemplará os passeios/ calçadas com piso tátil e ciclofaixa com passarela sobre parte da lagoa, os quais trarão diversos benefícios: aumento da qualidade

de vida, contribui para a atração dos centros urbanos, diminuição o número de carros nas ruas e, consequentemente os índices de poluição; gera autonomia e facilidade de deslocamento; tem baixíssimo impacto poluidor na construção das vias. Referente a alternativa mais viável para construção destes componentes, será o uso de piso de concreto usinado moldado in loco. O concreto acompanha esse novo componente da mobilidade urbano, por dois motivos: a ciclovia em concreto consegue criar um contraste com o piso intertravado, o que ajuda a delimitar as faixas para carros e para bicicletas e a outra razão é a luminosidade. O concreto reflete melhor a luz solar e também a luz artificial, o que melhora a segurança dos ciclistas. Sem contar que pode ser pintado de outras cores ou receber pigmentação durante o processo de produção. Ainda oferece maior durabilidade, viabilidade econômica e segurança, devido aos menores riscos de aquaplanagem e surgimento de buracos na pista, além de facilitar na sinalização e percepção por parte dos motoristase pedestres.

## 5.2 Interpretação e adequabilidade da solução apresentada, tendo em vista os ensaios SPT

Tendo em vista a necessidade de elevação do nível do empreendimento para ficar mais alto que a cota de inundação apresentada no Estudo Hidrológico, que era de 265,10m, foi adotada a cota de 266,00m como sendo a cota do projeto.

Logo, havia a necessidade de aterrar o terreno definido para o empreendimento para que o mesmo atingisse a cota de 266,00m. Foi então utilizado o muro de arrimo como solução para que não houvesse avanço do talude do aterro para dentro da lagoa.

Após a análise do Relatório de Sondagem, onde foram encontrados no 1º metro de perfuração um solo formado por Argila Mole e Areia Siltosa Fofo e no 2º metro de perfuração foram encontrados Argila Arenosa Mole, Areia Siltosa Pouco Compacta e Argila Arenosa Média, onde o NSPT mínimo encontrado foi de 2, e que a resistência subia muito no restante da perfuração a partir do 2º metro. Como o aterro máximo a ser realizado é de 2,00m de altura no Trecho 2 e de apenas 1,00m de altura nos Trecho 01 e Trecho 03, e que mesmo sendo um solo de baixa resistência ao cisalhamento, este solo ainda é capaz de suportar o aterro planejado. Para verificar a real situação de resistência do projeto, foram realizados os cálculos utilizando os fatores mais desfavoráveis para que houvesse o aumento da segurança, tais como: foi considerado que o peso específico do solo era de 20KN/m³, foi considerado o NSPT de 2 e também foi desconsiderada a coesão que geraria um desconto nas tensões horizontais passiva e ativa.

Logo, todo o aterro será executada de forma controlada, onde serão solicitados os ensaios de compactação, para que seja garantida a qualidade necessária para execução das obras.

## 5.3 Projeto de muro de arrimo

Com base nos estudos de hidrologia, topografia e geologia (verificação da resistência do solo), foram analisados todos os fatores para determinação da geometria do muro a ser utilizado e foram feitos todos os cálculos com base na geometria adotada.

Para o cálculo do muro de arrimo, foram utilizados os seguintes passos:

- Determinar a geometria do muro;

- Calcular os coeficientes de empuxo;

- Determinar as tensões horizontais no solo;

- Calcular os empuxos e seus pontos de aplicação;

- Calcular o peso do muro e seu centroide

- Verificar o deslizamento do muro;

- Verificar o tombamento do muro; e

- Verificar a tensão no solo sob a base do muro.

Determinação da Geometria do Muro.

Como informado anteriormente, existem 3 trechos de características diferentes na topografia onde será implantado o muro de arrimo e o muro foi dividido em 3 trechos, onde o trecho 01 e o trecho 03 têm as mesmas características. Desta forma, assim ficou a geometria dos muros adotados, conforma as Figura 25 e Figura 26:

Figura 25 – Geometria adotada para os Trechos 01 e 03

Figura 26 – Geometria adotada para o Trecho 02

O cálculo do ângulo de atrito, segundo Godoy (1983), é dado pela Equação 1.

Equação 1:		∅=28°+0,4×N→28°+0,4×2→28,8°

Onde:		Ø = ângulo de atrito

N = NSPT

Para estimativa da coesão foram utilizados os métodos de Berbearian (2015) que sugere a utilização da Equação 2 para a determinação da coesão, em kPa.

Equação 2:		c=N0,35→20,35→5,714 kPa

Onde:		c= coesão

N = NSPT

O Coeficiente de empuxo ativo e passivo são definidos pela Equação 3 e 4

Equação 3:		ka=tan²45°-∅2→0,2677

Equação 4:		kp=tan²45°+∅2=1ka →3,7355

Com os parâmetros acima, todos os cálculos para cada trecho foram definidos pelas Equações abaixo e estão na Planilha 1.

Tensão horizontal ativa

Equação 5: σHa=ka×γsolo×h

Tensão horizontal passiva

Equação 6: σHp=kp×γsolo×h

Empuxo ativo

Equação 7: Ea=h×σHa2

Empuxo Passivo

Equação 8: Ep=h×σHp2

Peso do muro é igual a área da seção transversal multiplicado pelo comprimento unitário.

Peso do solo acima do trecho inclinado do muro é igual a área da seção acima do muro multiplicado pelo comprimento unitário.

Com as informações acima, todos os cálculos foram executados e inseridos na tabela abaixo:

| Dados Gerais |  |
| --- | --- |
| Ângulo de atrito | 28,8° |
| Coeficiente de atrito | 0,4 |
| Coesão | 5,7143 |
| Peso específico do solo | 20,00 kN/m³ |
| Peso específico do concreto | 25, 00 kN/m³ |
| Nspt | 2,00 |
| Tensão Admissível | 120,00 kN/m² |
| Coeficiente de atrito | 0,40 |
| Coeficiente de empuxo ativo | 0,2677 |
| Coeficiente de empuxo passivo | 3,7355 |

| Resultados Encontrados para os 3 Trechos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 |
| Altura do Solo Passivo → hsp | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m |
| Altura do Solo Ativo → hsa | 2,00 m | 3,00 m | 2,00 m |
| Tensão Horizontal Passiva → σHp | 74,711 kN/m² | 74,711 kN/m² | 74,711 kN/m² |
| Tensão Horizontal Ativa → σHa | 10,708 kN/m² | 16,062 kN/m² | 10,708 kN/m² |
| Empuxo Passivo → Ep | 37,355 kN | 37,355 kN | 37,355 kN |
| Ponto de Atuação do Empuxo Passivo | 0,33 m | 0,33 m | 0,33 m |
| Empuxo Ativo → Ea | 10,708 kN | 24,093 kN | 10,708 kN |
| Ponto de Atuação do Empuxo Ativo | 0,67 m | 1,00 m | 0,67 m |
| Peso do Muro → PMuro | 41,75 kN | 75,00 kN | 41,75 kN |
| Centroide de Atuação do Peso do Muro | 0,44 m | 0,54 m | 0,44 m |
| Peso do Solo Acima do Muro → PSolo | 10,00 kN | 15,00 kN | 10,00 kN |
| Centroide de Atuação do Peso do Solo | 0,95 m | 1,17 m | 0,95 m |

Após encontrar todos os resultados das forças atuantes no muro de arrimo, foi então realizada a verificação de segurança, conforme a disposição das forças atuantes apresentadas nas Figura 27 e Figura 28

Figura 27– Atuação das Forças no Muro dos Trecho 01 e 03

Figura 28– Atuação das Forças no Muro do Trecho 02

Com base nas informações acima chegou-se as verificações de segurança, conforme disposto nas tabelas abaixo.

| Verificação quanto ao Deslizamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 |
| Força de Atrito → Fat=PMuro+PSolo×μ | 20,70 kN | 36,00 kN | 20,70 kN |
| Empuxo Passivo → Ep | 37,355 kN | 37,355 kN | 37,355 kN |
| Empuxo Ativo → Ea | 10,708 kN | 24,093 kN | 10,708 kN |
| FS>1,5→FS=Fat+EpEa | 5,422 | 3,045 | 5,422 |
| Verificação de Segurança FS>1,5 | OK | OK | OK |

| Verificação quanto ao Tombamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 |
| FS>1,5→FS=MPMuro+MPSolo+MEpMEa | 5,643 | 2,929 | 5,643 |
| Verificação de Segurança FS>1,5 | OK | OK | OK |

| Verificação quanto a Tensão do Solo na Base do Muro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRECHO 01 | TRECHO 02 | TRECHO 03 |
| Somatório das Forças Verticais na Base do Muro | 51,75 kN | 90,00 kN | 51,75 kN |
| Somatório dos Momentos na Base do Muro | -3,07 kN.m | 21,09 kN.m | -3,07 kN.m |
| σmáx=NA+M×yI | 30,78 kN/m² | 116,24 kN/m² | 30,78 kN/m² |
| σmín=NA-M×yI | 57,68 kN/m² | 3,76 kN/m² | 57,68 kN/m² |
| Verificação de Segurança σ<120,00 kN/m² | OK | OK | OK |

Logo, todos as verificações de segurança foram atendidas.

## 5.4 Projeto Ciclovia Elevada

As fundações são constituidas por estacas pré-moldadas em concreto, com diâmetro de 20cm e blocos de concreto armado, com fck de 30Mpa.

A superestrutura é constituída por pilares, vigas intermediárias e vigas e vigas do piso em concreto armado com fck de 30Mpa e laje pré-fabricada com lajotas e treliças.

Toda a estrutura foi projetada de acordo com a resistência do solo.

Para toda a obra está sendo indicado concreto de tensão característica (Fck) mínima de 30 Mpa e armaduras de aço CA-50.

As tensões admissíveis e coeficientes de segurança adotados no cálculo dessa obra foram os fixados pelas Normas Brasileiras.

Em anexo, memórias de cálculo do projeto.

## 5.4 Projeto de pavimentação em blocos intertravados- Uso de Lastro Granular

A utilização da base granular em brita no presente projeto será necessário para garantir uma maior resistência e suporte das cargas as quais são solicitados, e transmiti-las ao solo em uma magnitude que ele suporte. Além disto, garantirá a nelhor permeabilização, onde esta estrutura dos pisos precisa ser feita de modo a facilitar o escoamento de água para rede de drenagem e solo.