MEMORIAL DECRITIVO

ORÇAMENTO

INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA DO ACESSO VIÁRIO DO MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA

LAGOA DA CANOA/AL, 10 DE MAIO DE 2019

1.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DEVERÁ SER INSTALADA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, NAS DIMENSÕES E PADRÕES DO GOVERNO FEDERAL, CONTENDO INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MANUAL.

1.1.2 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS

O CANTEIRO DEVERÁ SER INSTALADO EM LOCAL APROPRIADO, COM INSTALAÇÕES PARA ALOJAMENTO, BANHEIROS E VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, DEPÓSITOS DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA E ESCRITÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO.

1.1.3 - LOCAÇÃO DE EIXOS EM GERAL, COM ESTAQUEAMENTO

A) NIVELAMENTO: VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO ATUAL E ALTERAÇÃO SE NECESSÁRIO VISANDO NÃO FORMAREM BACIAS ENTRE RUAS, DE MODO A DIFICULTAR O ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

B) LARGURA: DE ACORDO COM PROJETO DE LOTEAMENTO DO BAIRRO, CASO HAJA DIFERENÇAS, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ COMUNICAR POR ESCRITO, À SECRETARIA DE OBRAS.

C) INCLINAÇÃO: PARA LOGRADOUROS COM INCLINAÇÃO SUPERIOR A 10%, A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ COMUNICAR POR ESCRITO, À SECRETARIA DE OBRAS.

D) PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ VERIFICAR “IN-LOCO”, A EXISTÊNCIA DE REDES COMO TELEFONIA, ESGOTO E RAMAIS, ÁGUA E RAMAIS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBOS DE PASSAGEM, CAIXAS, ETC... TODOS OS LOTES COM TESTADAS PARA O LOGRADOURO QUE RECEBERÁ A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DEVERÃO POSSUIR RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO NO PASSEIO PÚBLICO.

1.2.1 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M

CORTES SÃO SEGMENTOS, CUJA IMPLANTAÇÃO REQUER ESCAVAÇÃO DO TERRENO NATURAL, AO LONGO DO EIXO E NO INTERIOR DOS LIMITES DAS SEÇÕES DO PROJETO, QUE DEFINEM O CORPO ESTRADAL.

AS OPERAÇÕES DE CORTE COMPREENDEM:

- ESCAVAÇÃO DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DO TERRENO NATURAL ATÉ O GREIDE DE TERRAPLENAGEM INDICADO NO PROJETO;

- CARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA ATERROS OU BOTA-FORAS;

OS MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA COMPREENDEM OS SOLOS EM GERAL, RESIDUAIS OU SEDIMENTARES, SEIXOS ROLADOS OU NÃO, COM DIÂMETRO MÁXIMO INFERIOR A 0,15 M, QUALQUER QUE SEJA O TEOR DE UMIDADE APRESENTADO;

JÁ OS MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA COMPREENDEM OS SOLOS DE RESISTÊNCIA AO DESMONTE MECÂNICO INFERIOR À ROCHA NÃO ALTERADA, CUJA EXTRAÇÃO SE PROCESSE POR COMBINAÇÃO DE MÉTODOS QUE OBRIGUEM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESCARIFICAÇÃO DE GRANDE PORTE, INCLUÍDOS NESTA CLASSIFICAÇÃO OS BLOCOS DE ROCHA, DE VOLUME INFERIOR A 2 M³ E OS MATACÕES OU PEDRAS DE DIÂMETRO MÉDIO ENTRE 0,15 M E 1,00 M.

ESTES MATERIAIS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS PARA LOCAIS PREVIAMENTE INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO, DE FORMA A NÃO CAUSAR TRANSTORNOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS À OBRA, SENDO SUA DMT DE 01 A 05 KM.

A DEFINIÇÃO DA ÁREA DO “BOTA-FORA” PARA ESTE TIPO DE MATERIAL, BEM COMO A DEVIDA LIBERAÇÃO AMBIENTAL, FICA POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO O MATERIAL SER ESPALHADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO.

SERÃO EMPREGADOS TRATORES EQUIPADOS COM LÂMINAS, CARREGADORAS CONJUGADAS COM OUTROS EQUIPAMENTOS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRANSPORTADORES DIVERSOS. A OPERAÇÃO INCLUIRÁ, COMPLEMENTARMENTE A UTILIZAÇÃO DE TRATORES E MOTONIVELADORAS, PARA ESCARIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CAMINHOS DE SERVIÇO E ÁREAS DE TRABALHO, ALÉM DE TRATORES ESTEIRA.

A MEDIÇÃO EFETUAR-SE-Á LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O VOLUME EXTRAÍDO, EM METROS

1.2.2 - MATERIAL PARA BASE, CBR>60, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE

DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS TIPO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO DO DNIT (ES 303/97);

COMPREENDE AS OPERAÇÕES DE ESPALHAMENTO, MISTURA E PULVERIZAÇÃO, UMEDECIMENTO OU SECAGEM, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO DOS MATERIAIS IMPORTADOS, REALIZADAS NA PISTA DEVIDAMENTE PREPARADA NAS QUANTIDADES QUE PERMITEM, APÓS COMPACTAÇÃO ATINGIR A ESPESSURA PROJETADA.

OS MATERIAIS DE BASE (DEMAIS RUAS E AVENIDAS) SERÃO EXPLORADOS, PREPARADOS E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES.

O GRAU DE COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER NO MÍNIMO 100% EM RELAÇÃO A MASSA ESPECIFICADA APARENTE SECA MÁXIMA OBTIDA NO ENSAIO DNER-ME 43-64, E O TEOR DE UMIDADE DEVERÁ SER A UMIDADE ÓTIMA DO ENSAIO +/- 2%.

O ATERRO DA BASE TERÁ A ESPESSURA DE 20CM, CONFORME PREVISTOS EM PROJETO.

1.2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

O SERVIÇO CONSISTE EM ESCAVAR, TRANSPORTAR E DESCARREGAR NA OBRA, O MATERIAL DE JAZIDA (QUE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATADA), CUJAS CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS E DE COMPACTAÇÃO, COMPROVADAS MEDIANTE TESTE, SÃO ADEQUADAS PARA SERVIR DE BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.

OBS.: A CARGA DE TERRA PARA UTILIZAÇÃO DE ATERRO DA CAIXA SERÁ MEDIDA COM EMPOLAMENTO DE NO MÁXIMO 25%.

1.2.4 - ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

SERÁ FEITA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA MAIOR RAPIDEZ NO ANDAMENTO DAS OBRAS.

O SENTIDO NORMAL DA ESCAVAÇÃO SERÁ SEMPRE DE JUSANTE PARA MONTANTE. QUANDO A COESÃO DO SOLO FOR MUITO BAIXA DEVERÁ SER EFETUADO ESCORAMENTO DE MADEIRA PARA EVITAR O DESMORONAMENTO.

1.2.5 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

O SERVIÇO CONSISTE EM REALIZAR A CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA, PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA.

OBS.: A CARGA DE TERRA PARA UTILIZAÇÃO DE ATERRO DA CAIXA SERÁ MEDIDA COM EMPOLAMENTO DE NO MÁXIMO 25%.

1.2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

O SERVIÇO CONSISTE EM ESCAVAR, TRANSPORTAR E DESCARREGAR NA OBRA, O MATERIAL DE JAZIDA (QUE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATADA), CUJAS CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS E DE COMPACTAÇÃO, COMPROVADAS MEDIANTE TESTE, SÃO ADEQUADAS PARA SERVIR DE BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.

OBS.: A CARGA DE TERRA PARA UTILIZAÇÃO DE ATERRO DA CAIXA SERÁ MEDIDA COM EMPOLAMENTO DE NO MÁXIMO 25%.

1.3.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA

DEVERÁ SER EFETUADO O NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO REBAIXADO, OBSERVANDO-SE AS COTAS FINAIS E OS CAIMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME OS PERFIS TOPOGRÁFICOS (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) INDICADOS NO PROJETO;

- A CAMADA DO TERRENO DEVE ESTAR LIMPA, SEM A PRESENÇA DE PLANTAS, RAÍZES E QUALQUER TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA.

1.3.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C

A PINTURA DE LIGAÇÃO SERÁ EXECUTADA SOBRE A PISTA PREVIAMENTE LIMPA, A TAXA DE APROXIMADAMENTE 1,0 LITRO DE EMULSÃO POR METRO QUADRADO, COM A TEMPERATURA DO PRODUTO À 60ºC APLICADO COM CAMINHÃO ESPARGIDOR DOTADO DE BARRA COM BICOS ESPARGIDORES E SISTEMA DE AQUECIMENTO.

NA PINTURA SERÁ APLICADA EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C RECORTADA COM 20% DE ÁGUA.

1.3.3 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL

DEFINIÇÃO

– MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO CONSISTE NA ASSOCIAÇÃO DE AGREGADO, MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER), EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO DO TIPO SBS, ÁGUA, ADITIVOS SE NECESSÁRIOS, COM CONSISTÊNCIA FLUIDA, UNIFORMEMENTE ESPALHADA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PREVIAMENTE PREPARADA.

CONDIÇÕES GERAIS

O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO PODE SER EMPREGADO COMO CAMADA SELANTE, IMPERMEABILIZANTE, REGULARIZADORA E REJUVENESCEDORA OU COMO CAMADA ANTIDERRAPANTE DE PAVIMENTOS.

É PERMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA ESPECIFICAÇÃO, EM DIAS DE CHUVA.

DEVE SER EXECUTADO EM DUAS CAMADAS UNIFORMES, DE MODO QUE APRESENTE A ESPESSURA DE FINAL DE 1,5 CM, COM AS DEVIDAS TOLERÂNCIAS.

MATERIAL

OS CONSTITUINTES DO MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO SÃO: AGREGADO MIÚDO, MATERIAL ENCHIMENTO (FILER), EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO DO TIPO SBS, ADITIVOS SE NECESSÁRIOS E ÁGUA.

PODEM SER EMPREGADOS ADITIVOS PARA ACELERAR OU RETARDAR A RUPTURA DA EMULSÃO NA EXECUÇÃO DO MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO.

ÁGUA DEVE SER LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ÓLEOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PREJUDICIAIS À RUPTURA DA EMULSÃO ASFÁLTICA. SERÁ EMPREGADA NA QUALIDADE NECESSÁRIA A PROMOVER CONSISTÊNCIA ADEQUADA.

SÃO CONSTITUÍDOS DE AGREGADOS, PÓ-DE-PEDRA OU MISTURA DE AMBOS. SUAS PARTÍCULAS INDIVIDUAIS DEVEM SER RESISTENTES, LIVRES DE TORRÕES DE ARGILA, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA:

PARA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE UTILIZAM-SE VASSOURAS MECÂNICAS, JATOS DE AR COMPRIMIDO, OU OUTROS.

EQUIPAMENTO DE MISTURA E DE ESPALHAMENTO:

O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO DEVE SER EXECUTADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO QUE APRESENTE AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SEGUINTES:

A) SILO PARA AGREGADO MIÚDO;

B) DEPÓSITO SEPARADOS PARA ÁGUA, EMULSÃO ASFÁLTICA E ADITIVOS;

C) DEPÓSITO PARA MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER), COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO;

D) SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO, INTERLIGADO POR ACOPLAGEM DIRETA OU NÃO, COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO AGREGADO MIÚDO, DE MODO A ASSEGURAR PERFEITO CONTROLE DE TRAÇO;

E) SISTEMA MISTURADOR CAPAZ DE PROCESSAR UMA MISTURA UNIFORME E DE DESPEJAR A MASSA DIRETAMENTE SOBRE A PISTA, EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, SEM PROCESSO DE SEGREGAÇÃO;

F) CHASSI - TODO O CONJUNTO DESCRITO NOS ITENS ANTERIORES É MONTADO SOBRE UM CHASSI MÓVEL AUTOPROPULSADO, OU ATRELADO A UM CAVALO MECÂNICO, OU TRATOR DE PNEUS;

G) CAIXA DISTRIBUIDORA - ESTA PEÇA SE APOIA DIRETAMENTE SOBRE O PAVIMENTO ATRELADA AO CHASSI.

EXECUÇÃO

APLICAÇÃO DO MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO POLÍMERO DEVE SER REALIZADA À

VELOCIDADE UNIFORME, A MAIS REDUZIDA POSSÍVEL. EM CONDIÇÕES NORMAIS, A OPERAÇÃO SE PROCESSA

COM BASTANTE SIMPLICIDADE. A MAIOR PREOCUPAÇÃO REQUERIDA CONSISTE EM OBSERVAR A CONSISTÊNCIA

DA MASSA, ABRINDO OU FECHANDO A ALIMENTAÇÃO D’ÁGUA, DE MODO A OBTER UMA CONSISTÊNCIA

UNIFORME E MANTER A CAIXA DISTRIBUIDORA UNIFORMEMENTE CARREGADA DE MASSA.

CORREÇÃO DE FALHAS

AS POSSÍVEIS FALHAS DE EXECUÇÃO, TAIS COMO, ESCASSEZ OU EXCESSO DE MASSA, IRREGULARIDADE NA EMENDA DE FAIXAS, DEVEM SER CORRIGIDAS, IMEDIATAMENTE, APÓS A EXECUÇÃO.

A ESCASSEZ É CORRIGIDA COM ADIÇÃO DE MASSA E OS EXCESSOS COM A RETIRADA POR MEIO DE RODOS DE MADEIRA OU DE BORRACHA. APÓS ESTAS CORREÇÕES, A SUPERFÍCIE ÁSPERA DEIXADA É ALISADA COM A PASSAGEM SUAVE DE QUALQUER TECIDO ESPESSO, UMEDECIDO COM A PRÓPRIA MASSA, OU COM EMULSÃO.

VERIFICAÇÃO DO PRODUTO

ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE

A SUPERFÍCIE ACABADA É VERIFICADA VISUALMENTE DEVENDO SE APRESENTAR DESEMPENADA E COM O MESMO ASPECTO E TEXTURA OBTIDOS NOS SEGMENTOS EXPERIMENTAIS.

OS SERVIÇOS CONFORMES SERÃO MEDIDOS DE ACORDO COM A ÁREA EXECUTADA EM METROS QUADRADOS.

1.3.4 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

A MISTURA ASFÁLTICA SERÁ EXECUTADA COM BRITA 3/4 E 3/8 NA PROPORÇÃO DE 60% E 40% RESPECTIVAMENTE COM TEOR DE ASFALTO DE 5,5% MISTURADA EM USINA DOZADORA E MISTURADORA.

O AGREGADO USADO NA MISTURA DEVERÁ ESTAR ISENTO DE PÓ DE BRITA A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA TAXA DE TEOR DE ASFALTO DA MISTURA.O REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CAPA) CONSISTIRÁ DE UMA CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.), COM ESPESSURA DE 5,0CM (SEM COMPACTAÇÃO).

COMPOSIÇÃO DA MISTURA DO C.B.U.Q: A MISTURA DA MASSA ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ DEVERÁ CONSTITUIR-SE EM UMA MISTURA UNIFORME DE AGREGADOS E CIMENTO ASFÁLTICO DO TIPO CAP-50/70, NO TEOR DE 5,6% DE CAP-50/70.

A MISTURA DE AGREGADOS PARA O CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) A SER UTILIZADO DEVERÁ ESTAR ENQUADRADA NA FAIXA “A” DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO DER/AL, CONFORME QUADRO A SEGUIR:

1.4.1 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

O SERVIÇO CONSISTE EM TRANSPORTAR MATERIAL BETUMINOSO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CUJAS CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS E DE COMPACTAÇÃO, COMPROVADAS MEDIANTE TESTE, SÃO ADEQUADAS PARA SERVIR DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.

1.5.1.1 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SERÃO EXECUTADOS MEIOS FIOS EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL COM 15 MPA NAS DIMENSÕES 15 X 30 CM NOS LOCAIS CONSTANTES NO PROJETO GRÁFICO.

1.5.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

SERÁ CONFECCIONADA NO PASSEIO PÚBLICO, NA FORMA DE UMA FAIXA DE 1,50 M DE LARGURA. DEVERÁ SER FEITA A LOCAÇÃO DO PASSEIO, CONFORME PLANTA EM ANEXO. DEVERÁ SER RETIRADA A CAMADA SUPERFICIAL DO SOLO, NA ÁREA DEMARCADA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 6 CENTÍMETROS.

APÓS A ESCAVAÇÃO O SOLO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE NIVELADO E COMPACTADO. A PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO SERÁ EM CONCRETO ARMADO CONTENDO MALHA COM AÇO CA60 - Ø 5.00 MM COM ESPAÇAMENTO DE 15 CM E ESPESSURA DE CONCRETO DE 6,00 CM.

O MEIO-FIO É EXISTENTE CONSTRUÍDO EM CONCRETO.

O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER REALIZADO DO CAIMENTO DA SEÇÃO TRANVERSAL E LONGITUDINAL DAS RUAS.

1.5.2.1 - DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES 01

NA EXTREMIDADE DE CADA EMISSÁRIO DEVERÁ SER EXECUTADA UMA CAIXA DE SAÍDA E/OU DISSIPADOR DE ENERGIA, A FIM DE EVITAR A EROSÃO DO TERRENO, E QUE VENHA A CAUSAR QUEDA DE TUBOS.

1.6.1 - CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I

SERÃO COLOCADAS PLACAS EM CHAPAS Nº 16 COM PINTURA REFLEXIVA NOS LOCAIS APRESENTADOS NA PLANTA GRÁFICA. DEVERÃO SER DE CHAPA GALVANIZADA OBEDECENDO OBRIGATORIAMENTE AS DIMENSÕES, CORES E LOCAL DE FIXAÇÃO CONSTANTE NESTE PROJETO E NAS NORMAS TÉCNICAS.

VER DETALHE EM PLANTA GRÁFICA.

1.6.2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA VIA, SERÃO INSTALADAS COM SUPORTE EM MADEIRA DE LEI COM ESPESSURA DE 8 X 8 CM, EM COMPRIMENTO MÉDIO DE 2,00 M.

1.6.3 - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM

OS TACHÕES DEVERÃO SER EM RESINA DE ABS, DE ALTA RESISTÊNCIA

MECÂNICA, NA COR AMARELA, MEDINDO 100X100X19MM (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA), COM DOIS PINOS PARA FIXAÇÃO, BIDIRECIONAL: COM 02 (DOIS) REFLETIVOS NAS LATERAIS DA PEÇA (ÂMBAR).

AS TACHAS DEVERÃO SER EM RESINA DE POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR BRANCA, MEDINDO 110X80X25MM (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA), COM UM PINO DE FIXAÇÃO, BIDIRECIONAL: COM 02 (DOIS) REFLETIVOS NAS LATERAIS DAS PEÇAS (CRISTAL E RUBI).

AS TACHINHAS SERÃO DISTANCIADAS A CADA 2M UMA DA OUTRA.

OS PINOS DE FIXAÇÃO DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE PARAFUSOS DE ROSCA, AÇO 1010/1020, COM PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO. OS ELEMENTOS REFLETIVOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS POR ELEMENTOS REFLETIVOS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, OU OUTRO MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE DUREZA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO E RETRO-REFLETIVIDADE SUPERIOR AO VIDRO LAPIDADO.

APÓS A FURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, DEVE-SE PROCEDER A LIMPEZA DO FURO PARA FIXAÇÃO DOS PINOS E LIMPEZA DO ESPAÇO DESTINADO AO DISPOSITIVO, O FURO DEVE SER TOTALMENTE PREENCHIDO COM COLA, COM CONSUMO MÉDIO DE 200G POR TACHÃO E 100G POR TACHINHAS.

EM SEGUIDA, ESPALHA-SE A COLA SOBRE O PAVIMENTO NO LOCAL DE APLICAÇÃO DO CORPO DO DISPOSITIVO.

O ADESIVO DEVE PREENCHER TOTALMENTE AS CAVIDADES E RANHURAS EXISTENTES NA PARTE INFERIOR DO DISPOSITIVO. APÓS A COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO, DEVE-SE FIRMA-LO NO CHÃO, PRESSIONANDO-O CONTRA O PAVIMENTO, PARA OBTER ADERÊNCIA UNIFORME DE TODO O CORPO DO DISPOSITIVO.

NÃO SE ADMITIRÁ TRECHOS DO CORPO DO DISPOSITIVO EM BALANÇO. QUANDO A SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO FOR IRREGULAR, A COLA DEVE SER O NIVELADOR DAS IRREGULARIDADES. PARA EVITAR QUE A COLA CUBRA OS ELEMENTOS REFLETIVOS, ESTES DEVEM SER COBERTOS COM FITA ADESIVA ATÉ A SECAGEM FINAL DA COLA. OS EXCESSOS DE COLA DEVEM SER REMOVIDOS.

OS COEFICIENTES MÍNIMOS DE INTENSIDADE LUMINOSA (RI) OBTIDOS PELA RAZÃO ENTRE A

INTENSIDADE LUMINOSA DO RETRORREFLETOR NA DIREÇÃO DE OBSERVAÇÃO, PELA LUMINÂNCIA DO RETRORREFLETOR NUM PLANO PERPENDICULAR À DIREÇÃO DA LUZ INCIDENTE, DEVE SATISFAZER AOS VALORES INDICADOS NA NBR 14636.

OS TACHÕES E AS TACHINHAS DEVEM OBEDECER O QUE DIZ A NBR 14636 (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - TACHAS REFLETIVAS VIÁRIAS - REQUISITOS), QUANTO AOS VALORES DE CARGA DE COMPRESSÃO DOS DISPOSITIVOS, NEM DEVEM PERMITIR A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NO ELEMENTO REFLETIVO.

1.6.4 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

APÓS CONCLUÍDAS TODAS AS ETAPAS DE PAVIMENTAÇÃO, A SUPERFÍCIE ONDE SERÁ REALIZADA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEVERÁ SER LIMPA E ISENTA DE ÓLEOS, GRAXAS, UMIDADE, POEIRA OU QUALQUER TIPO DE SUJEIRA.

SERÃO REALIZADAS AS PINTURAS DAS FAIXAS NAS LATERAIS E CENTRO DAS PISTAS, BEM COMO FAIXA DE SEGURANÇA DE PEDESTRES DO TIPO ELEVADAS.

AS FAIXAS DUPLAS SERÃO CONTÍNUAS NA COR AMARELA E SERÃO PINTADAS NO EIXO DA PISTA E TERÃO LARGURA DE 12 CM CADA.

AS FAIXAS SIMPLES SERÃO CONTÍNUAS NA COR BRANCA E SERÃO PINTADAS NA LATERAL DA PISTA E TERÃO LARGURA DE 12 CM.

A TINTA SERÁ DO TIPO RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO APLICADA COM PISTOLA.

1.6.5 - PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M, VENTO DE 45 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 18,75 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CONSISTE NO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO SUSPENSA OU AÉREA, A SER IMPLANTADA NAS RODOVIAS, ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS EM NORMA.

OS MATERIAIS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 14428/99 E 14429/99.

A REPRESENTAÇÃO DAS DIMENSÕES DOS SUPORTES EM PROJETO É MERAMENTE ESQUEMÁTICA E CADA MODELO REQUERIDO E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER REAVALIADOS, CALCULADOS, EXECUTADOS E IMPLANTADO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FORNECEDORA CONTRATADA, COM EMISSÃO DA A.R.T. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

A IMPLANTAÇÃO DOS SEMI-PÓRTICOS DEVE SER PRECEDIDA DE PROJETO ADEQUADO, OBEDECENDO A REFERIDA NORMA QUANTO AOS ASPECTOS DE MATERIAIS, DIMENSÕES E SERVIÇOS.

1.7.1 - TERRA VEGETAL (GRANEL)

AO SOLO NATURAL EXISTENTE, SERÁ ACRESCIDO DE TERRA VEGETAL, PRÓPRIA PARA O PLANTIO E ISENTA DE PRAGA E ERVAS DANINHAS; DEVERÁ SER ADICIONADA A TERRA, ADUBO ORGÂNICO.

1.7.2 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS: AS PLACAS OU ROLOS DE GRAMA DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO FITOSSANITÁRIO, SEM APRESENTAR SINTOMAS DE DOENÇAS, DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS OU PARTES DANIFICADAS, E SEM A PRESENÇA DE ERVAS DANINHAS E/ OU PROPÁGULOS QUE POSSAM VIR A INFESTAR AS ÁREAS DO JARDIM.

CONDIÇÕES DE MANUSEIO: AS PLACAS OU ROLOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE TRANSPORTADOS PARA EVITAR DANOS AS SUAS PARTES.

CUIDADOS COM AS MUDAS: O GRAMADO DEVERÁ SER EXECUTADO O MAIS BREVEMENTE POSSÍVEL A PARTIR DE SUA CHEGADA À OBRA.

PLANTIO:

A GRAMA DEVERÁ SER A ÚLTIMA ESPÉCIE A SER IMPLANTADA NO JARDIM.

O TERRENO A SER GRAMADO DEVERÁ SER NIVELADO DEIXANDO UMA PROFUNDIDADE DE 3 A 5 CM ABAIXO DO NÍVEL FINAL PARA GARANTIR A HOMOGENEIDADE NO PLANTIO.

1.7.3 - MARCO INAUGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) – 2015

MARCO INAUGURAL SEGUINDO O MODELO PADRÃO DO CONTRATANTE.

1.7.4 - LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

APÓS O TÉRMINO DOS SERVIÇOS, SERÁ FEITA A LIMPEZA GERAL DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, E DEVERÁ SER REMOVIDO TODO O ENTULHO OU DETRITOS AINDA EXISTENTES.