MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA NO POVOADO ANTONICA

PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA

ESTADO DE ALAGOAS

VOLUME I

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

DATA

17/07/2019

REVISÃO

00

VOLUME

1

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3

2. OBJETIVO	3

3. PARTIDO	3

4. PROJETO	3

5.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO	4

5.1 OBJETIVO	4

5.2 GENERALIDADES	4

5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES	5

5.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	5

5.3.2 TAPUMES E LOCAÇÃO DE OBRA	5

5.4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5

5.5 ESTRUTURA	6

5.6 FECHAMENTOS	8

5.7 COBERTURA	8

5.8 PISOS E REVESTIMENTOS	9

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10

5.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12

5.11 IMPERMEABILIZAÇÕES	14

6. MATERIAIS DE ACABAMENTO	15

6.1. ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS	15

6.2. ÁREA DE VIVÊNCIA	16

6.3. ESPAÇO MULTIUSO	16

6.4. ÁREA DE ACESSOS, CIRCULAÇÃO E PAISAGISMO	16

# 1. INTRODUÇÃO

O presente memorial compreende um conjunto de discriminações técnicas dos materiais utilizados para a construção de uma ACADEMIA DE SAÚDE.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização de Responsável Técnico do Projeto.

# 2. OBJETIVO

A presença de uma estrutura física própria e adequada, além de potencializar as atividades de promoção da saúde, dando-lhes melhores condições de realização, permite enriquecer a própria realidade espacial do território, criando mais um espaço de uso e vivência para as comunidades locais.

# 3. PARTIDO

O Programa Academia da Saúde, criado em 2011, teve como ponto de partida para sua estruturação uma série de experiências na área da saúde que tinham como foco o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, ocorrendo principalmente no nível municipal.

# 4. PROJETO

O projeto foi concebido procurando atender às normas vigentes de arquitetura, código de obra local e o Manual Técnico de Implantação do Programa para a Infraestrutura dos Polos.

Outro fator determinante para elaboração do projeto foi atender às necessidades deste tipo de espaço, levando em consideração dimensões necessárias ao desenvolvimento das atividades.

O projeto contempla os seguintes ambientes:

- Espaço com equipamentos (com os equipamentos: Barras paralelas, Espaldar simples, Banco, Prancha para abdominal, Barra horizontal tripla, Barras marinheiro);

- Espaço de vivência (construção coberta) com estrutura de apoio (Depósito, Sanitário masculino adaptado para PCD, Sanitário feminino adaptado para PCD);

- Espaço multiuso – Área externa: com Área livre contendo Barras fixas de apoio

- Área de acessos, circulação e paisagismo

Desta forma apresentamos:

4.1 – Projeto Arquitetônico Executivo, planta baixa, corte, fachada e detalhe dos equipamentos.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

# 5.1 OBJETIVO

O conjunto das especificações técnicas apresentados a seguir procura contemplar todas as situações que devem ocorrer durante a execução da obra.       Caso surjam condições muito especificas não abordada nesse material, deve-se, preferencialmente, seguir as recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

# 5.2 GENERALIDADES

Os itens destas especificações técnicas correspondem aos itens da planilha orçamentária elaborada.

Os operários deverão estar com os equipamentos de proteção Individual (EPIs) adequado ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, de acordo com as normas regulamentares.

Caberá à empresa CONTRATANTE refazer os serviços que não estão de acordo com as especificações técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais, equipamentos e serviços empregados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT.

# 5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

# 5.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela Fiscalização, placas da obra, em chapa metálica com arte pintada, sobre estrutura de madeira e em conformidade com as dimensões e modelos fornecidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade de qualquer das placas ser destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou reparada pela empresa CONTRATANTE.

# 5.3.2 TAPUMES E LOCAÇÃO DE OBRA

O terreno no qual será locado o empreendimento deverá ser protegido com tapumes de chapa de madeira compensada, e=6mm, pintados a cal, esses tapumes devem ser reaproveitados no máximo duas vezes.

A locação da obra será realizada através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m. Sendo indicado nas tábuas corridas as cotas e letras indicando os eixos e posições dos pilares e paredes a serem locadas, sendo conferido o esquadro do gabarito dentro das normas técnicas.

# 5.4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto estrutural e as necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos.

Em profundidades maiores que 1,50 metros serão tabuladas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção, não só para  efeito  de  construção,  como  para  segurança  dos operários. Todas  as  cavas  em  solo  residual  terão  seus  leitos  nivelados  e  apiloados  antes  do lançamento das fundações.

O material escavado será  depositado  ao  lado  das  cavas,  valas  e  furos  guardando distância  conveniente  da  borda  das  mesmas,  e  com  a  finalidade  de  aproveitamento  posterior nos reaterros. Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos.  A água retirada deverá  ser  encaminhada  para  a rede  de  drenagem  natural  da  região,  a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. Será adotado para segurança das escavações a  Norma  NBR-9061,  que  fixa  as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução de escavações de obras civis.

# 5.5 ESTRUTURA

As bases serão executadas com pedra de mão Ciclópico com um deslocamento de 60% e 40% de cimento por metro cúbico.  As bases não necessitam de ancoragem para a construção, como vai ser alojado diretamente sobre o solo escavado.

O concreto terá uma resistência característica de 180 kgf /cm² 300 kgf/cm², a resistência a ser alcançado com uma dose de 1: 2: 4 (cimento: areia: brita), com uma quantidade mínima de cimento 296 kg / m³ e uma relação água / cimento inferior ou igual a 0,55, não exceder o fator água cimento respeitando a classe de agressividade ambiente de acordo com a tabela 7.1 e 7.2 da referida NBR 6118. A areia deve ter um maior módulo de finura 2,58mm.

A brita deve ter um diâmetro menor do que ou igual a 1 "(não boleada). A água deve ser superior ou igual a 5 de pH e de matéria orgânica inferior a ou igual a 15 g/l. A pedra terá um diâmetro superior ou igual a 30 cm.

Todos os agregados devem ser lavados antes da aplicação. O cimento, agregados e água devem cumprir as especificações de concreto armado. A mistura de concreto deve ser mecânica e uma haste de aço é utilizado para a compactação.

Verificou-se a escavação em que o betão e pedra vai fixar, a colocação começará em duas camadas alternadas de pedra simples e concreto, tendo o cuidado de manter a proporção especificada.

A primeira camada de concreto magro é de 5 cm de espessura sobre a qual é colocada uma camada de pedra disponíveis. Não permitir que a sua perda, pois pode causar danos na camada adjacente de betão.

A segunda camada repetindo o mesmo procedimento até que todo o tamanho do elemento vai ser esvaziado. Cuidado que a pedra está completamente incorporada no concreto e que não haja lacunas entre o concreto e pedra. Evite o uso de vibrar como fazer contato com a pedra, a agulha pode se queimar.

As alvenarias de embasamento como também as sapatas isoladas compreendem a execução de fundações e fechamento, de tipo e profundidade a serem determinadas no projeto estrutural, os quais deverão levar em conta as indicações constantes no projeto, nas especificações e como disposto na NBR –6122.

A sapata corrida será executada com tijolos cerâmicos furados 9x19x39cm. O tijolo deve ser de boa qualidade.  O assentamento será feito com argamassa, traço 1:2:8, em posição de 1 vez conforme especificado em projeto e planilha.

A fundações de sapatas rasas será executada em concreto armado com dimensões e seção de aço especificado em projetos, como também as vigas e pilares, devem atender ao fck mínimo de 30 Mpa.

# 5.6 FECHAMENTOS

Será executada alvenaria de ½ vez. Ver planta de proposta arquitetônica. As alvenarias de elevação com assente de ½ vez serão executadas com tijolo cerâmico furado na horizontal, preferencialmente com junta de 10mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo.

Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de esperas de ferro diâmetro 4,2mm previamente fixados a cada 38cm aproximadamente que corresponde a duas fiadas de tijolos, como também poderá ser utilizado telas para maior aderência a superfície de concreto.

# 5.7 COBERTURA

As peças devem ser de madeira de lei como está especificado em planilha aplainada nas quatro faces de modo a não apresentar diferenças dimensionais significativas principalmente nas espessuras.

Os elementos estruturais, principalmente os comprimidos, devem ser selecionados para apresentarem nós ou outros defeitos abaixo de certa dimensão, de acordo com a dimensão da própria peça, por exemplo, em algumas classes o diâmetro do nó não pode ser superior a um quarto da largura da peça. A madeira deve ter teor de umidade próximo de 15% (base seca) e no máximo 19%.

Os chapuzes são pregados nos elementos estruturais e se possível também colados. A colagem tem uma influência bastante positiva na rigidez das tesouras. As tesouras conectadas com compensado devem ter chapuzes nos dois lados das peças estruturais.

Os chapuzes de compensado devem ser de madeira de boa resistência mecânica, mas não excessivamente duras ou pesadas para não dificultar a pregação. O ideal seria o uso de chapuzes de compensado de pinho do Paraná ou de outra madeira medianamente dura, colados com resina fenólica, capazes de suportar umidade e de durar por muitos anos.

Os pregos a serem usados dependem do tipo de madeira, quanto mais densa a madeira menor deve ser o diâmetro, e vice-versa. Para assegurar um desempenho satisfatório durante solicitações extremas por ventos, as tesouras devem ser fixadas na estrutura da parede através de pregação e através de placas ou cintas metálicas apropriadas.

# 5.8 PISOS E REVESTIMENTOS

Aplicar sobre contrapiso/piso-zero ou emboço/reboco curados há 14 dias, ou seja, executados 14 dias antes de aplicar o revestimento (cerâmica ou azulejo); nas áreas molhadas de banheiros e áreas de serviços. Preparação da Argamassa deve ser realizada em um recipiente de aplicação limpo e seco. Adiciona-se água e até ter uma massa uniforme. Dê preferência para fazer a mistura utilizando um misturador.

Verifique a quantidade de água na embalagem da argamassa. Em seguida, deixe a massa descansar por 10 a 15 minutos; inicia aplicando a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira, gerando uma espessura de 4mm a 5mm. Aplicar a argamassa já preparada em, no máximo, 1h30min. Em seguida, passar a desempenadeira com o lado dentado na argamassa, formando sulcos paralelos.

Peças maiores que 30cm x 30cm: Passa argamassa no fundo da peça da mesma maneira. Primeiro com o lado liso da desempenadeira, em seguida faz sulcos com o lado dentado na direção contrária dos sulcos da parede.

A execução de pisos em granilite deve seguir as orientações e especificações, deve-se regularizar a superfície com uma camada de concreto magro e/ou contra piso, usando um traço de 1:2:9 com espessura mínima de 5 cm, nivelar as arestas para a drenagem de acordo com projeto especifico obedecendo ralos e caixas sifonadas. Verificar o nível e dimensões mínimas de execução de no mínimo 7 cm de espessura para o piso acabado, já especificado em planilha.

A execução de pisos em concreto deve seguir as orientações e especificações, deve-se regularizar a superfície com uma camada de concreto magro e/ou contra piso, usando um traço de 1:2:9 com espessura mínima de 5 cm, nivelar as arestas para a drenagem de acordo com projeto especifico obedecendo ralos e caixas sifonadas. Verificar a nível e dimensões mínimas de execução de 7 cm, já especificado em planilha.

Para execução do piso de concreto nas áreas especificadas em projetos utilizar lona plástica sobre a camada de regularização e malha de aço com ferro de no mínimo 5.0 mm, posteriormente aplicação do concreto adensável de 30 Mpa.

Libere o tráfego para as pessoas da obra após 72h, para o público e tráfego após 7 dias.

# 5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O perfeito funcionamento das instalações ficará sob responsabilidade da firma licitante, estando à critério da Fiscalização, impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em conformidade com esta especificação e/ou projeto.

O circuito alimentador de energia elétrica do Quadro de Distribuição a ser instalado será de acordo com o determinado no projeto elétrico, deverá ser embutido em eletroduto aparente, a partir do QD existente na mesma sala.

O Quadro de distribuição será em chapa de aço e/ou quadro de PVC com a quantidade de lugares estabelecida no projeto, do tipo embutir, com porta, trinco e espelho. Deverão ter nas porta etiquetas e espaço para abrigar os disjuntores previstos em projeto, e, no mínimo, mais 20% de espaços para reserva, visando futuras ampliações.

O aterramento do quadro de distribuição será realizado através de hastes cobreadas tipo copperweld diâmetro 20mm x 2,4 m e conector, enterrados verticalmente no solo. A resistência de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano. Para proteção contrachoques elétricos por contato indireto todos os circuitos serão dotados de condutor de proteção (PE).

O esquema utilizado será o TN-S (condutor neutro e condutor de proteção distintos, conforme NBR 5410: 2005), com condutor de proteção (PE) disponível junto ao aterramento. Na primeira haste deve ser instalada uma caixa de inspeção, segundo determinado pelo RIC do concessionário.

Os condutores serão de fios de cobre flexível nas bitolas especificadas em projeto, com isolamento em PVC 70°C de 0,75 kV ou 1,0 kV com seção indicada no quadro de cargas, respeitada a bitola mínima de 1,5mm² para iluminação e 2,5mm² para as tomadas, e de 4 mm² acima para circuitos específicos de ar-condicionado e chuveiro, as seções dos condutores neutro, fase, proteção e retorno (quando houver) serão iguais ao da fase.

Os condutores deverão ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO. Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos. Poderá ser empregada parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores. O critério das cores, fase, neutro, retorno e proteção deverá ser conforme a NBR 5410: 2005.

Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa e seca.

Os eletrodutos deverão ser empregados tubos próprios para proteção de condutores elétricos, eletrodutos devem ser rígidos e flexíveis em PVC ambos embutidos em alvenaria ou lajes seguindo o projeto elétrico, os diâmetros nominais mínimo de 20 mm a 50 mm, seguir o indicado na planta baixa ou memorial.

Deverão ser fixados às caixas metálicas através de buchas e arruelas. As curvas e luvas deverão possuir as mesmas características dos eletrodutos. Os eletrodutos só devem ser cotados perpendicularmente ao seu eixo. Deve ser retirada toda a rebarba suscetível de danificar a isolação dos condutores.

Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as orientações contidas na NBR 5410: 2005; NBR 5419: 2001; ELETROBRÁS ou empresa concessionária local e normas. Todos os serviços deverão ser executados seguindo as especificações técnicas sob orientação de um responsável técnico, a fim de manter um bom nível de acabamento e garantir confiabilidade e segurança das instalações elétricas.

Em razão das constantes atualizações de componentes todos os materiais deverão apresentar certificação exigida pelo INMETRO.

# 5.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade com pressões mínimas de 10 mca, e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações, preservando ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações. As instalações hidráulicas deverão atender a toda edificação, sendo que todas as tubulações hidráulicas de água fria deverão ser de PVC rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidráulico.

A rede foi projetada de modo que a pressão mínima no ponto de tomada d’água nos barriletes existentes deve ser de 1,0mca, a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 3,0m/s e a carga cinética correspondente não supere a dez vezes o diâmetro nominal do trecho considerado, para garantir o perfeito funcionamento do sistema.

O dimensionamento das colunas de distribuição foi feito com base no método dos pesos, previsto na NBR-5626, de modo a garantir pressões dinâmicas adequadas nos pontos desfavoráveis da rede de distribuição e evitar que os pontos críticos das colunas possam operar com pressões negativas em seu interior. Os tubos de água fria serão de PVC soldável com a finalidade de abastecer todos os pontos indicados no projeto.

Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. As colunas de distribuição possuirão um registro de gaveta bruto junto ao barrilete, de forma a permitir a sua manutenção isoladamente. As tubulações sob as lajes e os trechos das colunas que eventualmente ficarem expostas à radiação solar deverão ser pintadas em coloração verde-emblema como especificado pela norma NBR 6.493/1994. Assim como as colunas de distribuição, os barriletes também foram dimensionados a partir do método da somatória dos pesos dos equipamentos, e os diâmetros encontrados em função do Ábaco de Diâmetros e Vazões em Função da Soma dos Pesos.

Todas as tubulações deverão ter caimento, de forma a evitar o sifonamento da tubulação, e impedindo o acúmulo de bolhas de ar na tubulação, quando aparentes deverão ser fixos com abraçadeiras metálicas, cintas ou tirantes metálicos em paredes, lajes ou vigas. A distância entre apoios deverá respeitar as recomendações dos fabricantes. As conexões de água fria nos terminais para a ligação de aparelhos serão de PVC azul com bucha de latão, locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto. Os registros de gaveta, pressão ou esferas serão instalados nos locais previstos no projeto, terão a finalidade de fechar o fluxo de água para a manutenção da instalação.

As instalações prediais de esgotos para qualquer edificação se classificam em dois sistemas de captação de contribuições, caracterizadas por: esgotos sanitários e águas pluviais.

Sendo posteriormente conectadas aos seus respectivos sistemas de tratamento. O sistema de esgoto sanitário subdivide-se em duas categorias, sendo:

Esgoto sanitário primário: no qual as canalizações recolhem contribuições de esgotos que contêm gases provocados pela decomposição da matéria orgânica e gases provenientes do coletor público ou de sistemas de tratamento.

Esgoto sanitário secundário: no qual as canalizações recolhem contribuições de esgotos sem a presença de gases provocados pela decomposição da matéria orgânica, sendo protegidas por emprego de dispositivos que não permitam a entrada na canalização de gases do esgoto primário, sendo esta proteção exercida pelos desconectores ou sifão.

O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos provenientes dos equipamentos sanitários, e posteriormente lançados na fossa séptica e sumidouro, projetados para atender as vazões da edificação. Os despejos dos equipamentos sanitários serão captados obedecendo-se todas as indicações apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexões previstas no projeto, não se permitindo adaptações nas tubulações sob quaisquer pretextos.

Sob nenhuma hipótese poderá ser ligada uma tubulação de esgoto secundário à uma de esgoto primário diretamente, para isso é necessário a ligação por intermédio de um desconector (caixa sifonada). Os tubos e conexões do sistema de esgoto sanitário serão de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-ramais e rede.

As conexões do sistema de esgoto serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos. Os vasos sanitários serão auto-sifonados e os demais equipamentos sanitários, tais como lavatórios, pias e tanques, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de caixas sifonadas.

# 5.11 IMPERMEABILIZAÇÕES

As superfícies devem estar limpas, lisas, secas e isentas de poeira, graxas, óleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. As trincas e fissuras devem ser tratadas de forma compatível com o sistema de impermeabilização. O caimento deve estar no sentido dos ralos.

Todos as áreas a serem impermeabilizadas como rufos, áreas molhadas de banheiro, cozinha e área de serviço, será utilizado vedalit e vedacit, aplicado na argamassa de assentamento, o volume do aditivo plastificante a ser utilizado será de acordo com especificações do fabricante.

Para a impermeabilização externa dos rufos e cumeeira será utilizado manta asfáltica, com aplicação in-loco por empresas especializada, e atendendo a todas as recomendações do fabricante.

Além disso, também recomenda - se que:

> Seja verificado se a aplicadora a ser contratada atende às exigências mínimas de segurança e se oferece treinamento adequado aos operários responsáveis pela aplicação;

> Ao se receber os materiais de impermeabilização na obra, seja verificado se correspondem às especificações do projeto.

# 6. MATERIAIS DE ACABAMENTO

Os materiais utilizados nos ambientes, condizem com relação à fatores como resistência, durabilidade, facilidade de limpeza e de reposição e seguem abaixo com o quadro descritivo.

# 6.1. ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS

PISO: Piso de concreto

EQUIPAMENTOS: As barras paralelas são em tubos de ferro pintados com tinta metálica ou eletrostática na cor verde; os bancos são constituídos em base de concreto aparente e prancha de madeira ipê com aplicação de verniz naval; as pranchas para exercícios abdominais são em madeira ipê com aplicação de verniz naval e barras em tubos de ferro com pintura metálica ou eletrostática na cor amarela; espaldar em tubos de ferro pintados com tinta metálica ou eletrostática nas cores verde e azul conforme indicado no projeto arquitetônico; as barras assimétricas horizontais são em tubos de ferro pintados com tinta metálica ou eletrostática nas cores verde e azul conforme indicado no projeto arquitetônico; as barras de marinheiro são em tubos de ferro pintados com tinta metálica ou eletrostática na cor verde; a barra horizontal de apoio é em tubo de ferro pintado com tinta metálica ou eletrostática na cor verde.

# 6.2. ÁREA DE VIVÊNCIA

PISO: Piso granilite na cor cinza com agregado branco, junta de dilatação, com acabamento polido

PAREDES EXTERNAS: Aplicação de tinta texturizada na cor branca

PAREDES INTERNAS: Aplicação de tinta látex PVA na cor branca, exceto os sanitários nos quais devem ser aplicados tinta acrílica na cor branca e revestimento cerâmico 30 x 30 cm até a altura de 2,10 m na cor branca.

TETO: Forro de PVC, exceto o sanitário feminino o qual terá laje com acabamento em massa corrida e pintura em tinta acrílica na cor branca.

ACESSÓRIOS PARA OS WC’s: Lavatório em louça branca e barras de apoio

# 6.3. ESPAÇO MULTIUSO

PISO: Piso de concreto

# 6.4. ÁREA DE ACESSOS, CIRCULAÇÃO E PAISAGISMO

PISO: Piso granilite na cor cinza com agregado branco, junta de dilatação, com acabamento polido

PAISAGISMO: Grama esmeralda, oiti, cedro e imbê conforme especificado em projeto arquitetônico

________________________________________________________________________________

Luiz André Portela da Silva Filho

Eng. Civil

CREA : 02118578-40